伟鸿食品股份有限公司

新增牛羊屠宰生产线项目

环境影响报告书

（送审稿）

建设单位：伟鸿食品股份有限公司

编制单位：湖南国网环境科学研究院有限公司

编制日期：2025年9月

# 概  述

0.1项目背景

随着国内经济的进一步发展，加快了农副产品的种、养殖及各类初加工食品需求。其中肉品是城乡居民重要的“菜篮子”产品。随着我国国民经济发展、人口增长、城镇化进程加快，城乡居民肉品消费需求仍将保持较快的增长，消费结构不断升级。因此，保障肉品稳定供应与质量安全，大力调整优化屠宰行业规模化屠宰、品牌化经营、冷链化流通、冷鲜化上市的方式有助于提高畜禽屠宰行业现代化水平。

伟鸿食品股份有限公司（以下简称“伟鸿食品”）成立于1999年11月，总部位于湖南省湘潭市，是集畜禽养殖、屠宰加工、冷链物流、连锁销售、出口贸易于一体的综合性股份制民营科技企业。伟鸿食品通过43个专业合作社与20余家出口注册养殖场建立产业联盟，带动18000余农户参与，产品销售网络覆盖港澳地区及独联体、东欧、东亚、东南亚等国际市场，并在国内设立直销网点构建连锁销售体系。

随着市场对牛肉、羊肉的需求快速增加，伟鸿食品快速响应市场需求，拟投资3000万元，在湘潭市岳塘区荷塘街道团山铺路8号现有厂区内建设新增牛羊屠宰生产线项目。扩建项目在现有生猪屠宰规模保持在100万头的基础上，于现有生产研发信息中心一楼进行车间改造建设，新增牛、羊屠宰线各一条，计划产能为：屠宰牛10万头/年，屠宰羊能力为100万只/年。本次改造建设配备相应的存栏栏舍、屠宰加工车间、冷藏配送中心和环保处理系统。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录》等环保法律法规的相关规定，项目应进行环境影响评价。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》（2019年修订版），本项目属国民经济分类中的C1351牲畜屠宰；依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定，本项目属于“十、农副产品加工业13-18屠宰及肉类加工135-屠宰生猪10万头、肉牛1万头、肉羊15万只、禽类1000万只及以上的”，需编制环境影响报告书。

0.2评价工作过程

受建设单位委托，湖南国网环境科学研究院有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。在确定项目工作内容后，技术单位成立了课题组，并根据项目排污特征及区域环境现状形成了技术工作方案，对该项目所在地现场进行踏勘，结合项目情况展开资料收集，对企业情况进行了详细的调研，对企业现有工程存在的环境保护问题进行了深入调查，并收集了项目区域环境质量现状监测资料。在环境现状现场勘查、环境现状监测资料分析的基础上，根据国家环境保护法律、法规、环境影响评价技术导则等有关要求，编制完成本项目的环境影响报告书。

本次评价分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书编制阶段，本项目环境影响评价技术路线见图0.2 -1。

图0.2-1  评价工作流程图

0.3分析判断相关情况

（1）产业政策符合性分析

①与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目的屠宰规模不属于该名录中“限制-十二、轻工-24、年屠宰生猪15万头及以下、肉牛1万头及以下、肉羊15万只及以下、活禽1000万只及以下的屠宰建设项目（少数民族地区除外），不涉及该名录中鼓励类和淘汰类项目，属于允许类项目；项目生产过程中未使用国家明令禁止的淘汰类和限制类的工艺和设备，符合国家的产业政策要求。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不涉及该名录中规定的、“猪、牛、羊、禽手工屠宰工艺”，属于机械屠宰，故本项目建设符合国家当前产业政策。

②与《市场准入负面清单（2025年版）》符合性分析

根据国家发展改革委商务部市场监管总局印发的《市场准入负面清单（2025年版）》 “未获得许可，不得从事动物饲养、屠宰和经营”，本项目已经在湘潭岳塘经济开发区管理委员会进行备案，备案编号为2504-430372-04-02-255069，项目符合农业农村部的屠宰加工场所以及动物防疫要求，故本项目建设符合《市场准入负面清单（2025年版）》相关要求。

（2）选址可行性及规划符合性分析

1）用地规划符合性分析

项目选址为湘潭市岳塘区荷塘街道团山铺路8号，属于湘潭岳塘经济开发区范围内。根据《湖南湘潭岳塘经济开发区总体规划环境影响报告书》及其环评批复（文号：湘环评函〔2024〕43号），岳塘经济开发区规划的用地性质有居住用地、商住综合用地、公共管理与公共服务设施用地、物流仓储用地、商业服务业设施用地、道路与交通设施用地、公用设施用地、绿地，项目位置为W1一类物流仓储用地，项目占地情况见附图2。伟鸿食品于2009年入驻岳塘经济开发区，是湘潭市唯一一家大型屠宰企业，是保障湘潭市肉类供应的重要企业，环保手续齐全，属于原规划环评发布前已入驻企业，按规划环评为保留企业。故本项目用地规划与岳塘经济开发区准入清单不冲突。

2）与《湖南省主体功能规划》符合性分析

根据《湖南省主体功能区规划》，湘潭重点发展先进装备制造及新能源装备、汽车及零部件、精品钢材及深加工、电子信息、新材料、节能环保、商贸物流、文化旅游等产业，改造提升冶金、化工、建材、纺织、食品、皮革等传统产业。

本项目属于食品行业，符合湘潭行业发展规划。根据项目自行检测报告、补充检测报告显示，项目运营期对企业下风向及敏感目标造成的污染处于可接受范围内。同时，项目位于企业现有用地范围内，不位于各级各类自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、历史文化自然遗产、基本农田、蓄滞洪区、重要水源地等禁止开发区域。因此，项目符合《湖南省主体功能区规划》的要求。

3）环境限制性因素分析

项目运营期主要是废气、废水、噪声和固废污染，在经合理处置后可达标排放，固废得到合理处置。项目的建设运营不会对周围环境空气、声环境产生明显影响，不会降低周围区域环境空气、声环境功能。项目无生产废水直接外排，因此项目不会对污染周边水环境。

4）公用条件符合性

现状厂址周边路网已形成，交通便利；周边具备供水及供电接入条件。即项目区域基础设施较完善，供水、供电、通信等均能满足项目生产及员工生活要求。

同时，项目不位于湘潭市生态保护红线内；不占用林地和基本农田，项目厂址外环境关系较为简单，无特殊环境敏感点，项目选址符合“三线一单”空间布局约束要求。

5）与规划及规划环评符合性分析

①与《湖南湘潭岳塘经济开发区总体规划环境影响报告书》及其审查意见的函的符合性分析

项目位于湘潭岳塘经济开发区，与《湖南湘潭岳塘经济开发区规划环境影响报告书》及其审查意见的函的符合性分析的符合性分析详见下表：

表0.3-1  与《湘潭岳塘经济开发区规划环境影响报告书》及其审查意见的函的符合性分析

| 规划环评及其审查意见的函要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 一、湖南湘潭岳塘经济开发区（以下简称“园区”）于2010年在原荷塘物流园规划范围的基础上进行建设，2012年正式设立为湖南湘潭岳塘经济开发区（湘政函〔2012〕88号），2013年省发改委同意对湖南湘潭岳塘经济开发区进行调区扩区（湘发改函〔2013〕20号），2017年《湖南湘潭岳塘经济开发区调区扩区环境影响报告书》取得原湖南省环境保护厅批复（湘环评〔2017〕20号）。2021年，昭山示范区整合至岳塘经济开发区，根据湖南省发展和改革委员会、湖南省自然资源厅《关于发布湖南省省级及以上产业园区边界面积及四至范围目录的通知》（湘发改园区〔2022〕601号），园区核准面积466.99公顷，包括岳塘片区（区块一416.02公顷、区块二40.25公顷），昭山片区（区块三10.72公顷）。 为拓展发展空间，园区启动了本轮扩区总体规划并相应开展规划环评。园区本次拟由466.99公顷扩为700.31公顷，其中岳塘片区（区块一、区块二）拟扩为602.58公顷，主要发展现代商贸物流产业；昭山片区（区块三）拟扩为97.73公顷，主要发展总部经济为主的生产性服务业。本次规划环评范围涵盖了园区已核准范围（湘发改园区〔2022〕601号）及2021年11月16日《湖南省自然资源厅同意湖南湘潭岳塘经济开发区发展方向区划定成果审核意见的复函》明确的相关范围，园区扩区及各片区具体面积、范围及相关坐标信息，以省政府及其职能部门核准、认定的信息为准。 | 伟鸿食品位于岳塘片区，属于园区上一轮规划引进保留企业，与园区准入清单不冲突 | 符合 |
| （一）做好功能布局，严格执行准入要求。园区被划在《长株潭城市群生态绿心地区总体规划（2010-2030年）》（2018年修订）“绿心控建区”的相关区域应按照《湖南省长株潭城市群生态绿心地区保护条例》要求严格管控开发行为，后续《湖南省长株潭生态绿心保护条例》进行修订或新出台相关配套规划、规定及政策的，园区应按要求予以落实。昭山片区的开发建设应落实《昭山风景名胜区总体规划》对于相关区域的保护要求。园区产业定位现代商贸物流、生产性服务业，园区产业引进应执行《报告书》提出的产业生态环境准入清单。 | 根据《长株潭城市群生态绿心地区总体规划（2010-2030年）》、《湖南省长株潭城市群生态绿心地区保护条例》结合《湖南省长株潭生态绿心保护条例》以及以及《长株潭生态绿心国土空间规划(2024-2035年) 》，岳塘片区已调出于长株潭城市绿心的控制建设区，故本项目不涉及绿心控建区相关区域。 | 符合 |
| （二）落实管控措施，加强园区污染治理。园区应切实做好雨污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，禁止超过污水处理厂处理能力及排口审批规模引进项目，两个片区排放废水进入河东第二污水处理厂进行处理，后续应落实国、省关于水污染防治、排水方案优化、环保基础设施建设运行等方面的政策要求。园区应加强大气污染防治，控制相关特征污染物的无组织排放，督促园区企业重点做好 VOCs、恶臭治理。做好固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对产生危险废物的单位，应强化日常环境监管。园区应督促企业严格落实排污许可制度。 | 1.本项目不属于“超过污水处理厂处理能力及排口审批规模”新建项目，属于现有已引进排水企业的改扩建项目。项目排放废水进入河东第二污水处理厂进行处理，且根据相关要求安装了废水在线监测装置和视频监控，并通过湖南省重点排污单位监督性监测信息公开平台公示废水废气监测情况。 2.本项目严格落实排污许可管理制度，对生产过程中产生的恶臭进行治理，同时做好了固废和生活垃圾的分类处置。 | 符合 |
| （三）完善监测体系，监控环境质量变化状况。园区应按照《报告书》提出的跟踪监测方案落实相关工作，建立健全各环境要素的监控体系。 | 岳塘经济开发区建立了一企一管水质监控平台，根据园区要求伟鸿食品安装了废水水质在线监测装置和视频监控并已联网。同时伟鸿食品自行委托第三方有资质单位开展对废气和废水进行检测，并将检测结果进行公示。 | 符合 |
| （四）强化风险管控，严防园区环境事故。建立健全园区环境风险管理工作长效机制，加强园区环境风险防控、预警和应急体系建设，全面提升园区环境风险防控和环境事故应急处置能力确保区域环境安全。对于园区范围内涉及《湖南省建设用地土壤污染风险管控和修复名录》的地块，应按照相关规定要求，开展土壤污染状况调查、风险评估、风险管控和修复工作。未达到士壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目，对已移出名录的地块加强跟踪监管。 | 1.本项目不涉及《湖南省建设用地土壤污染风险管控和修复名录》。 2.伟鸿食品已编制环境风险应急预案，编号为430304-2023-032-M。 | 符合 |
| （五）做好周边控规，落实搬迁安置计划。园区管委会与地方政府应共同做好控规，确保园区开发过程中的居民搬迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题。 | 项目建设在现有厂区内进行，不涉及周边居民搬迁安置。 | 符合 |
| （六）做好园区建设期生态保护和水土保持。尽可能保留自然水体，施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失，杜绝施工建设对地表水体的污染。 | 项目建设不涉及土石方开挖、堆存及回填。 | 符合 |

综上，项目选址基本合理。

（3）与其他相关政策法规相符性分析

1）与《长江经济带生态环境保护规划》符合性分析

根据《长江经济带生态环境保护规划》（环规财〔2017〕88号）涉及长江的一切经济活动都要以生态环境为前提，共抓大保护，不搞大开发根据该规划中对于全面推进环境污染治理，建设宜居城乡环境的要求，应加强二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物等主要污染物综合防治，完善大气污染物排放总量控制制度。本项目位于湘潭岳塘经济开发区范围内，不属于禁止开发区域，不在生态保护红线范围内；项目运营过程产生废水、废气、噪声等经处理达标后排放。因此，本项目建设与《长江经济带生态环境保护规划》（环规财〔2017〕88号）相符。

2）与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析

本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》复合型分析见下表所示。

表0.3-2  与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析

| 序号 | 规范要求 | 本项目情况 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。 | 项目不在饮用水水源一、二级保护区的岸线和河段范围内。厂区不设置入河排放口，污废水纳管排放。 项目不涉及码头建设。 | 符合 |
| 2 | 禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 |  | 符合 |
| 3 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。 | 厂区不设置入河排放口，污废水纳管排放。 | 符合 |
| 4 | 除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动： （一）开（围）垦、填埋或者排干湿地。 （二）截断湿地水源。 （三）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。 （四）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。 （五）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物。 （六）引入外来物种。 （七）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。 （八）其他破坏湿地及其生态功能的活动。 | 厂区不设置入河排放口，污废水纳管排放。 | 符合 |
| 5 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区投资建设除事关公共安全及公共利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。 | 厂区不设置入河排放口，污废水纳管排放。 项目不涉及河岸、河道占用利用。 | 符合 |
| 6 | 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 |  | 符合 |
| 7 | 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 项目未新设、改设或扩大入河排污口。 | 符合 |
| 8 | 禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎（渔）区、禁猎（渔）期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。 | 项目不涉及河岸、河道占用利用，不涉及水生生物捕捞。 | 符合 |
| 9 | 禁止在长江湖南段、洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段干流岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目不属于化工项目。不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。 | 符合 |
| 10 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021年版）》有关要求执行。 | 本项目不属于高污染项目。 | 符合 |
| 11 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。 | 项目不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 符合 |
| 12 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 | 项目不属于落后产能项目、严重过剩产能行业项目、高耗能高排放项目。 | 符合 |

综上，项目不属于《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》中禁止建设的项目。

3）与《湖南省环境保护条例》符合性分析

《湖南省环境保护条例》于2019年9月28日湖南省第十三届人民代表大会常务委员会第十三次会议修订，该《条例》自2020年1月1日起施行。根据《条例》中“第十二条 排污单位应当按照排污许可证的要求设置排污口，并在排污口设置标志牌；按照有关规定建立环境管理台账，按规定开展自行监测；排放污染物不得超过国家和本省污染物排放标准，不得超过重点污染物排放总量控制指标”，本项目运营期各废气、废水污染物采取相应的环保防治措施后可满足达标排放的要求，后续日常监管按照排污许可相关规定执行，符合该《条例》相关要求。

4）与《湖南省湘江保护条例》符合性分析

《湖南省湘江保护条例》（修改二）于2023年5月31日湖南省第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议通过，该《条例》自2023年5月31日起施行。根据《条例》中“第四十九条 省人民政府应当组织发展和改革、工业和信息化、生态环境、有色金属工业等部门，编制湘江流域产业发展规划。禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。”

本项目主要为屠宰类项目，不属于禁止建设的化工园区和化工项目，满足条例要求。

5）与《生猪屠宰管理条例》符合性分析

《生猪屠宰管理条例》于2021年6月25日通过中华人民共和国国务院令第742号第四次修订，修订后自2021年8月1日起施行。本项目与该条例符合性分析见下表所示。

表0.3-3  与《生猪屠宰管理条例》符合性分析

| 序号 | 管理条例要求 | 本项目情况 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第十一条 生猪定点屠宰厂（场）应当具备下列条件： （一）有与屠宰规模相适应、水质符合国家规定标准的水源条件； （二）有符合国家规定要求的待宰间、屠宰间、急宰间、检验室以及生猪屠宰设备和运载工具； （三）有依法取得健康证明的屠宰技术人员； （四）有经考核合格的兽医卫生检验人员； （五）有符合国家规定要求的检验设备、消毒设施以及符合环境保护要求的污染防治设施； （六）有病害生猪及生猪产品无害化处理设施或者无害化处理委托协议； （七）依法取得动物防疫条件合格证。 | 1.本项目有符合标准要求的水源条件（自来水厂供水）； 2.本项目拟建设待宰间、屠宰间、急宰间、检验室，拟配备生猪 屠宰设备和运载工具； 3.屠宰技术人员需取得健康证明； 4.本项目拟配备经考核合格的兽医卫生检验人员； 5.本项目拟配备符合国家规定要求的检验设备、消毒设施以及符 合环境保护要求的污染防治设施； 6.本项目投入运营后期拟委托第三方处理单位处理有病害生猪及生猪产品 7.建设单位后期拟办理动物防疫条件合格证。 | 符合 |
| 2 | 第二十一条 生猪定点屠宰厂（场）对未能及时出厂（场）的生猪产品，应当采取冷冻或者冷藏等必要措施予以储存。 | 项目依托玮鸿农产品冷链物流有限公司建设的物流冷库储存。 | 符合 |

6）与《湖南省生猪屠宰管理条例》符合性分析

《湖南省生猪屠宰管理条例》于2024年7月31日湖南省第十四届人民代表大会常务委员会通过第十一次会议修订，本项目与该条例符合性分析详见下表：

表0.3-4  与《湖南省生猪屠宰管理条例》符合性分析

| 序号 | 管理条例要求 | 本项目情况 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第四条 鼓励支持生猪养殖、屠宰以及生猪产品加工、配送、销售等一体化发展，推行标准化屠宰，促进生猪屠宰行业优化升级。鼓励支持地方特色生猪养殖企业依法配套发展屠宰和肉类加工，促进地方特色生猪产业发展。 | 本项目建成后，伟鸿食品集生猪、活牛和活羊标准化屠宰加工、冷链物流、连锁销售、出口贸易于一体，复合该项条例要求。 | 符合 |
| 2 | 第六条 小型生猪屠宰场应当具备待宰间、屠宰间以及屠宰设备，有符合国家规定标准的水源，有依法取得健康证明的屠宰技术人员和经考核合格的兽医卫生检验人员，有相应的检验设备、消毒设施和符合环境保护要求的污染防治设施，有无害化处理委托协议，并依法取得动物防疫条件合格证。 | 项目属于大型生猪屠宰，有相应的检验设备、消毒设施和符合环境保护要求的污染防治设施，有无害化处理委托协议，并依法取得动物防疫条件合格证。 | 符合 |
| 3 | 第七条 生猪屠宰场所的选址，应当符合生猪屠宰行业发展规划、国土空间规划，进行动物防疫条件和环境影响风险评估，与居民生活区、生活饮用水水源地以及学校、医院等公共场所保持安全距离。 | 项目选址符合相关规划，项目周边主要为冷链物流企业，与居民生活区、学校等有一定距离。 | 符合 |
| 4 | 第八条 生猪屠宰场所应当建立生态环境保护责任制度，配建符合环境保护要求的污水处理等污染防治设施；屠宰生猪排放的废水、废气、噪声和产生的固体废物等应当符合国家、省规定的相关标准。 | 项目配套有污水处理设施，屠宰产生的废水、废气、噪声、固废等均按照相关规定处置。 | 符合 |
| 5 | 第九条 生猪屠宰场所的生猪产品存放应当符合食品安全要求；对未能及时销售或者出场的生猪产品，应当采取冷冻或者冷藏等措施予以储存。生猪屠宰场所运输生猪产品，应当根据产品类型和特点使用专用的运输车辆，不得敞运。运输车辆使用前应当清洗、消毒。鼓励生猪屠宰场所或者其他生猪产品经营者建设生猪产品冷链流通和配送体系。县级以上人民政府可以对向边远和交通不便的农村地区配送生猪产品的生猪屠宰场所或者其他生猪产品经营者给予适当补贴。 | 项目产品依托玮鸿农产品冷链物流有限公司现有冷链流通及配送体系。 | 符合 |
| 6 | 第十三条 生猪屠宰场所发现有下列情形之一的，应当在县级人民政府农业农村主管部门监督下，按照国家有关规定进行无害化处理或者委托进行无害化处理： （一）屠宰前确认为国家规定的病害活猪、病死或者死因不明的生猪； （二）屠宰过程中经检疫或者肉品品质检验确认为不可食用的生猪产品； （三）国家规定的其他应当进行无害化处理的生猪以及生猪产品。 无害化处理记录保存期限不得少于二年。生猪屠宰场所对病害生猪以及生猪产品进行无害化处理的费用和损失，由县级以上人民政府结合本地实际给予适当补贴。 | 企业已建设无害化车间，对项目产生的病害活猪、病死猪、冷库内少量过期腐败产品等均按照相关管理要求进行无害化处理 | 符合 |

7）与《关于进一步规范畜禽屠宰行业管理的意见》符合性分析

根据湖南省农业农村厅、湖南省发展和改革委员会、湖南省公安厅、湖南省市场监督管理局《关于进一步规范畜禽屠宰行业管理的意见》，该意见于2021年4月15日起实施，本项目与该条例符合性分析详见下表：

表0.3-5  与《关于进一步规范畜禽屠宰行业管理的意见》符合性分析

| 序号 | 管理意见要求 | 本项目情况 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、明确总体要求和目标任务。 深入贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话精神，认真落实全国畜牧业工作会议部署安排，按照“规划引导、市场引领、严把标准、转型升级”的总体思路，调整优化畜禽屠宰设置模式和产能布局，全面开展畜禽屠宰标准化创建，淘汰落后屠宰产能，提高屠宰行业技术装备和管理水平，健全畜禽产品质量安全监管机制，保障人民群众肉品消费安全。力争用5年时间，全省创建50家标准化屠宰场，培育20家集养殖、屠宰、加工、冷链配送于一体的龙头企业，基本实现畜禽标准化屠宰和质量安全全程控制，形成冷链配送、品牌营销、产加销融合等新型经营模式。 | 本项目建成后，形成了生猪、牛、羊屠宰、分割标准化生产线，其冷链仓储、物流、运输等均可依托现有玮鸿农产品冷链物流有限公司冷链、物流、运输渠道。 | 符合 |
| 2 | 二、调整生猪屠宰场设置模式。 按照养殖产能与屠宰产能相匹配的原则，调整优化生猪屠宰场设置模式，引导屠宰产能由主销区向主产区转移，由小散屠宰向现代化屠宰转型，着力培育高水平高质量高效益的现代化生猪屠宰场和养宰销一体化生猪屠宰场。 年出栏生猪100万头以下的县，原则上只设置1家生猪屠宰场；年出栏生猪100万头以上的养殖大县，可设2家生猪屠宰场。 支持年出栏生猪30万头以上、年出栏地方猪10万头以上的大型养殖企业或年加工猪肉产品2万吨以上的肉类加工企业配套发展与其养殖、加工产能相匹配的生猪屠宰场，可不受其所在地区生猪屠宰场规划数量限制。 规范乡镇小型生猪屠宰点设置，除边远和交通不便的农村地区外，原则上以县为单位按农业农村部现有批准备案数量，总量控制，只减不增。 | 伟鸿食品股份有限公司是集畜禽养殖、屠宰加工、冷链物流、连锁销售、出口贸易于一体的综合性股份制民营科技企业。 | 符合 |
|  | 三、积极推进家禽和牛羊集中屠宰。 引导支持市州城市区和人口20万以上的县市城区加快淘汰活禽交易，推进实施家禽“规模养殖、集中屠宰、冷链配送、生鲜上市”。支持年出笼鸡鸭等家禽1000万羽或鹅300万羽以上的家禽养殖企业申办与其养殖产能相匹配的现代家禽屠宰场。暂未建设专业化家禽屠宰场的市州城市区在疫情防控、关闭活禽交易市场期间应设置家禽应急集中屠宰点。稳步推进牛羊集中屠宰，鼓励在生猪屠宰场增加牛羊屠宰线，切实解决牛羊屠宰“散小乱污”问题。 | 伟鸿食品拟在现有厂区进行扩建，增加牛羊屠宰生产线。 | 符合 |
|  | 四、严格畜禽屠宰场设立条件。 新建畜禽屠宰场应当符合《生猪屠宰管理条例》规定的设立条件，不符合设立条件的，不得批准新建。严格执行国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》关于畜禽屠宰场建设规模的要求。新建屠宰场的设计年屠宰规模生猪、肉牛、肉羊、活禽应分别在30万头、1万头、15万只、1000万羽以上，并需配套建设相应的冷链贮藏和配送体系。 | 本项目改扩建项目，满足国家《产业结构调整目录》中关于屠宰规模的要求。建设项目屠宰能利用现有的冷链贮藏和配送体系。 | 符合 |
|  | 五、开展畜禽屠宰标准化创建。 实施屠宰质量规范管理，以质量管理制度化、厂区环境整洁化、设施设备标准化、生产经营规范化、检测检验科学化、排放处理无害化、肉品配送冷链化为主要内容，开展屠宰标准化创建。按照“取缔一批、改造一批、淘汰一批”的原则，推进屠宰场清理整顿，依法取缔未取得定点屠宰资格的生猪屠宰场。加快推进现有屠宰场标准化改造，坚决淘汰桥式劈半锯、敞式烫毛机等落后屠宰设备以及手工屠宰等落后工艺和落后产能。支持新建、改扩建高标准屠宰车间，完善屠宰加工设备、肉品品质检验、冷链配送、生态环保、无害化处理设施设备，提升标准化屠宰生产能力。鼓励新建屠宰场配备全视角溯源视频监控系 统，并与县级及以上监管部门联网实时运行，推进屠宰生产可视化监控。支持屠宰场开展质量管理体系认证，建立健全屠宰质量标准体系，实现从畜禽入场到肉品出场的全过程质量控制。 | 项目建设拟采用机械化屠宰设备，完善屠宰加工、肉质检验、冷链配送、无害化处理等生产系统，开展屠宰质量标准体系认证，实现全程的质量控制。 | 符合 |
|  | 六、加快肉品冷链配送体系建设。 积极发展覆盖屠宰加工、储存运输及肉品销售整个环节的冷链，建立全程“无断链”的肉类冷链物流体系。鼓励现有畜禽屠宰和肉品加工、销售企业增设 预冷集配中心、低温分割加工车间、冷库、冷柜、冷藏车等设施设备，提高肉品加工储藏和冷链运输能力。加快肉品冷链配送设施和冷鲜肉配送点建设，鼓励发展冷链配送肉品销售点，逐步形成“主产区集中屠宰、全链条冷链配送、主销区冷鲜销售”的畜禽屠宰销售模式，转变肉品销售方式，提高冷鲜肉销售和 消费比例。 | 项目产品依托玮鸿农产品冷链物流有限公司冷链、物流、运输渠道。 | 符合 |
|  | 十、加大政策支持力度。 将畜禽屠宰加工和肉品冷链储运配送体系建设纳入现代农业发展、农产品冷链物流体系建设的支持范围，重点支持屠宰场的设备更新、技术改造、肉品精深加工以及冷链储运配送体系、质量安全追溯体系等。引导金融机构加大对畜禽屠宰加工的信贷支持。鼓励社会资本加大投入，多渠道增加屠宰加工项目建设资金。 | 本项目拟采用的屠宰设备均为高标准自动化设备，并配备有冷链储运配送体系。 | 符合 |

8）与《猪屠宰与分割车间设计规范 》（GB50317-2009）符合性分析

本项目与《猪屠宰与分割车间设计规范 》（GB50317-2009）符合性分析见下表。

表0.3-6  与《猪屠宰与分割车间设计规范》符合性分析

| 序号 | 设计规范要求 |  | 本项目情况 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂址选择 | 1.猪屠宰与分割车间所在厂址应远离供水水源地和自来水取水口，其附近应有城市污水排放管网或允许排入的最终受纳水体。 2.厂址周围应有良好的环境卫生条件。厂区应远离受污染的水体。并应避开产生有害气体、烟雾、粉尘等污染源的工业企业或其他产生污染源的地区或场所。 3.屠宰与分割车间所在的厂址必须具备符合要求的水源和电源，其位置应选择在交通运输方便、货源流向合理的地方，根据节约用地和不占农田的原则，结合加工工艺要求因地制宜地确定，并应符合规划的要求。 | 1.本项目厂址周边无水源地和自来水取水口； 2.本项目废水经预处理后进入市政污水管网进入河东第二污水处理厂； 3.本项目周边500m范围内主要为物流、仓储企业，没有产生有害气体、烟雾、粉尘等污染源的工业企业； 4.本项目市政自来水和市政电网均可以接入； 5.本项目所在区域交通方便； 6.本项目用地不占用农田； 7.本项目的用地符合规划。 | 符合 |
| 2 | 总平面布置 | 1.厂区应划分为生产区和非生产区。生产区必须单独设置生猪与废弃物的出入口，产品和人员出入口需另设，且产品与生猪、废弃物在厂内不得共用一个通道。 2.生产区各车间的布局与设施必须满足生产工艺流程和卫生要求。厂内清洁区与非清洁区应严格分开。 3.屠宰清洁区与分割车间不应设置在无害化处理间、废弃物集存场所、污水处理站、锅炉房、煤场等建(构)筑物及场所的主导风向的下风侧，其间距应符合环保、食品卫生以及建筑防火等方面的要求。 | 1.项目分为生产区和非生产区； 2.生产区设置了单独的生猪、废弃物出入口； 3.污水处理站、锅炉房等建筑及场所位于屠宰间、分割间下风向。 | 符合 |
| 3 | 环境卫生 | 厂区应在远离屠宰与分割车间的非清洁区内设有畜粪、废弃物等的暂时集存场所，其地面、围墙或池壁应便于冲洗消毒。运送废弃物的车辆应密闭，并应配备清洗消毒设施及存放场所。 | 本项目畜粪、废弃物等的暂时暂存场所主要设置于厂区东面，远离屠宰与分割车间，同时运送废弃物的路线不 经过屠宰车间、分割车间，出入口设 有车辆消毒区。 | 符合 |
|  |  | 原料接收区应设有车辆清洗、消毒设施。生猪进厂的入口处应设置与门同宽、长不小于3.00m、深（0.10~0.15m），且能排放消毒液的车轮消毒池。 | 原料接收区拟设置车辆清洗、消毒设 施。生猪进厂的入口处拟设置符合要 求的能排放消毒液的车轮消毒池。 |  |
| 4 | 待宰圈规划要求 | 待宰间容量宜按（1.00~1.50）倍班宰量计算（每班按8h屠宰量计）。每头猪占地面积（不包括待宰间内赶猪道）宜按（0.60~0.80）m2计算。待宰圈内赶猪通道宽不应小于1.50m。 |  | 符合 |
| 5 | 屠宰车间规划要求 | 屠宰车间建设面积应符合下表规定： 按1h计算的屠宰量（头）; 平均每头建筑面积（m2）. 300及其以上; 1.2~1.0. 120（含120）~300; 1.5~1.2. 50（含50）~120; 1.8~1.5. 50以下; 2.0. | 本项目生猪屠宰规模100万头/年，平均1h屠宰量为347头；项目生猪屠宰车间16500m2。 | 符合 |
| 6 | 急宰间、无害化处理间 | 急宰间宜设在待宰间和隔离间附近。 | 项目急宰间位于待宰间内，一旦发现需急宰处理的病、伤猪可尽快处理。 | 符合 |
|  |  | 急宰间如与无害化处理间合建在一起 时，中间应设隔墙。 | 项目急宰间和无害化处理未合建在一起。 |  |

9）与《畜类屠宰加工通用技术条件》符合性分析

对照《畜类屠宰加工通用技术条件》(GB/T17237-2008)要求，本项目屠宰场具备有以下条件：①车间设置与屠宰量相适应隔离间、待宰间、急宰间、屠宰加工间

等。②厂（场）内分置非清洁区、半清洁区和清洁区。分设产品和人员出入口，同时要求原料、产品各行其道，不应交叉污染。③厂（场）内配置与屠宰加工量相适应的同步检验装置。④屠宰厂（场）内设置污水处理设施，污水排放符合GB13457的规定，因此项目与《畜类屠宰加工通用技术条件》相符。

（5）项目生态环境分区管控符合性分析

1）生态保护红线

根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发〔2018〕20号）和湘潭市生态保护红线划定情况，本项目位于湘潭经济技术开发区，不在生态保护红线划定范围内，符合生态保护红线保护范围要求。

2）环境质量底线

项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据环境空气质量现状的监测数据，项目选址区域环境空气质量基本能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，空气质量好，尚有容量进行项目建设。项目主要污染物为运营过程中产生的废气，采取相应治理措施后可达标排放，不会对区域环境空气质量产生明显影响。

项目选址区域周边主要地表水体为湘江，湘江湘潭段中的湘潭市湘江一水厂一级饮用水水源保护区、湘潭市湘江三水厂一级饮用水水源保护区、湘潭市湘江九华水厂一级饮用水水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水体标准；其他水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。根据周边地表水和地下水体的环境质量现状监测数据可知，项目区域地表水地下水水质较好，均可达到相应水环境质量要求。

项目所在区域为3类声环境功能区，根据环境噪声现状监测结果，项目区域目前能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，项目运营产生的噪声源强不大，合理降噪处理后可达标排放，不会改变项目所在区域的声环境功能，因此项目建设声环境质量是符合要求的。

综上，评价项目建设符合环境质量底线要求。

3）资源利用上线

项目用水水源为市政管网供应，通过输水管道供应。项目用电由厂区现有供电接入。项目使用资源主要为水、电等，来源于企业内部现有供水系统和供电系统，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有限地控制污染，项目的水、电等资源不会突破区域的资源利用上线。同时，项目在原址内进行建设，不涉及土地资源消耗符合要求。

因此，项目资源利用满足要求。

4）生态环境准入清单

生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。根据中共中央办公厅《国务院办公厅关于加强生态环境分区管控的意见》《生态环境分区管控管理暂行规定》、湖南省生态环境厅《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单（2023年版）》，本项目生态环境准入清单符合性见下表：

表0.3-5  与中共中央办公厅《国务院办公厅关于加强生态环境分区管控的意见》符合性分析一览表

| 序号 | 意见要求 | 本项目情况 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）制定生态环境分区管控方案。深入实施主体功能区战略，全面落实《全国国土空间规划纲要（2021－2035年）》，制定以落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线硬约束为重点，以生态环境管控单元为基础，以生态环境准入清单为手段，以信息平台为支撑的生态环境分区管控方案。坚持国家指导、省级统筹、市级落地的原则，分级编制发布本行政区域内生态环境分区管控方案。省级、市级生态环境分区管控方案由同级政府组织编制，充分做好与国土空间规划“一张图”系统的衔接，报上一级生态环境主管部门备案后发布实施。 | 项目符合省级、市级生态环境分区管控方案，符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线硬约束。 | 符合 |
| 2 | （二）确定生态环境管控单元。基于生态环境结构、功能、质量等区域特征，通过环境评价，在大气、水、土壤、生态、声、海洋等各生态环境要素管理分区的基础上，落实“三区三线”划定成果，以生态保护红线为基础，把该保护的区域划出来，确定生态环境优先保护单元；以生态环境质量改善压力大、资源能源消耗强度高、污染物排放集中、生态破坏严重、环境风险高的区域为主体，把发展同保护矛盾突出的区域识别出来，确定生态环境重点管控单元；生态环境优先保护单元和生态环境重点管控单元以外的其他区域实施一般管控。 | 项目不涉及生态保护红线；不涉及生态优先保护单元、重点保护单元。 | 符合 |
| 3 | （三）编制生态环境准入清单。落实市场准入负面清单，根据生态环境功能定位和国土空间用途管制要求，聚焦解决突出生态环境问题，系统集成现有生态环境管理规定，精准编制差别化生态环境准入清单，提出管控污染物排放、防控环境风险、提高资源能源利用效率等要求。因地制宜实施“一单元一策略”的精细化管理，生态环境优先保护单元要加强生态系统保护和功能维护，生态环境重点管控单元要针对突出生态环境问题强化污染物排放管控和环境风险防控，其他区域要保持生态环境质量基本稳定。生态环境质量改善压力大、问题和风险突出的地方，要制定更为精准的管控要求。 | 项目符合市场准入负面清单。 | 符合 |
| 4 | （四）加强生态环境分区管控信息共享。推进国家和省级生态环境分区管控系统与其他业务系统的信息共享、业务协同，强化对数据管理、调整更新、实施应用、跟踪评估、监督管理的支撑作用。推进新一代信息技术、人工智能等与生态环境分区管控融合创新，完善在线政务服务和智慧决策功能，提升服务效能。 | 不涉及。 | 符合 |
| 5 | （五）统筹开展定期调整与动态更新。生态环境分区管控方案原则上保持稳定，每5年结合国民经济和社会发展规划、国土空间规划评估情况定期调整。5年内确需更新的，按照“谁发布、谁更新”的原则，在充分衔接国民经济和社会发展规划、国土空间规划的基础上，开展动态更新，同时报上一级生态环境主管部门备案。因重大战略、生态环境保护目标等发生变化而更新的，应组织科学论证；生态保护红线、饮用水水源保护区、自然保护地等法定保护区域依法依规设立、调整或撤并以及法律法规有新规定的，相应进行同步更新。 | 项目符合生态环境分区管控方案，不涉及生态保护红线、饮用水水源保护区、自然保护地等法定保护区域。 | 符合 |
| 7 | （七）促进绿色低碳发展。落实国家高耗能、高排放、低水平项目管理有关制度和政策要求，引导重点行业向环境容量大、市场需求旺盛、市场保障条件好的地区科学布局、有序转移。强化生态环境重点管控单元管理，推进石化化工、钢铁、建材等传统产业绿色低碳转型升级和清洁生产改造。完善产业园区环境基础设施建设，推动产业集聚发展和集中治污。衔接生态环境准入清单，引导人口密度较高的中心城区传统产业功能空间有序腾退。优化生态环境优先保护单元管理，鼓励探索生态产品价值实现模式和路径，提升生态碳汇能力。在保证生态系统多样性、稳定性、持续性的前提下，支持国家重大战略、重大基础设施、民生保障等项目建设。实施好沙漠、戈壁、荒漠地区大型风电和光伏基地建设。 | 项目不属于高耗能、高排放企业。 | 符合 |
| 8 | （九）维护生态安全格局。严格落实生态保护红线管控要求。以生态保护红线为重点，改善生态系统质量，提升生态系统稳定性和服务功能。强化生物多样性保护，健全生物多样性保护网络。加强监测预警，主动适应气候变化。对青藏高原生态屏障区、黄河重点生态区、长江重点生态区和东北森林带、北方防沙带、南方丘陵山地带、海岸带等重点区域，分单元识别突出环境问题，落实环境治理差异化管控要求。 | 不涉及。 | 符合 |
| 9 | （十）推动环境质量改善。强化生态环境分区管控实施，形成问题识别、精准溯源、分区施策的工作闭环，推动解决突出生态环境问题，防范结构性、布局性环境风险，为高质量发展腾出容量、拓展空间。深化流域水环境分区管控，统筹水资源、水环境、水生态治理，强化流域内水源涵养区、河湖水域及其缓冲带等重要水生态空间管理，加强农业面源污染防治。加强近岸海域生态环境分区管控，陆海统筹推进重点河口海湾管理。综合考虑大气区域传输规律和空间布局敏感性等，强化分区分类差异化协同管控。按照土壤污染程度和相关标准，实施农用地分类管理和建设用地准入管理。加强声环境管理，推动大型交通基础设施、工业集中区等与噪声敏感建筑物集中区域用地布局协调。探索开展地下水污染防治分区管控模式，统筹地上地下，制定差别化的生态环境准入和污染风险管控要求。 | 不涉及。 | 符合 |

表0.3-6  《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单（2023年版）》符合性分析一览表

| 管控维度 |  | 内容 | 管控要求 | 评价项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般 性要 求 | 空间布局约束 | 引导产业集聚、绿色发展 | 1.加快推进国家级经开区绿色升级，支持国家级经开区创建国家生态工业示范园区。国家重大产业项目优先规划布局在国家级产业园区。 2.对《市场准入负面清单》中禁止准入事项，市场主体不得进入，行政机关不予审批、核准，不得办理有关手续。对境外投资者拟投资《外商投资准入负面清单》内领域，但不符合《外商投资准入负面清单》规定的，不予办理许可、企业登记注册等相关事项。 3.积极引导园区外工业项目向园区集聚发展，除矿产资源、能源开发等对选址有特殊要求的项目外，新上工业项目应当安排在省级及以上工业园区。 4.收集、利用危险废物的经营项目，应当进入符合环境规划和产业定位的产业园区。 5.新建、扩建的有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。全面推进工业园区外涉重金属企业搬迁入园。 6.按照国家级园区“两主一特”、省级园区“一主一特”的原则，科学确定主导产业、优势产业、特色产业和未来产业，推动园区特色化、差异化发展。 7.园区规划用地不得涉及各类法定保护地，严格按照经核准的规划范围开展园区建设。拟规划的化工片区应严格边界管控。 | 项目不涉及《市场准入负面清单（2022版）》中禁止准入事项；项目位于湘潭岳塘经济开发区，符合经开区产业规划。 | 符合 |
|  |  | 严格重点流域环境准入 | 1.禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 2.长江干流及主要支流岸线1公里范围内禁止新建、扩建磷矿、磷化工项目，长江干流3公里范围内、主要支流岸线1公里范围内禁止新建、扩建尾矿库和磷石膏库。 3.禁止在湘江干流一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。湘江流域县级以上人民政府应当严格执行湘江流域产业发展规划，逐步淘汰不符合规划的产业项目。 | 项目不属于化工、磷矿、磷化工、化学制浆、造纸、制革和外排水污染物涉及重金属的项目 | 符合 |
|  |  | 限制、淘汰污染企业 | 1.加强新建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等高耗能高排放项目准入管理，严格落实污染物排放区域削减要求和减量替代办法，依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。 2.新设立化工园区应由省级及以上人民政府或其授权机构批准，承接列入国家或地方相关规划的化工项目应经省级人民政府或其授权机构同意，项目投产前化工园区应通过认定。 3.未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。 4.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 5.以”两高”行业为主导产业的园区规划环评应增加碳排放情况与减排潜力分析，推动园区绿色低碳发展。 | 根据湖南省“两高”项目管理目录》的通知（文号：湘发改环资〔2021〕968号），本项目不属于“两高项目”，也不属于左述中禁止建设的项目。 | 符合 |
|  |  | 合理承接产业转移 | 强化生态环境约束，建立跨区域的产业转移协调机制，引导跨区域产业转移。对造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、化学原料药制造、制革、农药、电镀等产业的跨区域转移进行严格监督，对承接项目的备案或核准，实施最严格的环保、能耗、水耗、安全、用地等标准。 | 项目于现有厂区进行扩建，不涉及跨区域转移 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 改造提升产业园区 | 1.强化企业自主守法，优化升级清洁生产工艺，提高环境管理水平，长期稳定运行水、气、土、固废等污染防治设施。按要求落实相关污染防治措施，做到污染物达标排放。 2.加快建设涉VOCs“绿岛”项目。同一类别工业涂装企业聚集的园区和集群，推进建设集中涂装中心；同类型有机溶剂使用量较大的园区和集群，建设有机溶剂集中回收中心。3.规范开展泄漏检测与修复（LDAR）。有条件的石化、化工类工业园区要分析企业VOCs组分构成，推动建立健全监测预警监控体系，完善园区统一的LDAR管理系统，纳入园区环保监控管理平台。各地全面排查石化、制药、农药行业LDAR不符合标准规范等问题。 4.开展现有化工园区的清理整顿，加大对造纸、电镀、食品、印染等涉水类园区循环化改造力度，对不符合规范要求的园区实施改造提升或依法退出，实现园区绿色循环低碳发展。5.积极推行环境污染第三方治理。长江经济带重点在化工、印染等园区开展第三方治理。 6.以现有产业园区为依托，配套完善基础设施，持续引入与本园区匹配的优质环保企业，集聚环保产业，形成产业生态链，提高资源集约化利用水平和产品的环境友好性。 | 环评要求项目按要求落实相关污染防治措施，做到污染物达标排放。项目无外排生产废水。 | 符合 |
|  |  | 落实环保措施和基础设施 | 1.工业园区应当配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。园区新建和调区扩区过程中应同步规划污水收集管网，按照“适度超前”原则建设污水管网，确保污水全收集。化工、有色等专业园区应加快改造现有管网，采用专用密闭管道输送废水，逐步实现“一企一管”和可视可监测要求。 2.园区管理机构应建立排水系统监管制度和管理档案，全面排查整治管网错接混接、老旧破损、设施不能稳定达标运行等问题。规范设置园区集中污水处理设施排污口，原则上一个园区只设置一个排污口。 3.推进化工行业企业排污许可管理，加大园区外化工企业监管力度，确保达标排放，鼓励有条件的化工园区开展初期雨水污染控制试点示范，实施化工企业“一企一管、明管输送、实时监测”，防范环境风险。 4.实现省级及以上工业园区污水管网全覆盖、污水全收集、污水集中处理设施稳定达标运行、进出水水质在线监控并联网正常，规范设置园区集中污水处理设施排污口，建立园区水环境管理“一园一档”。 5.对进水浓度异常的污水处理厂开展片区管网系统化整治，全面提升工业园区污水集中处理设施收集与处理能力。加强一般固体废物、危险废物集中贮存和处置，推动挥发性有机物、电镀废水及特征污染物集中治理等“绿岛”项目建设。6.规范贮存危险废物，建立健全危险废物管理台账，依规依法转移危险废物，防止超期贮存危险废物。推动建设固体废物集中处置设施，园区管理机构应督促企业强化固体废弃物源头减量措施，实现固废处置全流程管控，有条件的园区应配套建设危险废物处置设施，无条件的园区应规范园区内小量危险废物的分类收集暂存，落实最终处置方案。对不能自行利用或处置的危险废物，必须交有资质的经营单位进行处置。 7.各园区要根据园区发展规划和污染特点、特征污染因子，逐步建立完善园区环境质量为核心的监测体系，按规范要求设置空气质量自动监测站点，科学布置水、土壤、地下水、声环境监测点位，逐步建立集污染源在线监控、企业生产工况、电能监控、视频监控及环保设施运行监控、环境质量监控于一体的园区数字化在线监控平台； 8.园区管理机构应督促涉VOCs（挥发性有机物）排放企业尽快实施VOCs污染治理，涉及有毒及恶臭气体的企业尽快建设有毒及恶臭气体收集、处理和应急处置设施。涉VOCs排放工业园区应加强资源共享，实施集中治理。 9.建立健全工业园区VOCs监测预警体系，指导属地政府与相关园区加强对区内涉VOCs排放重点行业的监测，建立园区VOCs排放清单。 | 环评要求项目按要求落实相关污染防治措施，做到污染物达标排放。 | 符合 |
|  |  | 强化污染物排放总量控制 | 加强园区实行重点污染物排放总量控制制度。 | 根据工程分析，项目投产并实施污染防治措施后，控制污染物的排放总量建议指标均会按照要求申请总量。 | 符合 |
|  | 环境风险防控 |  | 1.园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业，尾矿库企业等应当编制和实施环境应急预案。加强工业园区应急预案修订工作。 2.严控重化工企业环境风险，重点开展化工园区和涉及危险化学品重大风险功能区区域定量风险评估，科学确定区域风险等级和风险容量，对化工企业聚集区及周边土壤和地下水定期进行监测和评估。 3.以涉危险废物和涉重金属企业、化工园区等为重点，开展环境风险调查评估，加强环境风险隐患排查整治，强化生态环境与健康管理。完成重点河流突发水污染事件“一河一策一图”全覆盖。 4.定期开展园区环境风险隐患大排查，完善环境风险防控体系。 5.园区管理机构及园区内企业应根据环境风险评估结果，充分利用现有资源，有针对性的储备应急物资和装备，园区管理机构应协调企业间的物资和装备协作，提高环境应急管理水平和应急处置能力。 6.推动上下游联防联控机制建设和化工园区有毒有害气体预警体系建设，组织开展应急演练和应急培训。 7.化工园区应至少每三年开展一次化工园区整体性安全风险评估，提出消除、降低、管控安全风险的对策措施并有效实施。 8.化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测。 9.企事业单位和其他生产经营者在生产经营活动中发现土壤和地下水污染迹象的应当排查污染源，查明污染原因，采取措施防止新增污染，并参照污染地块土壤环境管理有关规定及时开展土壤和地下水环境调查与风险评估，根据调查与风险评估结果采取风险管控或者治理与修复等措施。 | 企业已编制环境应急预案并备案，编号为 | 符合 |
|  | 高质量发展与碳达峰行动目标要求 |  | .实施园区节能降碳工程，以高耗能高排放项目集聚度高的园区为重点，推动能源系统优化和梯级利用，打造一批具有全国先进水平的产业园区。 2.大力实施园区循环化改造工程，按照“一园一策”原则逐个制定循环化改造方案。到2030年，具备条件的省级及以上产业园区全部实施循环化改造。 3.建设绿色低碳园区。强化绿色发展理念，建立健全绿色低碳循环发展经济体系，推动园区发展从追求经济总量扩张向绿色化、低碳化、安全化、循环化转型，建设资源利用更优、产出效益更高的绿色低碳循环园区。 4.鼓励各类产业园区根据自身实际探索开展减污降碳协同增效，优化园区空间布局，加快园区绿色化、循环化改造，实施园区“绿电倍增”行动，完善园区内绿色产业链条，升级改造园区污染治理设施，提升绿色低碳发展水平。到2025年，减污降碳协同推进的工作格局基本形成；到2030年，减污降碳协同能力显著提升，助力实现碳达峰目标。 5.鼓励园区采用综合能源方式，推广使用清洁能源、低碳能源。推进节水型企业、节水型园区建设，加大高耗水工业企业节水技术改造力度 6.加强工业园区管控。鼓励工业园区进行噪声污染分区管控，优化设备布局和物流运输路线，采用低噪声设备和运输工具。严控噪声污染严重的工业企业向乡村居住区域转移。 | 项目生活污水经化粪池收集处理达标后，通过市政污水管网进间接排放；项目加强废气治理，采取有效可行措施，加强运行维护，确保废气达标排放；项目工业固体废物分类收集贮存、转运、综合利用和无害化处理；危废由有资质相关单位处置利用。 |  |
|  | 加强水资源管控 |  | 1.推进企业、工业园区用水系统集成优化，实现串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用。 2.推动印染、造纸、食品等高耗水行业在工业园区集聚发展，鼓励企业间串联用水、分质用水，实现一水多用和梯级利用，推行废水资源化利用。坚持以水定产，推进工业节水减污，开展节水型工业园区建设。3.园区内企业限制采用《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录（第一批）》中高耗水工艺、技术和设备；相关行业项目用水须符合《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）及行业节水要求，办理了取水许可证的企业需符合取水许可管理要求。 | 本项目生活污水经现有化粪池预处理后排入污水处理厂处理，不属于高耗水企业，不涉及高耗水工艺，用水均符合《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）要求。 | 符合 |
|  | 加强土地资源管控 |  | 1.完善园区规划标准，按照园区产业定位适当提高工业用地容积率、建筑密度，降低路网密度、道路宽度、绿地率。 2.园区建设用地不得突破国土空间规划确定的城镇开发边界集中建设区范围。 3.工业类开发区（园区）内的生产性项目用地比例不得低于60%，绿化率不得超过15%。 | 本项目位于园区工业用地范围，租赁现有厂房，不新增园区工业用地，且不进行土建作业，施工期较短。 | 符合 |
|  | 加强能源利用管控 |  | 1.鼓励园区采取综合能源方式，推广使用清洁能源、低碳能源。 2.对钢铁、建材等耗煤行业实施更加严格的能效和排放标准，新增工业产能主要耗能设备能效达到国际先进水平。 3.鼓励园区建设智慧水管理平台，优化供用水管理。实施国家高新技术产业开发区废水近零排放试点工程。到2025年，创建一批工业废水近零排放示范园区。 4.鼓励工厂、园区开展工业绿色低碳微电网建设，发展屋顶光伏、分散式风电、多元储能、高效热泵等，推进多能高效互补利用。 5.引导企业、园区加快分布式光伏、分散式风电、多元储能、高效热泵、余热余压利用、智慧能源管控等一体化系统开发运行，推进多能高效互补利用，促进就近大规模高比例消纳可再生能源。 | 本项目能源为电能，属清洁能源；本项目不属于钢铁建材等耗煤行业。 | 符合 |
| 长株 潭片 区 | 空间布局约束 |  | 1.长株潭地区重点发展高端装备制造先进半导体和智能终端、生物医药、新材料等高技术制造业打造长株潭创新驱动引领区。 2.积极推动产业差异化发展，长沙市以装备制造、电子信息、生物医药为主导，建设“创新谷”；株洲市以轨道交通、航空航天、新能源汽车为主导，建设“动力谷”；湘潭市以智能装备、汽车及零部件、钢材精深加工为主导，建设“智造谷”。 3.在生态绿心地区禁止开发区内，除生态建设、景观保护建设、必要的公共设施建设和当地农村居民住宅建设外，不得进行其他项目建设。在限制开发区内，除前款规定可以进行的建设以及土地整理、村镇建设和适当的旅游休闲设施建设外，不得进行其他项目建设。在控制建设区内，禁止工业和其他可能造成环境污染的建设项目。长株潭城市群生态绿心地区的工业和其他可能造成环境污染的建设项目应当退出。4.开展碳达峰先行示范。制定长株潭都市圈碳达峰实施方案，重点推进能源、工业、交通运输、城乡建设等重点领域低碳发展，建立长株潭都市圈碳排放数据管理平台，严格落实能耗双控制度，严控“两高”低水平项目盲目发展，积极参与碳排放权和用能权交易市场建设。 | 项目位于湘潭经开区，不位于生态绿心地区禁止开发区内 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 |  | 1.加强长株潭及其传输通道城市大气污染治理，强化特护期PM2.5与夏季臭氧差异化、精细化协同管控。 2.加强农业废弃物收集、处理和资源化利用，分类推进土壤污染治理，有序开展污染地块土壤治理修复，加快推进株洲清水塘、湘潭竹埠港关停搬迁企业遗留污染治理，建设湘潭市土壤污染综合防治先行区。 | 本项目废气均设置了处理设施，经处理后能实现达标排放。 | 符合 |
|  | 环境风险防控 |  | 执行本表“一般性要求”中“环境风险防控”要求。 | 详见一般性要求分析 | 符合 |
|  | 资源开发效率要求 |  | 执行本表“一般性要求”中“资源开发效率要求”要求。 | 详见一般性要求分析 | 符合 |

综上所述，本项目符合《国务院办公厅关于加强生态环境分区管控的意见》《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单（2023年版）》中生态环境准入清单的相关要求。

（6）湘潭市“三区三线”相符性分析

结合湘潭市国土空间总体规划编制，统筹划定了耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界，本项目所在区域为城镇空间，土地类型为工业用地，区域内无生态保护红线区，不涉及占用或穿越生态保护红线，不新增用地，不占用基本农田，符合“三区三线”划定规则。

4、评价关注的主要环境问题

针对本项目的工程特点和项目周围环境特点，关注的主要环境问题为：

（1）对工程进行分析，确定污染源及污染物排放总量，从环保角度分析项目选址和建设的可行性；

（2）项目生产过程废气、废水、固废等排放的污染物，对地表水、地下水、空气、植被、周边人群健康等可能带来的累积影响。

（3）根据项目影响区域环境质量控制目标、环境管理要求，提出减缓不利影响的污染防治措施。

5、报告书主要结论

本项目为伟鸿食品股份有限公司新增牛羊屠宰生产线项目，该项目符合国家及地方产业政策。通过对建设项目的分析、预测和评价，项目建设符合国家产业政策，选址可行，其对周边环境的影响在可接受范围内。建设单位在全面落实各项有效的环保措施及风险防范措施的前提下，废水、废气、噪声可做到达标排放，固体废物能得到合理处置或综合利用，环境风险能得到较好的控制，对环境的影响在可控制范围内。在严格执行环保“三同时”制度的前提下，从环境保护角度出发，本项目建设运营是可行的。

# 第一章  总则

## 1.1编制依据

### 1.1.1国家环境保护法律法规

（1）中华人民共和国主席令第22号《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，2015年1月1日实施；

（2）《中华人民共和国噪声污染防治法》，第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议，2022年6月5日实施；

（3）中华人民共和国主席令第16号《中华人民共和国大气污染防治法》（修订），全国人民代表大会常务委员会，2018年10月26日实施；

（4）中华人民共和国主席令第24号《中华人民共和国环境影响评价法》，2018 年12 月29 日修订；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订，2020年9月1日起实施；

（6）中华人民共和国主席令第87号《中华人民共和国水污染防治法（2017年修订）》（2017年6月27日修订）；

（7）《中华人民共和国长江保护法》，2021年3月1日起施行；

（8）中华人民共和国主席令第39号《中华人民共和国水土保持法（2010年修订）》（2011.2.1起施行）；

（9）《中华人民共和国土地管理法》（2015年修订）；

（10）《中华人民共和国食品安全法》（2021年4月29日修正）

（11）《中华人民共和国动物防疫法》（2021年1月22日修订）

（12）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年7月16日；

（13）《环境影响评价公众参与办法》（2018.1.1起施行），中华人民共和国生态环境部令第4号；

（14）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，中华人民共和国生态环境部令第16号，中华人民共和国生态环境部，2021年1月1日实施；

（15）《排污许可管理办法》（生态环境部令第32号，2024年7月1日起施行）；

（16）《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号，2021年3月1日起施行）；

（17）《产业结构调整指导目录（2024年本）》，中华人民共和国国家发展和改革委员会令第七号，2023年12月27日；

（18）《市场准入负面清单（2025年版）》；

（19）《国家危险废物名录》（2025年版），2025年1月1日起施行《水污染防治行动计划》，国发〔2015〕17号，国务院，2014.3.16；

（20）《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》，2015年12月10日实施；

（21）《大气污染防治行动计划》，国发〔2013〕37号，国务院，2013.8.1；

（22）《土壤污染防治行动计划》，国发〔2016〕31号，国务院，2015.4.28；

（23）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

（24）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

（25）《动物防疫条件审查办法》（2022年9月7日修订，2022年12月1日起施行）；

（26）《农业农村部办公厅关于进一步强化病死畜禽无害化处理工作的通知》（农办牧〔2024〕25号）。

### 1.1.2地方环保法律法规

（1）《湖南省环境保护条例》，湖南省第十三届人民代表大会常务委员会第十三次会议，2019年9月29日；

（2）《湖南省〈中华人民共和国水土保持法〉实施办法》（2014年1月1日起施行）；

（3）《湖南省大气污染防治条例》，湖南省第十二届人民代表大会常务委员会第60号，2017年6月1日施行；

（4）《湖南省“两高”项目管理目录》（湘发改环资〔2021〕968号），湖南省发展和改革委员会，2021年12月24日；

（5）《湖南省人民政府办公厅关于印发<贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施细则>的通知》，湘政办发〔2013〕77号，2013年12月23日；

（6）《湖南省人民政府关于印发<湖南省土壤污染防治工作方案>的通知》，湘政发〔2017〕4号，2017年1月23日；

（7）《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》，湘政发〔2018〕20号），2018年7月25日；

（9）《湖南省人民政府关于划分水土流失重点防治区的通告》（湘政函〔1999〕115号）；

（10）《长江经济带生态环境保护规划》；

（10）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（11）《湖南省主体功能区规划》（湘政发〔2012〕39号）；

（12）《湖南省湘江保护条例》（2018年修订）；

（13）《湖南省大气污染防治条例》（2017年6月1日）；

（14）《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》，湖南省生态环境厅，2018年10月29日；

（15）《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第二批）的公告》，湖南省生态环境厅，2022年12月30日；

（16）湖南省生态环境厅关于发布《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》的函（2020年11月）；

（17）《湖南省长江经济带负面发展清单实施细则（试行，2022年版）》；

（18）《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》，湘环发〔2020〕27号，2020年6月29日。

（19）《湖南省“十四五”生态环境保护规划》，湘政办发〔2021〕61号；

（20）《湖南省生猪屠宰管理条例》，2024年10月1日实施；

（21）《湘潭市“十四五”生态环境保护规划》，潭政办发〔2021〕47号，2021年12月17日。

（22）《关于印发<湘潭市大气环境质量限期达标规划（2020年-2027年）>的通知》（潭环发〔2020〕31号）；

（23）《湖南湘潭岳塘经济开发区总体规划》；

（24）《湘潭市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（潭政发〔2020〕12号）。

### 1.1.3技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19—2022）；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499—2020）

（10）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（生态环境保护部公告2017年第43号）；

（11）《牛羊屠宰与分割车间设计规范》（GB51225-2017）；

（12）食品安全国家标准畜禽屠宰加工卫生规范（GB12694-2016）》（2017年12月23日实施）；

（13）《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3-2018）；

（14）《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物》（试行）（HJ 1200-2021）；

（15）《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）；

（16）《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018）。

### 1.1.4项目技术文件

（1）《伟鸿食品股份有限公司年屠宰加工100万头牲猪生产线环境影响报告书》及其环评批复，2003年10月；

（2）《伟鸿生产研发信息中心建设项目》及其环评批复，2014年9月；

（3）企业自主验收监测报告验收意见；

（4）企业排污许可证；

（5）企业废气、废水、噪声自行监测报告；

（6）企业提供的其他项目相关资料。

## 1.2评价因子识别与评价重点

### 1.2.1环境影响识别

根据项目生产工艺和污染物排放特征以及厂区所在地环境状况，采用矩阵法对可能受项目影响的环境要素进行识别筛选，识别结果见下表。

表1.2-1  环境影响识别表

| 阶段 环境资源 |  | 运营期 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原料运输 | 产品生产 | 废水排放 | 废气排放 | 物料存储 | 事故风险 | 产品运输 |
| 社会 发展 | 劳动就业 | ☆ | ☆ |  |  |  |  | ☆ |
|  | 社会安定 |  | ☆ |  |  |  |  | ☆ |
|  | 土地作用 |  |  |  |  | ★ | ▲ |  |
| 自然 资源 | 植被生态 |  |  |  |  | ★ | ▲ |  |
|  | 自然景观 |  |  |  |  | ★ | ▲ |  |
|  | 水资源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境 要素 | 空气质量 | ★ | ★ |  | ★ | ★ | ▲ | ★ |
|  | 地表水质 |  |  |  |  |  | ▲ |  |
|  | 地下水质 |  |  |  |  |  | ▲ |  |
|  | 土壤环境 |  |  |  | ★ |  | ▲ |  |
|  | 声环境 | ★ | ★ |  |  |  |  | ★ |

注：★/☆表示长期不利/有利影响；▲/△表示短期不利/有利影响；空格表示影响小或无影响。

从上表可以看出，运营期间，物料运输及储存、产品生产过程中废水、废气、噪声及固废的排放将对评价区域环境质量产生长期影响；项目在生产过程中出现风险事故时，将对评价区域自然资源和周围居民生活环境造成短期不利影响。

### 1.2.2评价因子

根据本项目的污染物排放特征及所在区域的环境污染特征，确定本次环境影响评价因子，具体详见表1.2-2。

表1.2-2  环境影响评价因子表

| 环境要素 | 现状评价因子 | 影响预测评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5、H2S、NH3、臭气浓度 | H2S、NH3、臭气浓度 |
| 地表水 | pH、CODCr、BOD5、NH3-N、TP、石油类 | CODCr、NH3-N |
| 地下水 | 水位、pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、总硬度、氟、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- | / |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |
| 土壤环境 | / | / |

### 1.2.3评价重点

根据工程排污特点和公司所在区域环境特征，确定本评价工作重点为：工程分析、环境影响评价、污染防治措施及其可行性分析、风险分析等。

### 1.2.4评价时段

本项目评价时段为运营期。

## 1.3评价标准

### 1.3.1环境质量标准

（1）环境空气质量标准

本项目建设地所属区域为二类环境空气功能区，所在地环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。硫化氢、氨参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的相关标准值。有关标准要求具体各指标值见表1.3-1。

表1.3-1  环境空气质量标准

| 项目 | 二级标准限值 |  |  |  | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小时平均 | 日平均 | 年平均 | 单位 |  |
| SO2 | 500 | 150 | 60 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012 |
| TSP | / | 300 | 200 |  |  |
| PM10 | / | 150 | 70 |  |  |
| NO2 | 200 | 80 | 40 |  |  |
| NOx | 250 | 100 | 50 |  |  |
| CO | 10000 | 4000 | / |  |  |
| O3 | 200 | 160（8小时） | / |  |  |
| PM2.5 | / | 75 | 35 |  |  |
| H2S | 10 | / | / |  | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 氨 | 200 | / | / |  |  |

（2）地表水质量标准

项目营运期生产废水和生活污水经预处理后由市政污水管网收集排入湘潭市河东第二污水处理厂，经污水处理厂进一步处理达标后排放进入湘江；项目雨水排入上瑞高速连接线雨水管网，向南经芙蓉大道涵洞排入东南面约1.1km处的王家晒渠。根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》，湘江、王家晒渠水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。相关标准值见表1.3-2。

表1.3-2  地表水环境质量标准     单位：mg/L，pH值除外

| 序号 | 分析项目 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6-9 |
| 2 | COD | ≤20 |
| 3 | BOD5 | ≤4.0 |
| 4 | NH3-N | ≤1.0 |
| 5 | 石油类 | ≤0.05 |
| 6 | 总磷 | ≤0.2（湖、库0.05） |

（3）声环境质量标准

根据《湘潭市城市声环境功能区划分方案（2021版）》，本项目所在地伟鸿食品股份有限公司厂界内执行2类声功能区限值要求。具体标准值见表1.3-3。

表1.3-3   声环境质量标准   单位：dB（A）

| 声环境功能区类别 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2类 | 60 | 50 |

（4）地下水质量标准

本项目所在区域尚未划分地下水功能区，区域涉及分散式饮用水源，根据本地区环境特征和保护要求，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，适用范围“地下水化学组分含量中等，主要适用于集中式生活饮用水水源及工农业用水”。相关标准值见表1.3-4。

表1.3-4   地下水质量标准（单位：mg/L，pH除外）

| 项目 | K+ | Na+ | Mg2+ | Ca2+ | CO32- | HCO3- |  | 氯化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | / | 200 | / | / | / | / |  | 250 |
| 项目 | 硫酸盐 | pH值 | 氨氮 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 挥发性酚类 |  | 氰化物 |
| 标准值 | 250 | 6.5~8.5 | 0.5 | 20 | 1.0 | 0.002 |  | 0.05 |
| 项目 | 砷 | 汞 | 六价铬 | 铅 | 镉 | 铁 |  | 锰 |
| 标准值 | 0.01 | 0.001 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.3 |  | 0.1 |
| 项目 | 耗氧量 | 氟化物 | 总大肠菌群 | 总硬度 | 溶解性总固体 | 铜 | 锌 | 镍 |
| 标准值 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 450 | 1000 | 1.0 | 1.0 | 0.02 |

### 1.3.2污染物排放标准

（1）废水

项目运营期生产废水经厂区污水处理站预处理，生活污水经化粪池和厂区污水处理站预处理，生产废水和生活污水经预处理后由园区污水管网收集排入河东第二污水处理厂，处理达标后排放。厂区污水总排放口应执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）中表3畜类屠宰加工三级标准中污染物浓度限值要求及河东第二污水处理厂纳管要求中较严标准。本项目外排废水执行标准见下表所示。

表1.3-5  项目外排废水执行标准      单位mg/L（pH无量纲）

| 污染物排放执行标准 | 污染物最高允许排放浓度 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | SS |
| 《肉类加工工业水污染物排放标准（GB13457-1992）中表三级标准 | 6-8.5 | 500 | 300 | / | / | / | 400 |
| 河东第二污水处理厂纳管标准 | / | 300 | 130 | 30 | 4 | 35 | 300 |
| 本项目执行排放标准 | 6-8.5 | 300 | 130 | 30 | 4 | 35 | 300 |

（2）废气

本项目运营期锅炉废气SO2、NOX、颗粒物有组织排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3 “大气污染物排放浓度限值”，恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）无组织厂界标准值。具体标准值详见表1.3-6至表1.3-7。

表1.3-6  大气污染物有组织排放执行标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 排气筒高度（m） | 排放速率 （kg/h） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 50 | / | / | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3 “大气污染物排放浓度限值” |
| 氮氧化物 | 150 | / | / |  |
| 颗粒物 | 20 | / | / |  |
| 烟气黑度 | ≤1（无量纲） | / | / |  |

表1.3-7  大气污染物无组织排放执行标准

| 污染物 | 排放限值 | 限值说明 | 无组织排放监控点位置 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 1.5 | / | 厂界 | 《恶臭污染物排放标 准》（GB14554-93） |
| H2S | 0.06 | / |  |  |
| 臭气浓度 | 20（无量纲） | / |  |  |

（3）噪声

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，具体标准见表1.3-8。

表1.3-8   工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB（A））

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

（4）固废

本项目产生的危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；项目产生的一般固体废物，按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》要求如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息；生活垃圾分类收集后及时委托环卫清运。

## 1.4评价工作等级和评价重点

根据《建设项目环境影响评价技术导则》（HJ2.1-2016、HJ2.2-2018、HJ2.3-2018、HJ610-2016、HJ2.4-2021、HJ19-2022、HJ964-2018、HJ169-2018）中有关环境影响评价工作等级划分规则来确定本项目评价工作等级。并根据项目特性，确定评价重点。

### 1.4.1评价工作等级

（1）大气评价等级

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）：根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率ρi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中ρi的定义为：

式中：Pi——第i个污染物最大落地浓度占标率，％；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物最大落地浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物大气环境质量标准，mg/m3。

C0i一般选用GB3095中一小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；对于无小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值；对该标准中未包含的污染物，使用4.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。项目所涉及的污染物1h污染物1h平均质量浓度限值取值情况如下表所示。

表1.4-1 项目污染物1h平均质量浓度限值一览表（单位：μg/m3）

| 序号 | 污染物项目 | 1h平均质量浓度限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 200 | 《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D |
| 2 | H2S | 10 |  |

项目采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式中的估算模式ARCSCREEN对大气环境评价工作进行分级，评价工作等级的判定依据见表1.4-2。

表1.4-2  评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |

本环评根据工程分析，计算污染物的最大地面质量浓度占标率Pi及地面质量浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。项目所涉及的污染物1h污染物1h平均质量浓度限值取值情况如下表所示。

表1.4-2 项目污染物1h平均质量浓度限值一览表（单位：μg/m3）

| 序号 | 污染物项目 | 1h平均质量浓度限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 200 | 《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D |
| 2 | H2S | 10 |  |

根据《环境影响评价技术导则——大气环境）》(HJ2.2-2018）要求，利用估算模式（AERSCREEN）进行估算。项目主要污染源估算模型计算结果如下：

表1.4-2 主要污染源估算表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 评价标准μg/m3 | 污染物排放速率kg/h | 最大质量浓度占标率Pmax（%） | 最大质量浓度出现距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面源 | / | NH3 | 200 | 0.5238 | 5.87 | 407 |
|  |  | H2S | 10 | 0.0318 | 7.10 | 407 |

根据上述预测结果可知，本项目正常工况下最大落地浓度占标率Pmax为7.1%（无组织排放的H2S），因此确定本项目大气环境影响评价等级为二级。

评价范围：根据《环境影响评价技术导则大气环境》（ HJ2.2-2018 ），二级评价项目大气环境影响评价范围为以项目厂址为中心，边长5km区域。

（2）地表水环境

根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018），项目属于水污染型建设项目，扩建项目生产废水经自建污水处理站处理，处理后经市政污水管网纳入污水处理厂处理，属于间接排放。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ/T2.4-2018），间接排放建设项目评价等级为三级B。

地表水环境评价范围：本项目水环境风险事件主要是废水事故排放，需要对水污染控制和水环境影响减缓措施进行有效性评价，并对废水依托河东第二污水处理厂处理的环境可行性进行分析。

（3）地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）本项目属于“N轻工-98、屠宰-年屠宰10万头畜类（或100万只禽类）及以上”类别，为III类建设项目，建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表1.4-3。

表1.4-3  地下水敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入敏感等级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

建设项目地下水环境影响评价等级划分，划分依据见表1.4-4。

表1.4-4  地下水评价等级判定结果

| 项目类别 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

实地调查表明，本项目评价范围内没有地下水集中供水水源地，项目所在区域不属于生活供水水源地准保护区；不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区；也不属于补给径流区。本项目地下水评价区内居民区饮用水主要为市政供水，少量尚保留水井，属于分散式地下水饮用水水源地，因此本项目场地地下水环境敏感程度为较敏感，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016），确定项目地下水评价等级定为三级。

（4）声环境

·

（5）土壤环境

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）查将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据表1.4-5。

表1.4-5  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的。 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，划分依据见表1.4-6。

表1.4-6  污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类项目 |  |  | Ⅱ类项目 |  |  | Ⅲ类项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ 964-2018）附录A，本项目属于“其他行业”，属IV类项目，根据导则可不开展土壤环境影响评价。

（6）生态环境

本项目属于污染影响类改扩建项目，实施范围整体位于原厂界范围内，根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19－2022）之6.1.8款，本项目生态环境影响“可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析”。

（7）环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，环境风险评价等级判据、环境风险潜势划分如表1.4-7。

表1.4-7  项目环境风险评价等级一览表

| 环境风险潜势 | IV、 IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |
| a是相对于详细评价工作内容能而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，确定环境风险潜势。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量。本环评根据以下公式计算项目的Q值：

式中：

q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：

（1）1≤Q＜10；

（2）10≤Q＜100；

（3）Q≥100。

根据计算，本项目Q值＜1，环境风险潜势为I。故本项目应进行简单分析。

综上所述，项目各环境要素评价等级及划分依据见下表所示。

表1.4-8  项目环境要素评价等级及划分依据

| 评价专题 | 评价等级 | 划分依据 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 二级 | 大气污染物的最大地面浓度占标率1%≤Pmax<10% |
| 地表水环境 | / | 水环境风险事件主要是废水事故排放，需要对水污染控制和水环境影响减缓措施进行有效性评价，并对废水依托河东第二污水处理厂处理的环境可行性进行分析 |
| 声环境 | 二级 | 本项目所处的声环境功能区为2类地区。建设项目建成前后噪声级增加量及受影响人口变化不大 |
| 地下水环境 | 三级 | 本项目属于III类建设项目，区域地下水环境属较敏感区 |
| 土壤环境 | 三级 | 项目属IV类建设项目，可不开展土壤环境影响评价 |
| 生态环境 | 简单分析 | 本项目属于污染影响类项目，实施范围整体位于原厂界范围内 |
| 环境风险 | 简单分析 | 环境风险潜势为I |

### 1.4.2评价内容

（1）收集和调查项目影响区域的环境质量状况，进行环境质量现状评价；

（2）对项目污染物排放情况进行分析、评价，指明其影响的方式、强度；污染源及污染物的排放量；

（3）分析项目对声环境、空气、水、生态环境等环境的影响，对不利的影响提出相应的治理措施和方案；

（4）项目的环境影响分析；

（5）拟定环境管理、监测计划内容。

### 1.4.3评价范围

根据建设项目环境影响评价的特点和实际操作经验，结合本工程周边环境特征，本次环境影响评价的范围确定如下表1.4-9。

表1.4-9  评价范围一览表

| 环境要素 | 范围 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 以项目厂址为中心，边长5km区域 |
| 地表水环境 | / |
| 声环境 | 项目厂界外200m范围 |
| 地下水环境 | ≤6km2范围 |
| 土壤环境 | 项目占地内、以及占地外0.05km范围 |
| 生态环境 | / |
| 环境风险 | 大气环境风险评价范围为项目厂界外半径3km范围；地表水环境风险评价范围同地表水评价范围；地下水环境风险评价范围同地下水评价范围 |

## 1.5环境功能区划

项目评价区环境功能区划如下表1.5-1。

表1.5-1    建设项目环境功能区划一览表

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境功能区 | 湘江 | 湘江评价段饮用水源一级保护区执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准，其余江段执行Ⅲ类标准；王家晒渠、朝阳渠为区域的农灌渠（兼排洪），执行《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 地下水环境功能区 | 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区 |  |
| 3 | 声环境功能区 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区 |  |
| 4 | 是否基本农田保护区 | 否 |  |
| 5 | 是否生态功能保护区 | 否 |  |
| 6 | 是否三河、三湖、两控区 | 是（酸雨控制区） |  |
| 7 | 是否属于饮用水源保护区 | 否 |  |
| 8 | 是否重点文物保护单位 | 否 |  |
| 9 | 是否污水处理厂集水范围 | 是 |  |
| 10 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |  |
| 11 | 是否森林公园 | 否 |  |

## 1.6环境保护目标

项目建设区域内主要环境保护目标见表1.6-1。

表1.6-1   环境保护目标及级别

| 类别 | 主要保护目标 | 规模 | 坐标 | 距离 | 方位 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 佳苑小区 | 500户 | 27.903538,112.995283 | 650-700m | 东北 | GB3095-2012 二级标准 |
|  | 金群村 | 400户 | 27.908400,112.992904 | 520-560m | 北 |  |
|  | 西冲垄 | 300户 | 27.895072,112.987060 | 1200-1300m | 南 |  |
|  | 上栗塘 | 300户 | 27.897377,112.980945 | 1200-1300m | 西 |  |
|  | 竹埠村 | 95户 | 27.895526,112.978200 | 1500m | 西南 |  |
|  | 双埠村 | 50户 | 27.895526,112.978200 | 2100-2200m | 西南 |  |
|  | 竹山湾 | 50户 | 27.845928,113.018375 | 2100m | 西南 |  |
|  | 滴水安置小区 | 200户 | 27.875045,112.969436 | 3300-3500m | 西南 |  |
|  | 冯家围子 | 200户 | 27.878435,112.973148 | 2500-2600m | 西南 |  |
|  | 易家坪 | 200户 | 27.894733,112.977456 | 2200-2300m | 西 |  |
|  | 新塘冲 | 100户 | 27.906785,112.984025 | 1400-1500m | 西北 |  |
|  | 三进瓦屋 | 150户 | 27.912489,112.980927 | 1700-1800m | 西北 |  |
|  | 双建社区 | 200户 | 27.914659,113.013541 | 2900-3000m | 东北 |  |
|  | 昭祥新城 | 1600户 | 27.907859,113.013076 | 2200-2400m | 东北 |  |
|  | 融裕水木朝山文旅小镇 | 2500户 | 27.907859,113.013076 | 2500-2600m | 东北 |  |
|  | 荷塘村 | 260户 | 27.891292,113.008879 | 1800-1900m | 东南 |  |
|  | 春林花苑 | 150户 | 27.891292,113.008879 | 1800m | 南 |  |
|  | 湘潭市第十中学 | 师生2000人 | 27.895354,112.993604 | 540-560m | 南 |  |
|  | 竹埠港实验中学 | 师生1000人 | 27.895354,112.993604 | 1500-1600m | 西南 |  |
|  | 湘潭市博纳高级中学 | 师生1800人 | 27.892539,112.977903 | 1300-1400m | 西南 |  |
|  | 竹埠学校 | 师生800人 | 27.900969,112.980034 | 1100m | 西 |  |
|  | 湖南城建职业技术学院新湖校区 | 师生5000人 | 27.911974,113.010767 | 2400m | 东北 |  |
|  | 湘潭市经开区（蓓蕾）公办幼儿园 | 师生150人 | 27.903555,112.997217 | 600m | 东北 |  |
|  | 滴水埠养老院 | 约300人 | 27.879750,112.965638 | 3400m | 西南 |  |
|  | 湘潭市消防救援支队岳塘大队 | 办公人员200人 | 27.879750,112.965638 | 1500m | 西南 |  |
| 水环境 | 湘江 | 大河，饮用水源地、景观娱乐用水区 | / | 2400m | 西 | 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）II类、Ⅲ类 |

# 第二章  现有工程概况

## 2.1现有工程概况

### 2.1.1现有工程基本情况

伟鸿食品股份有限公司位于湘潭市岳塘区荷塘街道团山铺路8号，总占地面积200000m2，现有工程主要为生猪屠宰生产线，不包括冷却肉加工、熟食加工、乳猪加工和副产品加工生产线及冷库冷链物流相关项目。主要建筑物情况及公用辅助工程详见表2.1-1。

表2.1-1  现有项目主要指标一览表

| 类别 | 名称 | 环评设计内容 |  |  | 实际建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1#生产研发信息中心 | 1层 |  | 待宰通道、屠宰车间3256m2，同步检疫室86m2，预冷间458m2，白条批发中心106m2；设计屠宰规模为30万头/年 | 一层目前处于闲置状态，二层至五层与环评设计内容相同，五层未投入使用 |
|  |  | 2层 |  | 食品信息中心，办公室建筑面积3081.73m2。 |  |
|  |  | 3层 |  | 食品中试基地，作为不同类型肉食产品的中试研究，建筑面积6163.46m2。 |  |
|  |  | 4层 |  |  |  |
|  |  | 5层 |  | 食品研究院，进行食品加工技术的应用研究和开发推广、杂志出版发行等建筑面积1550.15m2，其余区域闲置。 |  |
|  | 2#生猪屠宰生产线 | 待宰车间 |  | 占地面积1500m2，2F，封闭式，采用自然与机械联合通风，含隔离间、急宰间、无害化产品暂存间 | 设计生猪屠宰产能109万头/年 |
|  |  | 屠宰车间 |  | 占地面积3000m2 |  |
|  |  | 分割车间 |  | 占地面积5000m2，2F，1F为分割车间，2F为检验中心 |  |
|  |  | 冷库 |  | 2F，1层建筑面积2600m2，配备有制冷机房和配电间；2层建筑面积100m3 |  |
| 公用 工程 | 供水 | 生产、生活、消防用水通过自来水网供给 |  |  | 与环评一致 |
|  | 供电 | 本项目年耗电量25万kwh，由项目就近变电站接入厂区 |  |  | 与环评一致 |
|  | 供气 | 由市政天然气管网供给 |  |  | 与环评一致 |
|  | 供热 | 设置两台锅炉，一用一备，规格为6t/h |  |  | 与环评相同 |
|  | 排水 | 全厂排水采用雨污分流制，雨水经雨水管网收集排入王家晒渠；公司污水经收集后进入厂内污水处理站处理达到GB13457-92《肉类加工工业水污染物排放标准》表3一 级标准后排入王家晒渠。 |  |  | 全厂排水采用雨污分流制，雨水经雨水管网收集排入王家晒渠，公司污水经收集后进入厂内污水处理站处理达到GB13457-92《肉类加工工业水污染物排放标准》表3三级标准后排入市政污水管网，最后进入河东第二污水处理厂。 |
| 环保工程 | 废水 | 项目排水实施雨污分流制，项目产生的各类生活污水经公司现有污水处理厂处理达标后外排。待区域内污水管网与城市污水处理厂截污干管对接后，项目产生的废水必须全部纳入城市污水处理厂集中处理后外排。 |  |  | 项目排水实行雨污分流制，待宰间、屠宰车间废水以及生活污水经管网收集后进入厂区废水处理设施处理。(格栅→隔油→调节→水解酸化→两级接触氧化→二沉淀）废水经处理后达到GB13457-92《肉类加工工业水污染物排放标准》表3、畜类屠宰三级标准后排入市政管网进入河东第二污水处理厂处理。 |
|  | 废气 | 营运期间锅炉必须使用清洁能源，天然气锅炉外排烟气中SO2、NOx、烟尘产生的浓度达到GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》Ⅱ时段标准。待宰间、屠宰车间、废水处理设备产生的恶臭气体，应加强管理，采用环评报告表所列措施，减轻恶臭对周边环境影响，确保厂界恶臭气体NH3、H2S浓度基本达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）新扩改项目二级标准。 |  |  | 项目锅炉用天然气为燃料锅炉废气中二氧化硫、氮氧化物排放浓度达到《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表2、燃气锅炉标准。待宰间、屠宰车间半封闭，待宰间的猪粪便、猪尿水及时冲洗，猪粪池及时清掏，屠宰车间四周装有排风扇，加强通风。地面及时冲洗和清扫，尽量减少恶臭气体挥发；污水处理站产生恶臭的单元加盖，配备除臭系统。厂界无组织氨气、硫化氢浓度可达到《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993新扩改项目二级标准要求。 |
|  | 固废治理 | 做好各类固废的污染控制管理，厂区内应合理布设垃圾收集点，对各类固体废物实施分类收集，及时清运，避免产生二次污染；糜烂冷冻食品、过期产品与现有生猪屠宰基地产生的病死猪必须按照卫生防疫的相关要求进行无害化处理。 |  |  | 待宰间产生的猪粪便、屠宰车间产生的肠胃残留物收集后外售作为肥料，病死猪以及屠宰车间产生的不可使用碎肉送至公司无害化车间进行无害化处理，处理后剩余残渣作为肥料外售。屠宰车间产生的猪毛、蹄壳收集后外售给津市市金湘猪鬃实业有限公司。污水处理站产生的剩余污泥收集晒干后与猪粪便一起外售。生活垃圾定点收集后由环卫部门清运。 |
|  | 噪声 | 设备噪声 | 加强噪声污染控制，优化布局，选用低噪声设备并采取有效的隔声降噪措施，确保厂界噪声达标，加强物流运输车辆管理，实行禁鸣限速措施，防止噪声扰民。 |  | 合理布局，优先选用低噪声设备，并对车间制冷设备采取基础减震、厂房隔声等来减小噪声的传播；锅炉风机采取厂房隔声、屠宰车间设备加装减振垫，减小噪声强度，对于待宰间猪的鸣叫声通过距离衰减和厂界绿化隔声等措施减小噪声的影响厂区实行限速、禁鸣措施，并且在厂界种植绿化隔声带，最大限度的减小噪声对周边影响。 |

### 2.1.2现有工程主要产品方案

根据现场踏勘，现有工程实际产能（以2023年实际生产情况计）为30万头/年，未达到原环评设计产能的109万头/年。现有工程设计产能及实际产能情况见下表所示。

表2.1-2  现有工程产品产能

| 序号 | 产品名称 | 环评批复产能 | 实际产能 | 设计生产时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生猪肉 | 109万头/a | 30万头/a | 360天 | 生猪屠宰活屠重按110kg/头计算 |

### 2.1.3现有工程主要生产设备情况

根据现场踏勘，公司现有工程主要为生猪屠宰生产线，其主要设备情况如下：

表2.1-3  现有工程主要生产设备情况表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 待宰车间 |  |  |  |
| 1 | 自动饮水器 |  | 1个 |
| 屠宰车间 |  |  |  |
| 1 | 放血输送线L82m | 卧式结构 | 1条 |
| 2 | 地杀栏 | 5000*4000*1500 | 1座 |
| 3 | 栏下储血池 | 5000*4000*500 | 1个 |
| 4 | 高压冲淋装置 | 自动感应 | 1个 |
| 5 | 运河烫毛池进猪导向槽 | 50*3不锈钢方管 | 1个 |
| 6 | 烫毛装置 | L9000mm×W1600mm | 1个 |
| 7 | 打毛机进猪滑槽 | 材质304 | 1个 |
| 8 | 气动自动卸猪器 | 触动感应 | 1个 |
| 9 | 刮毛机 | 螺旋式单级双滚筒 | 1个 |
| 10 | 胴体接收滑槽 | “U ” 型 | 1个 |
| 11 | 不锈钢凉水池 | L6m | 1个 |
| 12 | 扁担钩提升机 | 加长500 | 1个 |
| 13 | 活挂输送机 | 鞍式 | 1个 |
| 14 | 刺杀防摆装置 |  | 1个 |
| 15 | 沥血槽 | L型 | 1个 |
| 16 | 异形特制卧杀提升机 | 异形 | 1个 |
| 17 | 自动换轨挂钩分配提升器 | “亚德客 ”品牌 | 1个 |
| 18 | 自动套链脱钩装置 |  | 1个 |
| 19 | 吊链返回自动输送线 | L=7 | 1个 |
| 20 | 自动分配提升器 | “亚德客 ” 品牌 | 1个 |
| 21 | 卧式解剖输送线 | L60m | 1个 |
| 22 | 进口带式劈半锯 | 美国查维斯 | 1套 |
| 23 | 悬挂式同步输送线 | L58M | 1条 |
| 24 | 屠宰中央控制系统 | 集中控制 | 1套 |
| 25 | 空气压缩机及辅助设备 |  | 1套 |
| 分割车间 |  |  |  |
| 1 | 分割自动线 |  | 3条 |
| 2 | 切割机 |  | 1个 |
| 3 | 锯骨机 |  | 1个 |
| 4 | 劈半机 |  | 1个 |
| 冷库 |  |  |  |
| 1 | 制冷系统及管道 |  | 1套 |

### 2.1.4主要原辅材料

现有工程主要原辅材料消耗情况详见表2.1-4。

表2.1-4  现有工程主要原辅材料及能源消耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评批复用量 | 实际用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生猪 | 头/年 | 100万 | 30万 | 外购，按110kg/头计算，活屠重33000t/年 |
| 2 | 液氨 | t/a | / | 1.8 |  |
| 3 | 水 | t/a | / |  |  |
| 4 | 电 | Kwh/a | / |  |  |

### 2.1.5公用工程

（1）给排水

1）给水

现有项目生活用水和生产用水均取自市政的自来水管网，自来水厂供水的水质、水量及水压均能够满足该项目用水需求。

2）排水

项目排水实行雨污分流，项目雨水排入上瑞高速连接线雨水管网，向南经芙蓉大道涵洞排入东南面约1.1km处的王家晒渠；生产、生活污水等经公司现有废水处理设施处理后接入上瑞高速连接线市政污水管网，经龙头坝污水泵站提升后，接入昭山二十号路污水干管，再经昭山十八号路污水干管进入湘潭市河东第二污水处理厂，最终排入湘江。

（2）供电

厂区供电电源来自市政电网，厂内设有完善的配电设施。

## 2.2现有工程工艺流程及产排污节点

### 2.2.1现有工程生产工艺流程

建设单位现有工程具体工艺流程如下所示：

图2.2-1生猪屠宰工艺流程图

（1）宰前检验

经兽医检疫健康合格的猪经过磅后，送入断食场，断食停留15小时后、宰前对屠畜体进行冲洗，可去掉体表污染物和细菌，以防在以后的解体分割过程中肉被污染。此工序产生冲淋废水。

（2）屠宰

整个屠宰工艺采用进口的生猪屠宰加工生产线，用传送链带和吊轨移动屠畜和胴体，不仅降低了劳动强度，提高了工作效率，而且减少了污染机会，保证了肉质的质量。

①电击致晕

进入屠宰车间后，设立一个特殊的通道，让猪有序排队单行，依序进入梯形传送带。梯形传送带输送限值猪的活动，在梯形传送带上用麻电器将猪击晕。

②刺杀放血、吊挂预清洗

晕后的猪落到平板输送机上，经斜提升机后将猪挂上悬挂输送机，进行剌杀，放血。

③浸烫脱毛、剥皮加工

将猪卸到烫猪机内，经蒸汽喷烫后，使毛根及周围毛囊的蛋白质受热变性收缩，毛根和毛囊易于分离。同时表皮也出现分离达到脱毛的目的，经喷烫之后被送到生猪刨毛机上进行刨毛。刨毛后经生猪运至预剥台上手工预剥，然后经剥皮机进行剥皮，经剥皮后的猪经提升机将猪挂上悬挂输送机，进入下一工序。

④锯半冲洗、体表检验

抛光清洗机在燎毛后为猪胴体表面进行清洗，抛光后经热水进行冲淋。随后进行人工修刮，由人工将机械刮毛中未刮净的部位的毛刮去，如大腿内侧。再对屠体进行体表检验，检验合格屠体进入下道工序。

⑤胴体加工

加工工序主要为雕圈、挑胸、剖腹、割生殖器、取肠胃、取心、肝、肺、取头尾、去肾、板油，修整复检。

内脏取出后，通过开边机将猪屠体劈成两半，并对躯体进行冷淋，冷淋后进行胴体检验。检验合格胴体将头、蹄分割下来。进一步加工处理，成为副产品。

⑥检验、分割、成品包装入库

检验合格后将猪胴体肉分割成带骨肉或去骨、去皮、去脂肪的不同规格的分割肉，最终经包装，装箱后入冷库储存。在屠宰过程中，要同期进行宰后兽医卫生检验，包括头部检验、皮肤检验、内脏检验、肉尸检验和旋毛虫检验。合格者盖“兽医验讫”的印章，入库冷藏后出厂。检验不合格的，送厂内无害化处理间处理。

### 2.2.2现有工程污染源及环境保护措施

（1）废气污染源及污染物排放

①废气产污环节及治理措施

项目营运期大气污染源主要来自污水处理站、猪圈、屠宰过程中产生的恶臭和异味，运输车辆产生的废气和食堂油烟。

项目恶臭主要来自待宰间、屠宰车间和污水处理站，主要的恶臭气体是NH3、H2S。待宰间的恶臭主要来自牲畜的粪便，这些粪便会产生NH3、H2S等恶臭有害气体，若未及时清除或清除后不能及时处理，将会使臭味成倍增加。公司对待宰间采取半封闭措施，并适当增加通风次数以去除恶臭气体；对沉淀池、排水管道等定期清理疏通，保证废水顺畅排入排污系统，废弃物集中堆放，及时处理。

②废气污染物排放达标分析

根据《伟鸿食品股份有限公司2024年第2季度自行监测》，具体检测数据如下所示。

表2.2-2  现有工程有组织废气检测表

| 采样点位 | 检测项目 |  | 检测结果 | 标 准 限 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024.05.9 |  |
| 排气筒DA001 | 标干流量（N-m3/h） |  | 4790 | / |
|  | 含氧量（%） |  | 3.5% |  |
|  | 氮氧化物 | 实测浓度（mg/m3） | 28 | / |
|  |  | 折算浓度（mg/m3） | 28 | 50 |
|  | 二氧化硫 | 实测浓度（mg/m3） | ˂3 | / |
|  |  | 折算浓度（mg/m3） | 1.59 | 100 |
|  | 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 3 | / |
|  |  | 折算浓度（mg/m3） | 3.2 | 30 |

表2.2-3  现有工程无组织废气检测表

| 类别 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  | 标 准 限 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025.3.14 |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | / |
| 厂界上风向 | 氨 | (mg/m3) | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 1.5 |
|  | 硫化氢 | (mg/m3) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.06 |
|  | 臭气浓度 | 无量纲 | ˂10 | ˂10 | ˂10 | ˂10 | 20 |
| 厂界下风向#1 | 氨 | (mg/m3) | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 1.5 |
|  | 硫化氢 | (mg/m3) | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.06 |
|  | 臭气浓度 | 无量纲 | ˂10 | ˂10 | ˂10 | ˂10 | 20 |
| 厂界下风向#2 | 氨 | (mg/m3) | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 1.5 |
|  | 硫化氢 | (mg/m3) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.06 |
|  | 臭气浓度 | 无量纲 | ˂10 | ˂10 | ˂10 | ˂10 | 20 |

根据监测结果可知，现有工程有组织废气氮氧化物和无组织排放氨、硫化氢、臭气浓度均满足相应标准要求。

（2）废水污染源及污染物排放

①废水产污环节及治理措施

项目排水实行雨污分流制，待宰间、屠宰车间废水以及生活污水经管网收集后进入厂区废水处理设施处理，处理工艺为格栅→隔油→调节→水解酸化→两级接触氧化→二沉淀。废水经处理后达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3、畜类屠宰三级标准后排入市政管网进入河东第二污水处理厂处理。

②废水污染物排放达标分析

根据《伟鸿食品股份有限公司2025年第1季度自行监测》，具体检测数据如下所示。

表2.2-4  现有工程废水总排放口监测表

| 监测点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  | 标 准 限 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025.3.14 |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | / |
| 废水总排放口 | pH值 | 无量纲 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 6-8.5 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 156 | 148 | 150 | 151 | 500 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 64.2 | 60.5 | 61.5 | 62.1 | 300 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 140 | 138 | 136 | 138 | 400 |
|  | 动植物油 | mg/L | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 60 |
|  | 氨氮 | mg/L | 140 | 143 | 142 | 142 | / |
|  | 粪大肠杆菌群 | MPN/L | 19×103 | 51×103 | 46×103 | 50×103 | / |

根据监测结果可知，现有工程外排的废水pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油日均浓度值均符合《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3、畜类屠宰三级标准要求。

（3）噪声

现有工程噪声源主要为生产设备、待宰间猪的鸣叫声及运输车辆噪声，运行过程中产生的噪声，噪声源强约70~95dB（A）。项目通过对生产设备采取基础减振、厂房隔声及厂区绿化等措施减小噪声的影响。

为了解现已投产生产线运行时废气污染物的对周边的环境影响，根据2024年企业年度自行监测数据，检测数据见下表。

表2.2-5  现有工程噪声检测表

| 监测类型 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025.2.14 |  |  |
| 厂界噪声 | 厂界东侧外1m处N1 | 昼 | 54.6 | 60 |
|  |  | 夜 | 45.8 | 50 |
|  | 厂界南侧外1m处N2 | 昼 | 56.1 | 60 |
|  |  | 夜 | 43.3 | 50 |
|  | 厂界西侧外1m处N3 | 昼 | 56.4 | 60 |
|  |  | 夜 | 43.5 | 50 |
|  | 厂界北侧外1m处N4 | 昼 | 55.3 | 60 |
|  |  | 夜 | 46.4 | 50 |

根据监测报告可知，现有项目噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值的要求。

（4）固体废物

现有项目的固体废物主要有待宰间产生的猪粪便、屠宰车间产生的肠胃残留物、病死猪、屠宰车间产生的不可使用碎肉、屠宰车间产生的猪毛、蹄壳、污水处理站产生的污泥、生活垃圾等。待宰间产生的猪粪便、屠宰车间产生的肠胃残留物收集后外售作为肥料，病死猪以及屠宰车间产生的不可使用碎肉送至公司无害化车间进行无害化处理，处理后剩余残渣作为肥料外售。屠宰车间产生的猪毛、蹄壳收集后外售给津市市金湘猪鬃实业有限公司。污水处理站产生的剩余污泥收集晒干后与猪粪便一起外售。生活垃圾定点收集后由环卫部门清运。项目所产生的固体废弃物均实现无害化和资源化利用。

### 2.2.3现有工程污染源排放源强

根据企业提供数据，现有工程实际屠宰规模约为30万头生猪/年，远未达到环评核定的100万头生猪/年的屠宰规模，本环评对现有工程污染源排放源强按照30万头生猪/年进行估算。

（1）废气

①有组织废气

项目有组织废气为锅炉废气。配备1台6t/h锅炉，燃料为天然气，主要产生污染物为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，通过锅炉房排气筒（高度15m）直接排放，产生的废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（FB13271-2014）。根据建设单位自行监测数据估算，建设单位全年有组织废气中NOX排放量0.2629t/a，SO2排放量0.066t/a，颗粒物排放量0.004t/a。

②无组织废气

待宰车间、屠宰车间产生的恶臭废气、污水处理设施处理后排放的恶臭废气，主要污染物为氨、硫化氢、臭气浓度。项目无组织废气源强可在现有收集的环评资料基础上进行估算。现有项目项目无组织废气的源强如下所示：

a.待宰车间废气

现有项目按待宰圈内生猪每天最大暂存量进行计算。现有项目生猪每天最大暂存量按833头/天计算。本项目现有情况待宰车间恶臭气体来源主要为猪的粪尿，根据农业农村部办公厅、生态环境部办公厅关于印发《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》的通知（农办牧〔2022〕19号）附件1单位畜禽粪污日产生量参考值进行核算，猪牛羊粪尿产污系数如下表。

表2.2-1 现有项目粪尿产污系数一览表    单位t/d•头

| 畜禽种类 | 粪便 | 尿液 |
| --- | --- | --- |
| 生猪 | 0.0015 | 0.0085 |

牲畜只在待宰车间实行12小时左右的待宰管理，待宰期间禁食禁水，因此粪尿排放量按上表产污系数的30%计算，得出待宰栏内粪尿产生情况如下表。

表2.2-2 本项目粪尿产生情况一览表    单位t/d

| 畜禽种类 | 粪便 | 尿液 |
| --- | --- | --- |
| 生猪 | 1.2495 | 7.0805 |

参考《全国规模化畜禽养殖业污染情况调查及防治对策》（国家环境保护总局自然生态保护司编、出版日期：2002-09）附件表2-2、《猪粪发酵有机肥制作技术》表1-4等资料，现有项目生猪粪尿的污染物含量如下表3.3-3。

表2.2-3 猪牛羊粪尿污染物含量一览表    单位：‰

| 畜禽种类 | 粪便 |  | 尿液 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3-N | S | NH3-N | S |
| 生猪 | 3.08 | 1.03 | 1.43 | 0.70 |

待宰车间生猪进厂后停止进食，待宰栏恶臭主要来自待宰栏生猪粪便及尿液，这些粪便、尿液会产生氨、硫化氢等恶臭气体，参考《恶臭的评价与分析》(沈培明等所著，化学工业出版社：2005.7)中的有关资料，本评价以NH3-N转化率10%、S转化率6%对恶臭进行计算，则预计待宰栏NH3、H2S产污系数如下表2.2-4。

表2.2-4 待宰车间恶臭污染物产污系数一览表

| 畜禽种类 | 产污系数（kg/头·d） |  |
| --- | --- | --- |
|  | NH3 | H2S |
| 生猪 | 0.00051 | 0.000137 |

根据表2.2-4产污系数进行核算，生猪待宰车间中NH3产生量为0.153t/a，H2S产生量为0.041t/a。

本项目待宰车间未封闭，通过定期喷洒生物除臭剂的方式去除恶臭，产生的氨、硫化氢视为无组织排放。因现有项目待宰车间未完全封闭，收集效率不高，考虑到未有实际收集效率的检测数据，综合考虑本评价取50%计算，由此可知，本项目待宰车间臭气产生及排放情况详见表2.2-4。

表2.2-4 待宰车间恶臭污染物产污系数一览表

| 污染源 | 污染物 | 污染物产生情况 |  |  | 治理措施及效率 | 排放方式 | 排气筒参数 | 排放时间/h | 污染物排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量/t/a | 速率kg/h | 浓度 /mg/m3 |  |  |  |  | 排放量/t/a | 速率kg/h | 浓度 /mg/m3 |
| 生猪待宰车间 | NH3 | 0.153 | 0.0177 | / | 无实际收集效率的检测数据，本评价按50%计算 | 无组织 | / | 8640 | 0.0765 | 0.0088 | / |
|  | H2S | 0.041 | 0.0047 | / |  | 无组织 | / |  | 0.0205 | 0.0023 | / |

b.屠宰车间废气

屠宰车间作业后，各种屠宰后的动物皮、血、内脏容物和粪便等臭气会混杂在一起从而产生恶臭味。本评价参考《环评中屠宰项目污染源强的确定》(辽宁省环境科学研究院，李易)表3及表4计算屠宰车间恶臭污染的源强。臭气强度分级见下表所示。

表2.2-5 臭气强度分级一览表

| 强度等级 | 嗅觉判断标准 | 强度等级 | 嗅觉判断标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 无臭 | 3 | 明显感到臭味（可嗅气种类） |
| 1 | 勉强可以感到轻微臭觉（检知阈值） | 4 | 强烈臭觉 |
| 2 | 容易感到轻微臭味（认知阈值浓度） | 5 | 无法忍受的强烈臭觉 |

表2.2-6 恶臭物质浓度与臭气浓度的关系

| 臭气强度 | 氨 | 硫醇 | 硫化氢 | 甲硫 | 二甲硫 | 乙醛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.1 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0003 | 0.002 |
| 2 | 0.5 | 0.0007 | 0.006 | 0.002 | 0.003 | 0.01 |
| 2.5 | 1.0 | 0.002 | 0.02 | 0.01 | 0.009 | 0.05 |
| 3 | 2 | 0.004 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.1 |
| 3.5 | 5 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |
| 4 | 10 | 0.03 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 1 |
| 5 | 40 | 0.2 | 8 | 2 | 3 | 10 |
| 臭气特征 | 刺激臭味 | 刺激臭味 | 臭鸡蛋味 | 刺激臭味 | 刺激臭味 | 刺激臭味 |

本项目生猪屠宰半密闭，采用半自动化屠宰工艺，产生的废物能及时清理，车间臭味较小，但仍能明显感到臭味，根据上表数据，确定项目宰车间的恶臭强度等级为2~3级，取NH3浓度为2.0mg/m3，H2S浓度为0.06mg/m3。

根据表2.1-1，项目生猪屠宰车间面积3000m2，高度约6m，车间采用机械换气，设计每小时换气次数6次，则换风量约为108000m3/h。

参考《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》（环办综合函〔2022〕350号），车间半密闭，收集率取50%；项目待宰栏拟半密闭状态，采用加强通风、地面及时冲洗和清扫的措施，尽量减少恶臭气体挥发。故屠宰车间臭气产生及排放情况见下表所示。

表2.2-7 屠宰车间恶臭污染物产污系数一览表

| 污染源 | 污染物 | 污染物产生情况 |  |  | 治理措施及效率 | 排放方式 | 排气筒参数 | 排放时间/h | 污染物排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量/t/a | 速率kg/h | 浓度 /mg/m3 |  |  |  |  | 排放量/t/a | 速率kg/h | 浓度 /mg/m3 |
| 屠宰车间 | NH3 | 1.866 | 0.216 | 2.0 | 车间半密闭，本评价按50%计算效率 | 无组织 | / | 8640 | 0.933 | 0.108 | 1 |
|  | H2S | 0.056 | 0.006 | 0.06 |  | 无组织 | / |  | 0.028 | 0.003 | 0.03 |

c.污水处理站恶臭

污水处理站的恶臭气体主要来源于污水和污泥处理单元，其中调节池、厌氧池是污水处理单元产生恶臭的主要场所，而污泥脱水间是污泥处理单元恶臭产生的主要场所。臭气的有害气体主要成分为H2S、NH3。恶臭逸出量大小受污水量、污泥量及堆存量、污染气象特征等多种因素影响；由于恶臭成分种类多元，衰减机理复杂，源强和衰减量难以准确量化，且目前国内外尚未见有估算污水处理厂恶臭气体产生量的系统报道资料，本次评价主要参考美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，按每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S进行估算。

现有项目污水处理站投入运行后的恶臭源强详见下表。

表2.2-8 项目全厂污水处理站恶臭污染源产生情况表

| 污染源 | 废水量 | BOD5处理量 | 恶臭污染物产生量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H2S | NH3 |
| 污水处理站 | 629.6784t/d | 577.6012kg/d | 0.0693kg/d | 1.79kg/d |

根据现场踏勘，污水处理站主要通过产生恶臭的处理单元加盖、配备除臭系统进行除臭。污水处理站臭气通过排气管道收集，收集效率按80%计算；由于现有污水处理站废气排气筒低于15m，故可视为无组织排放。项目污水处理站臭气产生及排放情况见下表所示。

表2.2-9 污水处理站恶臭污染物产污系数一览表

| 污染源 | 污染物 | 污染物产生情况 |  |  | 治理措施及效率 | 排放方式 | 排气筒参数 | 排放时间/h | 污染物排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量/t/a | 速率kg/h | 浓度 /mg/m3 |  |  |  |  | 排放量/t/a | 速率kg/h | 浓度 /mg/m3 |
| 污水处理站 | NH3 | 0.6444 | 0.0746 | / | 收集效率按80%计算，除臭系统处理效率按80%计算 | 无组织 | / | 8640 | 0.234 | 0.0269 | / |
|  | H2S | 0.025 | 0.0029 | / |  | 无组织 | / |  | 0.009 | 0.001 | / |

（2）废水

①屠宰废水

屠宰废水指屠宰时进行的圈栏冲洗、宰前淋洗、宰后烫毛或剥皮、开腔、劈半、解体、内脏洗涤及车间冲洗等过程，屠宰废水指屠宰过程中产生的废水。根据湖南省地方标准《用水定额 第2部分：工业》（DB43/T388.2-2025）计算，生猪屠宰用水量为0.8 m3/头，则现有项目生猪屠宰用水量为240000m3/a，废水排放量根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》(HJ2004-2010)，屠宰废水量约为用水量80%~90%，本评价取90%，则屠宰废水量为216000m3/a。

②冲洗废水

生猪屠宰车间需要清洗建筑面积8000 m2，每天冲洗一次；待宰车间总面积1500m2，每两天冲洗一次。项目车间需要清洗总建筑面积约为9500m2，根据建设单位提供的资料，屠宰车间地面冲洗用水量按1L/m2·次计算，待宰车间地面冲洗用水量按1L/m2·次计算，则拟建项目清洗用水量3150m3/a，冲洗废水量按用水量的90%计，则冲洗废水产生量为3123m3/a。

③设备清洗废水

项目设备每天清洗一次，根据建设单位估算，设备清洗用水量0.4 m3/d，则清洗用水量为144m3/a，清洗废水量按用水量的90%计，则冲洗废水产生量为129.6m3/a。

④车辆清洗用水

现项目屠宰生猪30万头/年，车辆平均运输量按100头·猪/车次计，则车辆运输次数约为3000次/年；另外项目废弃物运输车辆每天按运输1车次计算，则预计项目全年车辆运输车辆3360次，参考《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2019)载重汽车采用高压水枪冲洗方式冲洗用水定额为80～120L/辆·次，本项目取用水定额的平均值100L/辆·次，则项目运输车辆冲洗用水量为336m3/a，排水量按用水量的90%计算，则车辆清洗废水量为302.4 m3/a。

⑤消毒废水

运输车辆进场等经过消毒水池进行消毒，根据初步估算，预计新增进场车辆进出消毒水池日消耗水量为1.0m3/d，即360m3/a，消毒过程中消毒水通过空气蒸发、车辆携带等消耗，无废水产生。

⑥绿化用水、道路浇洒用水

根据湖南省地方标准《用水定额 第3部分：生活、服务业及建筑业》（DB43/T388.3-2025）中表5道路、场地浇洒用水和绿化用水系数估算，项目绿化面积约12000m2，绿化用水量为12000×1×10-3×360=4320t/a；道路、场地占地面积约9100m2，浇洒用水量为9100×1.5×10-3×360=4914t/a；绿化用水、道路浇洒用水全部蒸发，无排放废水。

⑦锅炉废水

项目配备1台6t/h锅炉，锅炉热效率按照95%计算，锅炉年运行时间按照2880h计算，其生产负荷按照30%计算，则蒸汽产生量为4924.8t/a。蒸汽主要用于供应生猪屠宰烫毛所需热水，损耗率按3%计算，则损耗量为147.744t/a；锅炉废水按照2%计算，锅炉排放废水水量为98.496t/a。

⑧生活废水

项目劳动定员140人，生活用水量根据湖南省地方标准《用水定额 第3部分：生活、服务业及建筑业》（DB43/T388.3-2025）中城镇居民生活用水155L/（人·d）计算，生产生活时间按360天/年计算，即生活用水量为7812t/a；生活废水产污系数按照0.9计算，则生活废水排放量为7030.8t/a。

综上所述，估算得现有项目废水排放量约为226684.23t/a。现有项目废水经污水处理站处理后满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）中表3畜类屠宰加工三级标准后排放。

（3）噪声

原评价项目噪声污染源主要包括风机、给水泵房、污水处理站内的泵房和鼓风机房的噪声、运输噪声和待宰圈内动物的鸣叫声等。原扩建项目计划对生产噪声采取以下降噪措施：为降低项目运营期间对厂界外声环境的影响，建议采取以下措施：

①应对机械设备进行合理的布局，在不影响生产的情况下，尽可能使生产设备远离边界和西面居住区等敏感点的位置；

②尽量选用低噪声设备，高噪声生产设备采取减震、隔震、封闭措施，在支撑料件的台座上使用不发声的衬垫材料、对设备安装减震垫片；

③运营期间加强对生产设备的日常维护和定期检查维修，确保设备正常运行避免设备带病运行产生的异常噪声。项目噪声经减震、隔声、合理布局和距离衰减等措施后，项目边界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的2类标准，对环境影响较小。

（4）固体废物

根据原环评，现有项目固体废物主要来自于待宰圈养时产生的猪粪和屠宰加工中产生的内脏内容物，脱毛时产生的猪毛，病死猪，不合格酮体，污水站污泥，检疫废物，以及职工生活垃圾等。现有项目固体废物产生及处置情况见下表所示。

表2.2-10  现有工程固体废物产生及处置情况汇总表  单位：t/a

| 固废名称 | 性质 | 来源 | 形态 | 产生量 | 处理处置量 | 处置设施/方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪粪便、内脏内容物 | 一般固废 | 生产 | 固态 | 790t/a | 790t/a | 外售给相关企业综合利用 |
|  | 一般固废 |  |  |  |  |  |
| 猪毛 | 一般固废 | 生产 | 固态 | 165t/a | 165t/a |  |
| 病死猪、不合格酮体 | 一般固废 | 生产 | 固态 | 300t/a | 300t/a | 委托有资质单位 统一无害化处理 |
| 污水站污泥 | 一般固废 | 废水处理 | 固态 | 10t/a | 10t/a | 外售给相关企业综合利用 |
| 检疫废物 | 危险废物 | 实验室 | 固态 | 0.5t/a | 0.5t/a | 收集后暂存于危废间，委托有资质单位定期处理 |
| 生活垃圾 | 一般固废 | 生活 | 固态 | 50.4t/a | 50.4t/a | 环卫部门定期清运 |

综上所述，现有项目工程污染物排放情况见下表。

表2.2-11  现有工程污染物排放情况汇总表  单位：t/a

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 排放量 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 待宰车间 | NH3 | 0.0765t/a | 加强通风、地面及时冲洗和清扫的措施 |
|  |  | H2S | 0.0205t/a |  |
|  | 屠宰车间 | NH3 | 0.933t/a | 加强通风、地面及时冲洗和清扫的措施 |
|  |  | H2S | 0.028t/a |  |
|  | 污水处理站 | NH3 | 0.234t/a | 产生恶臭的处理单元加盖、配备除臭系统进行除臭 |
|  |  | H2S | 0.009t/a |  |
|  | 锅炉房 | NOX | 0.263t/a | / |
|  |  | SO2 | 0.066t/a |  |
|  |  | 颗粒物 | 0.004t/a |  |
| 废水 | 生活污水 | 水量 | 226684.23m3/a |  |
|  |  | COD | 11.3t/a | 生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网 |
|  |  | NH3-N | 1.13t/a |  |
| 固体废物 | 生产过程 | 猪粪便、内脏内容物 | 790t/a | 外售给相关企业综合利用 |
|  |  | 猪毛 | 165t/a |  |
|  |  | 病死猪、不合格酮体 | 300t/a | 委托有资质单位统一无害化处理 |
|  |  | 污水站污泥 | 10t/a | 外售给相关企业综合利用 |
|  |  | 检疫废物 | 0.5t/a | 委托有资质单位处理 |
|  | 生活和办公 | 生活垃圾 | 50.4t/a | 统一收集由环卫部门处理 |
| 噪声 | 主要来源于各生产设备运行过程中产生的噪声，噪声源强约70~95dB（A）。经基础减振、厂房隔声及厂区绿化等措施后可达标排放。 |  |  |  |

## 2.3总量控制指标

根据《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发[2021]33号）和《湖南省“十四五”生态环境保护规划》、《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》，对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物实行排放总量控制。

氮氧化物、二氧化硫总量根据核算，项目锅炉废气中NOX排放总量0.2629t/a，SO2 排放总量0.066t/a。

项目废水排放量226684.23t/a，COD、氨氮排放许可浓度按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准计算，即COD11.33t/a、氨氮1.13t/a。根据建设单位现有排污权证，现有排污权指标为：COD68.6t/a、氨氮10.5t/a。现有项目COD、氨氮排放总量满足排污权申请总量并有富余，富余量为COD57.27t/a、氨氮9.37t/a。

## 2.4现有工程环保手续执行情况

### 2.4.1现有工程环保手续执行情况

（1）现有工程环评、验收情况

公司环保及验收手续如下：

表2.4-1  伟鸿食品股份有限公司现有工程环保手续情况汇总表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 环评批复 |  | 验收批复 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 时间 | 审批文号 | 时间 | 文号 |  |
| 1 | 年屠宰牲猪100万头生产线建设项目 | 在现有厂区内建设肉食加工基地，设计年屠宰牲猪规模100万头，另包括冷却肉加工、熟食加工、乳猪加工和副产品加工生产线。 | 2003.10.16 | 潭环函〔2003〕85号 | 2006 | / |  |
| 2 | 伟鸿生产研发信息中心建设项目 | 在现有厂区拟建设伟鸿生产研发信息中心建设项目，建筑面积14701.34m2，共计5层，包括消防、空调、水、电等设备用房，其中1层为生猪屠宰车间，2层为食品信息中心，3、4层为食品研究中试基地，5层为食品研究院 | 2014.9.16 | / | 2017.11.16 | 岳环验〔2017〕第08号 |  |
| 3 | 伟鸿冷链物流中心建设项目 | 设计冷库规模5万吨，主要建筑内容包括冷链物流交易门面5000m2，冷库18900m2，机房1080m2，综合楼1200m2 | 2011.5.18 | 湘环评表〔2011〕57号 | 2017.12.28 | / | 自主验收 |

现有正在运营的项目主要为年屠宰牲猪100万头生产线建设项目、伟鸿生产研发信息中心建设项目，全厂生猪屠宰生产线批复产能为109万头/年，不包括冷却肉加工、熟食加工、乳猪加工和副产品加工生产线；冷库冷链物流相关项目由集团子公司玮鸿农产品冷链物流有限公司运营，本环评不纳入评价。现有项目环评批复落实情况见下表所示。

表2.4-2 环评批复落实情况

| 编号 | 环评建议及环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目排水实施雨污分流制，项目产生的各类生活污水经公司现有污水处理厂处理达标后外排。待区域内污水管网与城市污水处理厂截污干管对接后，项目产生的废水必须全部纳入城市污水处理厂集中处理后外排。 | 项目排水实行雨污分流制，待宰间、屠宰车间废水以及生活污水经管网收集后进入厂区废水处理设施处理。(厌氧+SBR+回流沉淀） 废水经处理后达到GB13457-92《肉类加工工业水污染物排放标准》表3、畜类屠宰三级标准后排入市政管网进入河东第二污水处理厂处理。 |
| 2 | 加强噪声污染控制，优化物流中心布局，选用低噪声设备并采取有效的隔声降噪措施，确保厂界噪声达标，加强物流运输车辆管理，实行禁鸣限速措施，防止噪声扰民。 | 合理布局，优先选用低噪声设备，并对车间制冷设备采取基础减震、厂房隔声等来减小噪声的传播；锅炉风机采取厂房隔声、屠宰车间设备加装减振垫，减小噪声强度，对于待宰间猪的鸣叫声通过距离衰减和厂界绿化隔声等措施减小噪声的影响厂区实行限速、禁鸣措施，并且在厂界种植绿化隔声带，最大限度的减小噪声对周边影响。 |
| 3 | 做好各类固废的污染控制管理，厂区内应合理布设垃圾收集点，对各类固体废物实施分类收集，及时清运，避免产生二次污染；糜烂冷冻食品、过期产品与现有生猪屠宰基地产生的病死猪必须按照卫生防疫的相关要求进行无害化处理。 | 待宰间产生的猪粪便、屠宰车间产生的肠胃残留物收集后外售作为肥料，病死猪以及屠宰车间产生的不可使用碎肉送至湘潭市动物无害化处理中心进行处理。屠宰车间产生的猪毛、蹄壳收集后外售给津市市金湘猪鬃实业有限公司。污水处理站产生的剩余污泥收集晒干后与猪粪便一起外售。生活垃圾定点收集后由环卫部门清运。项目所产生的固体废弃物均实现无害化和资源化利用。 |
| 4 | 建立健全环境管理制度，按《危险化学品安全管理条例》的规定，做好制冷剂液氨的储运及使用过程中的安全管理，设置事故废水收集、处理系统，制定应急风险预案，确保周边环境安全。 | 项目制定了环境管理制度并严格按照《危险化学品安全管理条例》的规定针对制冷剂液氨的储运及使用制定了操作规程以及制冷机房液氨泄露应急预案，确保周边环境安全。公司建设了污水收集管网及污水处理站，在发生火灾等事故时可收集、处理产生的废水。 |
| 5 | 营运期间锅炉必须使用清洁能源，天然气锅炉外排烟气中SO2、NOx、烟尘产生的浓度达到GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》Ⅱ时段标准。 待宰间、屠宰车间、废水处理设备产生的恶臭气体，应加强管理，采用环评报告表所列措施，减轻恶臭对周边环境影响，确保厂界恶臭气体NH3、H2S浓度基本达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）新扩改项目二级标准。 | 项目锅炉用天然气为燃料锅炉废气中二氧化硫、氮氧化物排放浓度达到《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表2、燃气锅炉标准。待宰间、屠宰车间半封闭，待宰间的猪粪便、猪尿水及时冲洗，猪粪池及时清掏，屠宰车间四周装有排风扇，加强通风。地面及时冲洗和清扫，尽量减少恶臭气体挥发。厂界无组织氨气、硫化氢浓度可达到《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993新扩改项目二级标准要求。 |

根据企业现有工程验收报告及附件，企业的废水、废气、噪声、固体废物及环境风险防范设施均按照环评批复的要求建设了处理设施，并且做到和主体工程同时设计、同时施工、同时运行，基本满足“三同时”验收的要求。根据监测结果，营运期项目所产生的废气、废水、噪声监测结果均达到验收执行标准，基本落实了环评和环评审批中的要求。

（2）排污许可证及年度执行报告

伟鸿食品股份有限公司于 2020年 6月 21取得湘潭市生态环境局颁发的排污许可证（证书编号 91430300780883990Y001Y），并于2024年7月2日进行了变更和延续，有效期至2028年6月20日。

根据伟鸿食品股份有限公司2023、 2024年度执行报告及季度执行报告显示，监测数据与实际排放情况正常，无异常排放情况发生。

### 2.4.2自行监测及执行报告情况

企业已按排污许可要求开展了自行监测。根据2024年度自行监测报告结果，企业废气、废水、噪声均能达标排放，监测数据与实际排放情况正常，无异常排放情况发生。

## 2.5工程存在的环境问题及整改建议

### 2.5.1现有工程存在的主要问题

根据验收资料及现场踏勘，伟鸿食品股份有限公司存在以下问题：

1、现有项目待宰车间、屠宰车间、污水处理站恶臭均采用无组织排放，对周边环境有一定影响。扩建项目变更产能实施后，随着屠宰量的增加，恶臭污染源将进一步增大。为减少对周边敏感点的影响，本次改扩建项目拟对污水处理站，敞露池体加盖，对产生的恶臭气体收集后经生物除臭装置处理；项目产生的恶臭气体经收集后排放，能减少无组织恶臭气体对周边环境敏感点的影响，其余活羊屠宰车间、牛屠宰车间设置于现有信息研发中心一楼进行，通过加强车间通风、及时清洁地面，喷洒除臭剂等措施减少无组织臭气污染物产生。

2、厂区初期雨水未收集处理，存在雨水冲刷产生的地表径流污染。本变更项目设置雨水管网的截止阀措施将初期雨水收集至初期雨水池，后送入厂区自建污水处理站处理。

### 2.5.2“以新代老”整改要求

（1）拟对污水处理站恶臭气体进行收集，经生物除臭装置处理后引至排气筒高空排放（排气筒高度为15m）；敞露池体加盖，对产生的恶臭气体收集后引至排气筒高空排放；项目产生的恶臭气体经收集后有组织排放，能减少无组织恶臭气体对周边环境敏感点的影响，其余活羊屠宰车间、菜牛屠宰车间设置于现有信息研发中心一楼进行，通过加强车间通风、及时清洁地面，喷洒除臭剂等措施减少无组织臭气污染物产生。

（2）设置雨水管网的截止阀措施将初期雨水收集至初期雨水池，后送入厂区自建污水处理站处理。

### 2.5.3环保投诉及行政处罚

企业自运行以来，未发生过重大环境风险事故，近三年内未收到附近居民及企业、事业单位的投诉意见。

# 第三章  项目工程分析

## 3.1工程概况

### 3.1.1建设项目概况

项目名称：新增牛羊屠宰生产线项目；

项目性质：改扩建；

建设单位：伟鸿食品股份有限公司；

项目选址：湖南省湘潭市岳塘区荷塘街道团山铺路8号，项目中心地理坐标为：（112°56′11.621″、N27°58′3.681″）。

建设内容及规模：项目在现有年屠宰生猪100万头的规模基础上，对现有生产研发信息中心一楼进行适应性改造，新增牛、羊屠宰线各1条，其余办公生活区、冷链区、环保处理设施等均依托现有。改造后全厂实现年屠宰生猪100万头、屠宰肉牛10万头、羊屠宰100万只的屠宰规模。

项目劳动定员及生产制度：不新增劳动定员，项目现有职工140人，其中20人为管理和工程技术人员，实行一班工作制（8:00~12:00，13:00~17:00），年工作360天，劳动定员由现有人员进行调配。

项目总投资3000万元，项目占地面积200000m2。

建设周期：6个月。

### 3.1.2建设内容

原项目生猪屠宰生产线由原环评批复的109万头/年调整为100万头/年，原有屠宰车间及生产设备保留，研发信息中心一楼进行适应性改造，新增牛、羊屠宰线各1条，项目建成后全厂总产能为生猪屠宰100万头/年，牛屠宰10万头/年，羊屠宰100万只/年，同时对现有污水处理站进行提质改造，其余辅助设施依托现有。本项目主要内容组成及依托现有工程情况详见表3.1-1。

表3.1-1  项目内容组成一览表

| 项目 类别 | 工程名称 | 主要建设内容 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现状 |  |  | 改建后 |  |
| 主体 工程 | 1#生猪屠宰生产线 | 总建筑面积12100m2，其中待宰车间1500 m2，屠宰车间3000m2，分割车间5000m2，冷库3600m2。 |  |  | 本次改扩建不针对生猪屠宰生产车间设备、厂房布置进行变更，原生猪屠宰产能由109万头/年调整为100万头/年。 | 对现有信息研发中心一楼进行改建，建设牛、羊屠宰生产线 |
|  | 2# 牛、羊屠宰生产线 | 利用现有信息研发中心一楼进行改造，建设牛、羊屠宰生产线。目前一楼无生产活动，为闲置状态 |  |  | 总建设面积3900m2，分为待宰车间、屠宰车间等，屠宰车间包括下水车间、急宰间、排酸间、分割车间等 |  |
| 辅助 工程 | 办公区 | / |  |  |  | 不变 |
| 公用 工程 | 供水 | 市政给水 |  |  |  | 不变 |
|  | 供电 | 市政供电 |  |  |  | 不变 |
|  | 供气 | 天然气 | 通过天然气管道供给 |  |  | 不变 |
| 环保 工程 | 废气防治 | 待宰车间 | ①及时清理积存的猪粪尿；②及时清洗地面；③在待宰圈上方安装除臭剂喷雾喷头喷洒天然植物提取液 |  |  | / |
|  |  | 屠宰车间 | ①及时清理一般固体废物；②及时清洗地面；③在屠宰车间上方安装除臭剂喷雾喷头喷洒天然植物提取液 |  |  |  |
|  |  | 污水处理站 | ①在污水处理系统四周使用除臭剂降低恶臭；②污水处理设施产生恶臭的区域加盖 |  |  |  |
|  | 废水防治 | 处理规模1500t/d，废水处理工艺为“格栅→隔油→调节→水解酸化→两级接触氧化→二沉淀”，废水经污水处理站处理后达《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中的表3中三级标准后进入市政污水管网 |  | 处理规模由1500t/d提升至2500t/d，废水处理工艺为“格栅→隔油→调节→水解酸化→两级接触氧化→二沉淀”，废水经污水处理站处理后达《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中的表3中三级标准后进入市政污水管网 |  | 改建现有污水处理站，提升处理规模及出水水质 |
|  | 噪声治理 | 采取设置减震基础、隔声降噪措施；厂区绿化；调整生产布局 |  |  |  |  |
|  | 固废处置 | 一般固废 | 待宰间产生的猪粪便、屠宰车间产生的肠胃残留物收集后外售作为肥料，病死猪以及屠宰车间产生的不可使用碎肉送至托湘潭市动物无害化处理中心进行处理。屠宰车间产生的猪毛、蹄壳收集后外售给津市市金湘猪鬃实业有限公司。污水处理站产生的剩余污泥收集晒干后与猪粪便一起外售。生活垃圾定点收集后由环卫部门清运。 |  |  | 依托现有 |
|  |  | 危险废物 | 主要为实验室检疫、检验废物和药品。暂存于危废间，定期委托有资质单位统一处理 |  |  | 新建 |
| 储运工程 | 原料区 | / |  |  |  | 依托现有 |
|  | 成品区 | / |  |  |  | 依托现有 |
| 依托工程 | 消防 | 配备灭火器材 |  |  |  |  |
|  | 食宿 | 依托现有职工食堂，本项目不新增员工 |  |  |  |  |

### 3.1.3生产规模

企业扩建后企业生产规模如下：

表3.1-2  扩建后企业产品方案

| 序号 | 生产线 | 年屠宰量/头（只） | 单位活屠重/kg﹒头-1 | 产品系列 | 产品分类 | 年产量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生猪屠宰线 | 1000000 | 110 | 主产品 | 猪肉 | 79200 |
|  |  |  |  | 副产品 | 猪血、猪血、肠、 内脏、头、蹄等 | 24200 |
| 2 | 肉牛屠宰线 | 100000 | 500 | 主产品 | 牛肉 | 32000 |
|  |  |  |  | 副产品 | 牛血、肠、内脏、头、蹄、牛蹄筋等 | 13500 |
|  |  |  |  |  | 牛皮 |  |
|  |  |  |  |  | 牛骨 |  |
|  |  |  |  |  | 油脂 |  |
| 3 | 肉羊屠宰线 | 1000000 | 50 | 主产品 | 羊肉 | 35500 |
|  |  |  |  | 副产品 | 羊骨 | 14500 |
|  |  |  |  |  | 油脂 |  |

### 3.1.4主要生产设备情况

本项目生猪屠宰生产设备依托现有，本次改扩建主要新增牛、羊屠宰设备。新增牛、羊屠宰设备情况见下表所示。

表3.1-3  项目主要生产设备情况表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屠宰车间 |  |  |  |
| 1 | 羊白条提升机 |  | 1台 |
| 2 | 羊烫毛池 | 2600×160×850、304材质、自动温控 | 1座 |
| 3 | 羊清水池 | 2600×160×750、304材质 | 1座 |
| 4 | 羊扯皮机 |  | 1台 |
| 5 | 空压机 | 15KW、3个1立方储气罐 | 1台 |
| 6 | 屠宰输送机 |  | 2台 |
| 7 | 开肛不锈钢工作台 |  | 1个 |
| 8 | 开肛器 |  | 1套 |
| 9 | 劈半锯消毒装置 |  | 1套 |
| 10 | 刀具消毒装置 |  | 6套 |
| 11 | 不锈钢围裙清洗器 |  | 6套 |
| 12 | 洗手/刀消毒装置 |  | 8套 |
| 13 | 羊毛风送系统 |  | 1套 |
|  | 白条下载输送机 |  | 1套 |
| 14 | 升降机 |  | 1台 |
| 15 | 装卸升降机 |  | 2台 |
| 下水车间 |  |  |  |
| 16 | 羊副产整理工作台 | 8000×1000×800、304材质 | 1座 |
| 17 | 胃容物输送机 | 304气动刀阀 | 1台 |
| 18 | 胃容物集存箱 |  | 1个 |
| 19 | 不锈钢燎毛炉 |  | 1个 |
| 20 | 不锈钢鞭条式清洗机 |  | 1台 |
| 21 | 不锈钢鞭条式清洗抛光机 |  | 1台 |
| 22 | 红白内脏检疫输送机 |  | 1台 |
| 23 | 摘白内脏输送机 |  | 1台 |
| 24 | 内脏检疫废弃物收集槽 |  | 1个 |
| 分割间 |  |  |  |
| 25 | 进二层起吊机 |  | 1台 |
| 26 | 轨道秤 |  | 1个 |
| 27 | 至分割剔骨间的输送机 |  | 1台 |

### 3.1.5主要原辅材料及能源消耗

项目主要原辅材料消耗情况详见表3.1-4。能源消耗情况详见表3.1-5。

表3.1-4  本项目主要原辅材料消耗情况一览表

| 编号 | 原辅材料 | 用量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评批复用量 | 实际用量 | 扩建项目拟用量 |
| 1 | 生猪 | 109万头/年 | 30万头/年 | 100万头/年 |
| 2 | 活牛 | / | / | 10万头/年 |
| 3 | 羊 | / | / | 100万只/年 |
| 4 | PAC | / | 0.5t/a | 1t/a |
| 5 | PAM | / | 0.5t/a | 1t/a |
| 6 | 检疫用试剂卡、试剂盒 | / | / | 0.72t/a |

表3.1-5  本项目主要能源消耗情况一览表

| 序号 | 物料名称 | 消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 | 1216228t/a | / |
| 2 | 电 | 200万度/a | / |
| 3 | 天然气 | 720000m3/a | / |

项目主要原辅材料介绍：

①聚合氯化铝（PAC）

PAC是一种无机物，一种新兴净水材料、无机高分子混凝剂。它是介于AlCl3和Al(OH)3之间的一种水溶性无机高分子聚合物。聚合氯化铝具有吸附、凝聚、沉淀等性能，其稳定性差，有腐蚀性，如不慎溅到皮肤上要立即用水冲洗干净。生产人员要穿工作服，戴口罩、手套，穿长筒胶靴。聚合氯化铝具有喷雾干燥稳定性好，适应水域宽，水解速度快，吸附能力强，形成矾花大，质密沉淀快，出水浊度低，脱水性能好等优点。

②聚丙烯酰胺（PAM）

PAM是一种线型高分子聚合物，化学式为(C3H5NO)n。白色粉状物，密度为1.320g/cm。(23°C)，玻璃化温度为188°C，软化温度近于210°C，由于聚丙烯酰胺分子链上含有酰胺基，有些还有离子基团，故其显著特点是亲水性高，比其他大多数水溶性高分子的亲水性高得多。它易吸附水分和保留水分，因此广泛应用于水处理，造纸，石油，煤炭，矿治，地质，轻纺，建筑等工作部门。

③天然气：主要成分烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷；天然气不溶于水，密度约0.717kg/Nm3。本项目天然气主要作为主要反应方程可表示为：CH4→C+2H2↑。

### 3.1.6厂区平面布置

本项目车间布局整体与现状保持一致，物料转运均依托厂内现有道路。平面布置见附图。

### 3.1.7公用工程

（1）给排水

1）给水

本项目生活用水和生产用水均取自市政的自来水管网，自来水厂供水的水质、水量及水压均能够满足该项目用水需求。

2）排水

本项目排水采取雨污分流的排水制。

①废水

运营期废水主要包括生产废水（包括屠宰废水、冲洗废水、清洗废水等）、初期雨水以及员工生活污水。

生产废水：运营期各类生产废水由厂区自建的污水处理站处理，处理后通过市政污水管网汇入河东第二污水处理厂处理；

初期雨水：初期雨水通过初期雨水收集池（50m3）收集，收集后由自建的污水处理站处理，处理后通过市政污水管网汇入河东第二污水处理厂处理；

生活污水：员工生活污水经化粪池和厂区污水处理站处理后通过市政污水管网汇入河东第二污水处理厂处理；

厂区污水总排放口执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）中表3畜类屠宰加工三级标准与河东第二污水处理厂纳管标准中较小值，具体执行标准见表1.3-5。

②雨水

项目雨水排入上瑞高速连接线雨水管网，向南经芙蓉大道涵洞排入东南面约1.1km处的王家晒渠。

（2）供电

厂区供电电源来自市政电网，厂内设有完善的配电设施。

## 3.2工程分析

### 3.2.1施工期工艺流程和环境影响因素分析

本项目改扩建主要是针对现有生产研发信息中心一楼进行改建，施工期主要污染包括设备安装噪声、粉尘等，但这些影响是暂时的，随着工程建设的完成而终止。

### 3.2.2运营期工艺流程及环境影响因素分析

1、生猪屠宰工艺流程

本次改扩建环评未对现有生猪屠宰工艺进行改变，生猪屠宰工艺见2.2.1章现有工程生产工艺流程。

2、活牛屠宰工艺流程

图4-2 活牛屠宰生产工艺流程图

①宰前检验：卸车前应查验产地动物防疫监督机构开具的检疫合格证明，并临车观察牛的状况，证货相符方可卸车。卸车后观察牛的健康状况，按检查结果进行分圈管理：合格牛可送待宰圈；可疑病畜送隔离圈观察，恢复正常的可并入待宰圈；病畜和伤残牛送急宰间处理。检疫合格的肉牛送入待宰圈暂养，项目入厂肉牛在待宰圈圈养周期为8~12h，一般不超过12h。待宰圈内肉牛在屠宰前8小时要中止饲喂，仅确保肉牛足够的饮水，并供给安静的环境。屠宰前6小时，中止供给饮水，以使畜体代谢恢复正常。

②淋浴冲洗：活牛进屠宰车间之前，首先要进行淋浴清洗，洗掉身体上的污垢和微生物，同时也便于电击致昏。该过程产生冲洗废水。

③刺杀沥血：牛进入翻板箱后，利用二次气动侧翻的形式，第一次侧翻放出牛腿，用拴牛腿链拴住牛的一后腿，第二次侧翻放出整头牛体，通过提升机提升进入放血轨道，牛在轨道上倒挂进行刺杀放血。沥血时间一般为5—6min。收集的血作为副产品包装暂存入冷库中。

④预剥皮、机械剥皮：屠宰先预剥前、后腿皮，只留背部皮由扯皮机，并将前后蹄去掉收集入库。预剥后腿皮时结扎肛门，防止粪便外泄。将胸腹部割开，预剥胸腹皮。利用扯皮机缓慢扯下肉羊背部的皮，并将整张牛皮转至收集间贮存。

⑤去头、开膛：将肉牛头割下，清洗后挂在红内脏同步检验线上与胴体对照同步检验。检验后放入专用容器内，将头收集入库出售。开胸是利用开胸腔劈开胸骨，同时结扎红肠，防止胃容物外溢。

⑥酮体劈半、改四分体：将劈半锯插入牛的两腿之间，从耻骨连接处下锯，从上到下匀速地沿牛的脊柱中线将胴体劈成二分体；扒下肾脏周围脂肪、修伤痕、除淤血及血凝块、修整颈肉、割除体腔内残留的零碎块和脂肪，割除胴体表面污垢。

⑦剔骨：把改好的四分体推到剔骨区域，四分体挂在生产线上，剔骨人员把切下的大块牛肉放在分割输送机上，自动传送给分割人员，再由分割人员分割成各个部位肉。分割好的部位肉真空包装后，放入冷冻盘内用凉肉架车推到成品冷却间保鲜。

⑨排酸：预冷后的胴体送入排酸间进行冷却排酸，排酸间的温度0～40°C，排酸时间不超过16h。

3、活羊屠宰工艺流程

图4-3 活羊屠宰生产工艺流程图

工艺简介：

①宰前检验：卸车前应查验产地动物防疫监督机构开具的检疫合格证明，并临车观察羊的状况，证货相符方可卸车。卸车后观察羊的健康状况，按检查结果进行分圈管理：合格羊可送待宰圈；可疑病畜送隔离圈观察，恢复正常的可并入待宰圈；病畜和伤残牛送急宰间处理。检疫合格的肉牛送入待宰圈暂养，项目入厂肉牛在待宰圈圈养周期为8~12h，一般不超过12h。待宰圈内肉牛在屠宰前8小时要中止饲喂，仅确保肉牛足够的饮水，并供给安静的环境。屠宰前6小时，中止供给饮水，以使畜体代谢恢复正常。

②淋浴冲洗：活羊进屠宰车间之前，首先要进行淋浴清洗，洗掉身体上的污垢和微生物，同时也便于电击致昏。该过程产生冲洗废水。

③刺杀放血：将羊固定住，保持仰卧的姿态，然后用尖刀从羊的第3、4根肋骨之间和胸骨偏左处开一个口，再将手伸入胸腔刺破或掐断主动脉。

④预剥皮、烫毛剥皮：用羊用叉挡将羊的两后腿叉开，以便前腿、后腿和胸部的预剥。用羊用扯皮机的夹皮装置夹住羊皮，从羊的后腿往前腿方向扯下整张羊皮，根据屠宰的工艺，也可从羊的前腿往后腿方向扯下整张羊皮。

⑤去头、去蹄、开膛：将肉羊头割下，清洗后挂在红内脏同步检验线上与胴体对照同步检验。检验后放入专用容器内，将头收集入库出售。开胸是利用开胸腔劈开胸骨，同时结扎红肠，防止胃容物外溢。

⑥酮体劈半：将劈半锯插入羊的两腿之间，从耻骨连接处下锯，从上到下匀速地沿脊柱中线将胴体劈成二分体。

⑦高压冲洗：将羊酮体利用高压水枪冲洗。

⑧排酸：将修割、冲洗后的羊胴体进排酸间进行“排酸”，排酸间的温度0～40°C，排酸时间不超过16h。

⑨分割修整：把排酸后羊胴体推到剔骨区域，羊胴体挂在生产线上，剔骨人员把切下的大块肉放在分割输送机上，自动传送给分割人员，再有分割人员分割成各个部位肉。

## 3.3物料平衡

根据同行业屠宰生产线的有关情况，本项目按照猪的活屠重110kg/头、牛的活屠重为500kg/头、羊的活屠重为50kg/只计算产品的物料平衡。本项目生猪、牛、羊屠宰物料平衡见下图所示。

表3.3-1  项目物料平衡表

| 生产线 | 投入量（t/a） | 产出类别 | 产出物名称 | 产出量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生猪屠宰加工 | 110000 | 主产品 | 猪肉 | 79200 |
|  |  | 副产品 | 猪血、肠、内脏、蹄、头等 | 22000 |
|  |  |  | 猪油 | 2200 |
|  |  | 废弃物 | 粪便及肠胃内容物 | 2640 |
|  |  |  | 猪鬃、猪毛 | 550 |
|  |  |  | 碎肉、碎骨、废油脂 | 2200 |
|  |  |  | 不合格病体内脏、有病胴体、病死猪 | 1100 |
|  |  |  | 其余损耗（油脂、少量血液等杂质进入废水） | 1100 |
| 活牛屠宰加工 | 50000 | 主产品 | 牛肉 | 32000 |
|  |  | 副产品 | 牛血、肠、内脏、蹄、头等 | 2500 |
|  |  |  | 牛皮 | 4000 |
|  |  |  | 牛骨 | 4000 |
|  |  |  | 牛油 | 3000 |
|  |  | 废弃物 | 粪便及肠胃内容物 | 1500 |
|  |  |  | 牛毛 | 500 |
|  |  |  | 牛三腺 | 750 |
|  |  |  | 检疫不合格或病死牛 | 500 |
|  |  |  | 其余损耗（油脂、少量血液等杂质进入废水） | 1250 |
| 活羊屠宰加工 | 50000 | 主产品 | 羊肉 | 35500 |
|  |  | 副产品 | 羊血、肠、内脏、头、蹄等 | 7500 |
|  |  |  | 油脂 | 2500 |
|  |  | 废弃物 | 粪便及肠胃内容物 | 1500 |
|  |  |  | 羊毛 | 750 |
|  |  |  | 检疫不合格或病死 羊 | 1250 |
|  |  |  | 其余损耗（油脂、少量血液等杂质进入废水） | 1000 |
| 合计 | 210000 | / | / | 210000 |

## 3.4水平衡

（1）屠宰用水

屠宰用水包括生猪冲淋、宰后烫毛、内脏及酮体等清洗用水。本项目投产后，年屠宰生猪100万头、牛10万头、羊100万头，年工作360天，折合约日屠宰生猪2777头、牛277头、羊2777头。根据湖南省地方标准《用水定额 第2部分：工业》（DB43/T388.2-2025）计算，屠宰及肉类加工生产用水量见下表所示。

表3.4-1  屠宰及肉类加工生产用水量

| 行业代码 | 定额编号 | 行业名称 | 产品名称 | 用水定额先进值 | 年屠宰量 | 用水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C135 | 1351 | 屠宰及肉类加工 | 生猪屠宰 | 0.8m3/头 | 100万头 | 800000m3 |
|  | 1352 |  | 牛屠宰 | 1.2m3/头 | 10万头 | 120000m3 |
|  | 1553 |  | 羊屠宰 | 0.27m3/头 | 100万头 | 270000m3 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1190000m3 |

根据上表得出项目屠宰用水约为119万m3/a（3305.56m3/d），屠宰废水产生量根据根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》(HJ2004-2010)，屠宰废水量约为用水量80%~90%，本评价取90%，则屠宰废水量为107.1万m3/a（2975 m3/d）。

（2）冲洗用水

根据业主提供的资料，屠宰车间需要清洗建筑面积11900 m2，每天冲洗一次；待宰车间总面积2600m2，每两天冲洗一次。项目车间需要清洗总建筑面积约为14500m2，根据建设单位提供的资料，屠宰车间地面冲洗用水量按1L/m2·次计算，待宰车间地面冲洗用水量按1L/m2·次计算，则拟建项目清洗用水量5220m3/a（14.5m3/d），冲洗废水量按用水量的90%计，则冲洗废水产生量为5126.4m3/a（13.05m3/d）。

（3）设备清洗用水

项目设备每天清洗一次，根据建设单位估算，设备清洗用水量1.0 m3/d，则清洗用水量为360m3/a（1m3/d），清洗废水量按用水量的90%计，则冲洗废水产生量为324m3/a（0.9m3/d）。

（4）车辆清洗用水

项目屠宰生猪100万头/年，牛10万头/年、羊100万头/年，车辆平均运输量按100头·猪/车次计，20头·牛/车次计，150头·羊/车次计；则车辆运输次数约为21667次/年；另外项目废弃物运输车辆每天按运输3车次计算，则预计项目全年车辆运输车辆22747次，参考《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2019)载重汽车采用高压水枪冲洗方式冲洗用水定额为80～120L/辆·次，本项目取用水定额的平均值100L/辆·次，则项目运输车辆冲洗用水量为2274.7m3/a（6.32m3/d），排水量按用水量的90%计算，则车辆清洗废水量为2247.23 m3/a（5.67m3/d）。

（5）消毒用水

运输车辆进场等经过消毒水池进行消毒，根据初步估算，预计新增进场车辆进出消毒水池日消耗水量为3.0m3/d，即1080m3/a（3m3/d），消毒过程中消毒水通过空气蒸发、车辆携带等消耗，无废水产生。

（6）绿化用水、道路浇洒用水

根据湖南省地方标准《用水定额 第3部分：生活、服务业及建筑业》（DB43/T388.3-2025）中表5道路、场地浇洒用水和绿化用水系数估算，项目绿化面积约12000m2，绿化用水量为12000×1×10-3×360=4320t/a；道路、场地占地面积约9100m2，浇洒用水量为9100×1.5×10-3×360=4914t/a；绿化用水、道路浇洒用水合计用水量9234m3/a（25.65m3/d），该部分用水全部蒸发，无排放废水。

（7）锅炉房用水

本次拟通过1台6t/h锅炉供热，项目年工作360天，锅炉平均日工作时间6h，锅炉循环水系统需定期补充新鲜水，根据《锅炉节能技术监督管理规程》(TSGG0002-2010)中第二十条规定的热水锅炉系统补水量一般不大于循环水量的1%，本评价补水量按循环水量1%计，根据《锅炉节能技术监督管理规程》(TSGG0002-2010)中第四十一条规定：规定工业锅炉正常排污率以除盐水为补给水的工业锅炉不高于2%，本项目按2%计算，由此可知，本项目锅炉补充水量为循环水量的3%，则补充水量为6×6×3%×360=388.8t/a（1.08t/d）。补充水量全部蒸发，无排放废水。

（8）尿液

本工程运营期屠宰生猪100万头/年，牛10万头/年、羊100万头/年，根据下文表3.3-2可知，预计项目生猪、牛、羊尿液产生量约为2939.76t/a（8.166m3/d），排放系数按0.9计算，则经收集的尿液量为2645.73t/a（7.35m3/d）。项目生猪、牛、羊产生的尿液通过污水处理站处理后排放。

（9）生活用水

项目所在位置为湘潭市岳塘区，湘潭市常住人口在100万至500万范围内，属于大型城市，则生活用水根据湖南省地方标准《用水定额 第3部分：生活、服务业及建筑业》（DB43/T388.3-2025）中城镇居民生活用水155L/（人·d）计算；项目劳动定员为140人，生产生活时间按360天/年计算，即生活用水量为7812m3/a（21.7 m3/d）。根据《室外排水设计规范》(GB50014-2021)，居民生活污水定额可按用水定额的90%计算(其余10%蒸发损耗等)，则生活污水量为7030.8m3/a（19.53 m3/d）。

（10）初期雨水

为避免牲畜运输车辆的粪便遗洒等可能对周围环境造成的污染，对牲畜运输车辆停留经过的厂区道路及道路周边场地前15min的初期雨水进行收集。项目总用地面积为200000m2，厂区道路、场地面积约9100m2（0.91公顷）。初期雨水计算采用《室外排水设计标准》GB50014-2021），排水管渠的雨水设计流量可按下式计算：

Q=q×ψ×F

式中：Q—雨水设计流量（升/秒）；

q—设计暴雨强度（升/秒•公顷）；

ψ—径流系数，0.9；

其中，设计暴雨强度按湘潭市暴雨强度计算公式（湖南省气候中心根据数理统计法统计，湘潭市气象局参与编制）计算：

q=8844.178（1+1.038lgP）（t+29.872）1.02

式中：q——设计暴雨强度[L/（hm2·s）]；

P——设计重现期（年），本次计算取P =1；

t——降雨历时（min）。

t的取值本评价按照降雨历时和地面集水时间计算，应根据汇水距离、地形坡度、地面种类等因素决定，本项目t取值为30min。

根据上述公式，计算得出q=13611L/（hm2·s），Q=111.474L/s，降雨前15min雨水量为100.33m3。湘潭地区年平均降雨天数为155d，则初期雨水预计产生量为15551.15m3/a（约42.60m3/d）。

图3.4-1 项目水平衡表（单位：m3/d）

根据项目水平衡表，项目废水排放量3064.1m3/d，即1103076m3/a。

## 3.5产污环节分析

本项目运营过程产污环节见表3.5-1。

表3.5-1 项目运营期产污分析

| 类别 | 产污环节 | 主要污染物 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 运输 | 汽车尾气 | 厂区绿化 |
|  | 待宰车间 | NH3、H2S、臭气浓度 | 粪尿及时清理处置，内容物密闭容器收集，日产日清；车间地面及时冲洗清洁和喷洒除臭剂 |
|  | 屠宰车间 | NH3、H2S、臭气浓度 | 加强车间通风，喷洒除臭剂，废物密封暂存，日产日清 |
|  | 锅炉 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度 | 使用清洁能源 |
|  | 污水处理站 | NH3、H2S、臭气浓度 | 产生恶臭气体的区域加罩或加盖；对恶臭气体集中收集后排放 |
| 废水 | 污水处理站 | pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油、总氮、总磷、大肠菌群等 | 自建污水处理站 |
| 噪声 | 待宰车间、屠宰车间、污水处理站 | 猪叫声、屠宰设备等机械噪声 | 基础减震、封闭隔音 |
| 固废 | 待宰车间、屠宰车间、污水处理站 | 牲畜粪便、肠胃残留物、病死猪牛羊等、猪毛、污水处理站产生的剩余污泥、检疫废物、生活垃圾等 | 集中收集，分类进行无害化和资源化利用 |

## 3.3污染源强核算

本项目利用现状厂房进行生产，主要为设备进场噪声、粉尘等，但这些影响是暂时的，随着工程建设的完成而终止，本环评不再进行详细分析。该项目污染源来自于运营期。

### 3.3.1废水

#### 3.3.1.1废水排放量核算

本项目营运期产生的废水主要有：生活污水和生产废水，其中生产废水包括车辆冲洗废水、生物除臭废水、屠宰废水。

（1）屠宰废水

根据项目水平衡分析，项目屠宰用水约为119万m3/a，屠宰废水产生量根据根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》(HJ2004-2010)，屠宰废水量约为用水量80%~90%，本评价取90%，则屠宰废水量为107.1万m3/a。

（2）冲洗废水

根据项目水平衡分析，拟建项目清洗用水量5220m3/a，冲洗废水量按用水量的90%计，则冲洗废水产生量为5126.4m3/a。

（3）设备清洗废水

项目设备每天清洗一次，根据建设单位估算，设备清洗用水量1.0 m3/d，则清洗用水量为360m3/a，清洗废水量按用水量的90%计，则冲洗废水产生量为324m3/a。

（4）车辆清洗废水

项目屠宰生猪100万头/年，牛10万头/年、羊100万头/年，车辆平均运输量按100头·猪/车次计，20头·牛/车次计，150头·羊/车次计；则车辆运输次数约为21667次/年；另外项目废弃物运输车辆每天按运输3车次计算，则预计项目全年车辆运输车辆22747次，参考《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2019)载重汽车采用高压水枪冲洗方式冲洗用水定额为80～120L/辆·次，本项目取用水定额的平均值100L/辆·次，则项目运输车辆冲洗用水量为2274.7m3/a，排水量按用水量的90%计算，则车辆清洗废水量为2247.23 m3/a。

（5）消毒废水

运输车辆进场等经过消毒水池进行消毒，根据初步估算，预计新增进场车辆进出消毒水池日消耗水量为3.0m3/d，即1080m3/a，消毒过程中消毒水通过空气蒸发、车辆携带等消耗，无废水产生。

（6）绿化用水、道路浇洒用水

根据湖南省地方标准《用水定额 第3部分：生活、服务业及建筑业》（DB43/T388.3-2025）中表5道路、场地浇洒用水和绿化用水系数估算，项目绿化面积约12000m2，绿化用水量为12000×1×10-3×360=4320t/a；道路、场地占地面积约9100m2，浇洒用水量为9100×1.5×10-3×360=4914t/a；绿化用水、道路浇洒用水全部蒸发，无排放废水。

（7）锅炉补充水

本次拟通过1台6t/h锅炉供热，项目年工作360天，锅炉平均日工作时间6h，锅炉循环水系统需定期进行补水，根据《锅炉节能技术监督管理规程》(TSGG0002-2010)中第二十条规定的热水锅炉系统补水量一般不大于循环水量的1%，本评价补水量按循环水量1%计，根据《锅炉节能技术监督管理规程》(TSGG0002-2010)中第四十一条规定：规定工业锅炉正常排污率以除盐水为补给水的工业锅炉不高于2%，本项目按2%计算，由此可知，本项目锅炉补充水量为循环水量的3%，则补充水量为6×6×3%×360=388.8t/a。补充水量全部蒸发，无排放废水。

（8）尿液

本工程运营期屠宰生猪100万头/年，牛10万头/年、羊100万头/年，根据下文表3.3-2可知，预计项目生猪、牛、羊尿液产生量约为2939.76t/a，排放系数按0.9计算，则经收集的尿液量为2645.73t/a。项目生猪、牛、羊产生的尿液通过污水处理站处理后排放，不纳入水平衡进行统一分析。

（9）生活废水

项目所在位置为湘潭市岳塘区，湘潭市常住人口在100万至500万范围内，属于大型城市，则生活用水根据湖南省地方标准《用水定额 第3部分：生活、服务业及建筑业》（DB43/T388.3-2025）中城镇居民生活用水155L/（人·d）计算；项目劳动定员为140人，生产生活时间按360天/年计算，即生活用水量为7812t/a。根据《室外排水设计规范》(GB50014-2021)，居民生活污水定额可按用水定额的90%计算(其余10%蒸发损耗等)，则生活污水量为7030.8t/a。

#### 3.3.1.3废水污染物核算

项目运营所产生废水中含有的主要污染物为pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总氮、总磷和动植物油。项目建成后，各生产车间废水、生活污水及初期雨水经收集后全部进入集水井，在污水处理站的调节池内完全混合，再全部进入项目自建污水处理站处理。其混合水质参照《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》(HJ2004-2010)、《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业一屠宰及肉类加工工业》(HJ860.3-2018)，在合适的运行参数下，出水水质能够满足“污水处理厂接管要求”。项目拟扩建污水处理站处理规模，扩建日处理量为1300m3/d。根据业主提供的设计资料，污水处理站处理工艺为：“格栅+隔油+调节+水解酸化+两级接触氧化+沉淀”。

通过类比同类项目及参照2021年6月9日生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“135屠宰及肉类加工行业系数手册”可知，采用“格栅+隔油+调节+水解酸化+两级接触氧化+沉淀”工艺的处理效率分别为：COD：95%~97%，氨氮：85%~95%，总磷：68%~80%，总氮：73%~83%之间。结合同类项目废水处理效率情况，考虑保守因素，本项目污水处理站对COD、BOD5、SS、NH3-N、总氮、总磷、动植物油去除率分别为95%、90%、90%、85%、80%、70%、90%进行计算。

表3.3-1 项目废水产生及排放源强一览表

| 废水类别 | 废水量 | 源强 | 主要污染物 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 动植物油 |
| 进水 | 1103076t/a | 产生浓度（mg/L） | 850 | 290 | 130 | 40 | 50 | 10 | 200 |
|  |  | 产生量（t/a） | 937.615 | 319.89 | 143.39 | 44.12 | 55.154 | 11.03 | 220.62 |
| 处理措施 |  |  | 格栅+隔油+调节+水解酸化+两级接触氧化+沉淀 |  |  |  |  |  |  |
| 去除效率% |  |  | 95 | 90 | 90 | 85 | 75 | 70 | 90 |
| 出水 | 1103076t/a | 排放浓度（mg/L） | 42.5 | 29 | 13 | 6 | 33 | 3 | 20 |
|  |  | 排放量（t/a） | 46.88 | 31.989 | 14.339 | 6.618 | 36.4 | 3.309 | 2.206 |
| 削减量（t/a） |  |  | 890.735 | 287.9 | 129.051 | 37.502 | 18.754 | 7.721 | 218.414 |
| 污水处理厂进水水质（mg/L） |  |  | 300 | 130 | 300 | 30 | 35 | 4 | / |
| 达标情况 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

### 3.3.2废气

本项目产生的废气主要为待宰圈舍臭气、粪污暂存间臭气、屠宰车间产生的异味及污水处理系统产生的恶臭等。因猪、牛羊屠宰场恶臭气体目前尚无成熟的定量计算源强方法，本环评通过查询相关文献、对比同类型项目等方法进行源强核算。

#### 3.3.2.1废气源强核算

a. 待宰车间臭气

待宰车间恶臭气体来源主要为猪牛羊的粪尿，本评价通过确定待宰栏猪牛羊粪尿产生量及NH3、H2S转化率计算恶臭源强。根据农业农村部办公厅、生态环境部办公厅关于印发《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》的通知（农办牧〔2022〕19号）附件1单位畜禽粪污日产生量参考值进行核算，猪牛羊粪尿产污系数如下表。

表3.3-2 猪牛羊粪尿产污系数一览表    单位t/d•头

| 畜禽种类 | 粪便 | 尿液 |
| --- | --- | --- |
| 生猪 | 0.0015 | 0.0085 |
| 牛 | 0.015 | 0.01 |
| 羊 | 0.001 | 0.0003 |

扩建后，本项目全厂待宰车间内猪、牛、羊最大存栏量分别为2777头/d、277头/d和2777头/d，牲畜只在厂区待宰栏实行12小时左右的待宰管理，待宰期间禁食禁水，因此粪尿排放量按上表产污系数的30%计算，得出待宰栏内粪尿产生情况如下表。

表3.3-3 本项目猪牛羊粪尿产生情况一览表    单位t/d

| 畜禽种类 | 粪便 | 尿液 |
| --- | --- | --- |
| 生猪 | 1.5 | 7.083 |
| 牛 | 1.25 | 0.833 |
| 羊 | 0.833 | 0.25 |

参考《全国规模化畜禽养殖业污染情况调查及防治对策》（国家环境保护总局自然生态保护司编、出版日期：2002-09）附件表2-2、《猪粪发酵有机肥制作技术》表1-4、《牛粪发酵有机肥制作技术》表1-7、《羊粪发酵有机肥制作技术》表1-10、《正常山羊尿的生化分析》等资料，猪牛羊粪尿的污染物含量如下表3.3-4。

表3.3-4 猪牛羊粪尿污染物含量一览表    单位：‰

| 畜禽种类 | 粪便 |  | 尿液 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3-N | S | NH3-N | S |
| 生猪 | 3.08 | 1.03 | 1.43 | 0.70 |
| 牛 | 1.71 | 0.73 | 3.47 | 0.50 |
| 羊 | 0.8 | 1.49 | 0.8 | 1.22 |

待宰车间猪牛羊进厂后停止进食，待宰栏恶臭主要来自待宰栏生猪粪便及尿液，这些粪便、尿液会产生氨、硫化氢等恶臭气体，若未及时清除或清除后不能及时处理，将会使臭味成倍增加，并会滋生大量蚊蝇，影响环境卫生。本项目待宰栏内产生的粪便采用干法收集，每天及时清理，喷洒除臭剂，尿液随污水管网流入污水处理站，有效减少了NH3和H2S的产生量。参考《恶臭的评价与分析》(沈培明等所著，化学工业出版社：2005.7)中的有关资料，本评价以NH3-N转化率10%、S转化率6%对恶臭进行计算，则预计待宰栏NH3、H2S产污系数如下表3.3-5。

表3.3-5 待宰车间恶臭污染物产污系数一览表

| 畜禽种类 | 产污系数（kg/头·d） |  |
| --- | --- | --- |
|  | NH3 | H2S |
| 生猪 | 0.00051 | 0.000137 |
| 牛 | 0.0018 | 0.00029 |
| 羊 | 0.000031 | 0.000034 |

为确定选取产污系数的合理性，本评价通过查询近年来同类行业已批复环境影响报告书，例如《阳西县山海畜禽屠宰有限公司生猪屠宰标准化创建建设项目产能变更项目环境影响报告书》《宁化县城南牲畜定点屠宰厂项目环境影响报告书》《广东百朋食品有限公司定点屠宰厂建设项目环境影响报告书》《福建省福州市连江县宏康食品有限公司牛、羊屠宰项目环境影响报告书》等报告书的产污系数来进行对比，由于目前未有统一源强核算指南或规范，各地环境影响报告书选取的类比项目与文献不同导致产污系数存在较大差异，但总体均比本评价计算出的产污系数小；说明本项目待宰栏计算得出恶臭污染物产污系数相对保守，作为源强核算基础不存在降低环境影响的情况，因此本评价的待宰栏产污系数是合理的。根据表3.3-4产污系数进行核算，生猪待宰车间中NH3产生量为0.51t/a，H2S产生量为0.137t/a；牛待宰车间中NH3产生量为0.18t/a，H2S产生量为0.029t/a；羊待宰车间NH3产生量为0.031t/a，H2S产生量为0.034t/a。

本项目待宰车间未封闭，通过定期喷洒生物除臭剂的方式去除恶臭，产生的氨、硫化氢视为无组织排放。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(2021)中的“2625有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册-2625有机肥及微生物肥制造行业”可知，生物除臭末端治理技术效率为88%；根据《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》(HJ1285-2023)，生物除臭适用于待宰栏、屠宰间恶臭及污水处理单元产生的恶臭处理，处理效率可达到70~90%，综合考虑，本评价取80%计算，由此可知，本项目待宰车间臭气产生及排放情况详见表33-6。

表3.3-6 待宰车间恶臭污染物产污系数一览表

| 污染源 | 污染物 | 污染物产生情况 |  |  | 治理措施及效率 | 排放方式 | 排气筒参数 | 排放时间/h | 污染物排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量/t/a | 速率kg/h | 浓度 /mg/m3 |  |  |  |  | 排放量/t/a | 速率kg/h | 浓度 /mg/m3 |
| 生猪待宰车间 | NH3 | 0.51 | 0.059 | / | 定期喷洒生物除臭剂，处理效率80% | 无组织 | / | 8640 | 0.102 | 0.011 | / |
|  | H2S | 0.137 | 0.016 | / |  | 无组织 | / |  | 0.027 | 0.0031 | / |
| 牛待宰车间 | NH3 | 0.18 | 0.021 | / |  | 无组织 | / | 8640 | 0.036 | 0.0042 | / |
|  | H2S | 0.029 | 0.0033 | / |  | 无组织 | / |  | 0.006 | 0.0007 | / |
| 羊待宰车间 | NH3 | 0.031 | 0.0036 | / |  | 无组织 | / | 8640 | 0.006 | 0.0007 | / |
|  | H2S | 0.034 | 0.0039 | / |  | 无组织 | / |  | 0.007 | 0.0008 | / |

b.屠宰车间恶臭

屠宰车间内许多作业要使用到热水或冷水，地面容易积有大量的热水、冷水，所有车间内空气湿度高。各种屠宰后的动物皮、血、内脏容物和粪便等臭气会混杂在一起，产生恶臭味，如有血、肉、骨或脂肪残留或不及时清理，便会迅速腐烂，恶臭气味更严重。本评价参考《环评中屠宰项目污染源强的确定》（辽宁省环境科学研究院，李易)表3及表4计算屠宰车间恶臭污染的源强，具体详见下表所示。

表3.3-7 臭气强度分级一览表

| 强度等级 | 嗅觉判断标准 | 强度等级 | 嗅觉判断标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 无臭 | 3 | 明显感到臭味（可嗅气种类） |
| 1 | 勉强可以感到轻微臭觉（检知阈值） | 4 | 强烈臭觉 |
| 2 | 容易感到轻微臭味（认知阈值浓度） | 5 | 无法忍受的强烈臭觉 |

表3.3-8 恶臭物质浓度与臭气浓度的关系

| 臭气强度 | 氨 | 硫醇 | 硫化氢 | 甲硫 | 二甲硫 | 乙醛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.1 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0003 | 0.002 |
| 2 | 0.5 | 0.0007 | 0.006 | 0.002 | 0.003 | 0.01 |
| 2.5 | 1.0 | 0.002 | 0.02 | 0.01 | 0.009 | 0.05 |
| 3 | 2 | 0.004 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.1 |
| 3.5 | 5 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |
| 4 | 10 | 0.03 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 1 |
| 5 | 40 | 0.2 | 8 | 2 | 3 | 10 |
| 臭气特征 | 刺激臭味 | 刺激臭味 | 臭鸡蛋味 | 刺激臭味 | 刺激臭味 | 刺激臭味 |

本项目采用半自动化屠宰工艺，产生的废物能及时清理，车间臭味较小，但仍能明显感到臭味，根据上表数据，确定项目宰车间的恶臭强度等级为2~3级，取NH3浓度为2.0mg/m3，H2S浓度为0.06mg/m3。

根据表3.1-1，项目生猪屠宰车间面积3000m2，高度约6m，车间采用机械换气，设计每小时换气次数6次，则换风量约为108000m3/h；牛、羊屠宰车间在现有信息研发中心一楼，其面积为3900m2，高度约6m，车间采用机械换气，设计每小时换气次数6次，则换风量约为140400m3/h。

参考《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》（环办综合函〔2022〕350号），车间拟半密闭状态，采用加强通风、地面及时冲洗和清扫的措施，定期喷洒生物除臭剂，尽量减少恶臭气体挥发，其处理效率按80%计算。故屠宰车间臭气产生及排放情况见下表所示。

表3.3-9 屠宰车间恶臭污染物产污系数一览表

| 污染源 | 污染物 | 污染物产生情况 |  |  | 治理措施及效率 | 排放方式 | 排气筒参数 | 排放时间/h | 污染物排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量/t/a | 速率kg/h | 浓度 /mg/m3 |  |  |  |  | 排放量/t/a | 速率kg/h | 浓度 /mg/m3 |
| 生猪屠宰车间 | NH3 | 1.866 | 0.216 | 2.0 | 定期喷洒生物除臭剂，处理效率80% | 无组织 | / | 8640 | 0.3732 | 0.0432 | / |
|  | H2S | 0.056 | 0.006 | 0.06 |  | 无组织 | / |  | 0.0112 | 0.0013 | / |
| 牛羊屠宰车间 | NH3 | 2.4258 | 0.28 | 2.0 |  | 无组织 | / | 8640 | 0.48516 | 0.0562 | / |
|  | H2S | 0.073 | 0.008 | 0.06 |  | 无组织 | / |  | 0.0146 | 0.0017 | / |

c. 锅炉废气

本项目屠宰配套1台6t/h锅炉供热，主要是屠宰烫毛、内脏清洗等工序用热。项目锅炉使用天然气作为燃料，消耗量约6万m3/月，即720000m3/a。

参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册--4430工业锅炉（热力生产和供应行业）》中提供的二氧化硫、氮氧化物产排污系数，烟尘参照《环境保护实用手燃烧天然气理论烟尘产生系数》，同时根据同类企业的实际排污情况，确定本项目锅炉废气污染物产排放情况见下表。

表3.2-9 天然气燃烧污染物产排污情况

| 燃料 | 污染物 | 产排污系数 | 污染防治措施 | 排气筒 编号 | 总排放量 | 排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气 | SO2 | 0.02S①kg/万m3-原料 | 直排 | DA001 | 0.288t/a | 2.66mg/m3 |
|  | NOX | 15.87kg/万m3-原料 |  |  | 1.143t/a | 10.58mg/m3 |
|  | 颗粒物 | 0.24kg/万m3-原料 |  |  | 0.017t/a | 1.6mg/m3 |

d. 污水处理系统产生的恶臭

本项目废水处理站各单位运行过程中会产生恶臭气体，主要来源于污水和污泥处理单元，其中调节池、厌氧池是污水处理单元产生恶臭的主要场所，而污泥脱水间是污泥处理单元恶臭产生的主要场所。臭气的有害气体主要成分为H2S、NH3。恶臭逸出量大小受污水量、污泥量及堆存量、污染气象特征等多种因素影响；由于恶臭成分种类多元，衰减机理复杂，源强和衰减量难以准确量化，且目前国内外尚未见有估算污水处理厂恶臭气体产生量的系统报道资料。主要污染物为氨和硫化氢等，参考美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，按照每处理1g的BOD5可产生0.0031g氨和0.00012g硫化氢进行估算。

根据表3.3-1，项目BOD5削减量287.9t/a，氨的产生量为0.8925t/a，硫化氢产生量为0.0345t/a。

环评拟将废水处理站主要恶臭产生单元加盖密闭，采用微负压方式对其恶臭气体进行收集，经生物除臭装置后排放。项目污水处理站各污水处理单元均进行密闭并预留排气孔，并配套风量为20000m3/h的风机，污水处理站臭气通过排气管道收集，收集效率按80%计算，未收集到的废气无组织排放，恶臭气体收集后经生物除臭系统处理，生物除臭设计处理效率为85%，处理后的恶臭气体经1根15高的DA002排气筒排放，项目污水站年运行360d，每天24h。

表3.3-9 污水处理站恶臭污染物产污系数一览表

| 污染源 | 污染物 | 污染物产生情况 |  |  | 治理措施及效率 | 排放方式 | 排气筒参数 | 排放时间/h | 污染物排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量/t/a | 速率kg/h | 浓度 /mg/m3 |  |  |  |  | 排放量/t/a | 速率kg/h | 浓度 /mg/m3 |
| 污水处理站 | NH3 | 0.8925 | 0.1033 | 5.165 | 恶臭产生单元加盖密闭，微负压收集恶臭气体，收集效率80%，生物除臭系统处理效率85% | 有组织 | H=15m 内径0.6m | 8640 | 0.1071 | 0.0124 | 0.6198 |
|  |  |  |  |  |  | 无组织 | / |  | 0.1785 | 0.0201 | / |
|  | H2S | 0.0345 | 0.004 | 0.1996 |  | 有组织 | H=15m 内径0.6m | 8640 | 0.0041 | 0.0005 | 0.0237 |
|  |  |  |  |  |  | 无组织 | / |  | 0.0069 | 0.0008 | / |

### 3.3.3噪声

本项目噪声源主要为屠宰、分割等生产设备，牲畜叫声，污水处理站水泵、风机等，其噪声源强在78~80dB(A)之间。项目在噪声源控制方面，选用低噪声的设备，对风机出口处设置消声器，对各生产设备噪声采取隔声或减振措施，高噪声设备均设置于车间内，采用厂房隔音等措施，减轻噪声对周边环境的影响。

### 3.3.4固体废物

1）固废产生情况

本项目产生的固废主要为牲畜毛发、残毛、粪便、肠溶物、污水处理设施浮渣、沉渣及污泥、检疫不合格牲畜及其胴体或肉品、摘除的三腺、检疫废物、在线监测设备监测废液及员工生活垃圾等。

（1）牲畜毛发

类比同类型项目及业主提供的经验数据，本项目猪毛、牛毛和羊毛的产生量分别按活屠重的0.5%、1%、1.5%计，则项目牲畜毛发的产生量为1305t/a，屠宰间内配套设置牲畜毛发、残毛等一般固体废物暂存间约50m2，毛发输送至一般固废暂存间暂存后定期外售综合利用。

（2）粪便、肠胃内容物

本项目产生的粪便采用干清粪的方式收集，于粪污暂存间暂存后定期外运作为有机肥原材料；肠胃内容物于粪污暂存间暂存后定期外运作为有机肥原材料。根据物料平衡分析，本项目屠宰的牲畜粪便、肠胃内容物产生量合计为5640t/a。

（3）污水处理设施浮渣、沉渣及污泥

本项目污水处理站废水处理量为1103076t/a，进水水质SS浓度143.39mg/L，出水水质SS浓度14.339mg/L，估算污水处理设施浮渣、沉渣及污泥产生量为129.051t/a。污水处理站浮渣、沉渣及污泥外运作为一般固废处置。

（4）检疫不合格牲畜及其胴体或肉品

根据项目物料平衡，项目检疫不合格牲畜及其胴体或肉品约2850t/a。根据农业部印发的《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）规定，国家规定的染疫动物及其产品、病死或者死因不明的动物尸体，屠宰前确认的病害动物、屠宰过程中经检疫或肉品品质检验确认不可食用的动物产品，以及其他应当进行无害化处理的动物及动物产品需进行无害化处理。项目委托湘潭市动物无害化处理中心进行处理。

（5）牲畜摘除的三腺

类比同类型项目及业主提供的经验数据，本项目屠宰的猪、牛和羊三腺产生量分别按活屠重的1%、1.5%、1%计，项目屠宰猪、牛、羊活屠重分别为110000t/a、50000t/a、50000t/a，则牲畜摘除的三腺的产生量为2350t/a，集中收集后外送湘潭市动物无害化处理中心进行无害化处理。

（6）检疫废物

检疫废物（试剂卡、试剂盒等）是检测人员通过抽检方式对内脏进行取样检测后产生的废物，取样规格为100g/次，每班约检测10次，则工程检疫废物（试剂卡、试剂盒等）产生量为2kg/d，合0.72t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），检疫废物（试剂卡、试剂盒等）属于危险废物，类别为HW49其他废物，废物代码为900-047-49。检疫废物（试剂卡、试剂盒等）收集后暂存于危废暂存间，定期交由相应资质单位处置。

（7）在线监测设备监测废液

项目设置流量、pH、COD及氨氮、总氮、总磷等在线监测设备，需要定期校验，会产生少量的在线设备废液，根据估计，预计新增在线设备废液0.5t，根据《国家危险废物名录》（2025年版），污水处理站使用的危化品产生的废包装物属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-047-49，厂区内设置危险废物暂存间，该类废物收集后暂存于危险废物暂存间内定期委托有资质的单位进行处置。

（5）生活垃圾

生活垃圾由员工日常生活产生，由于本项目不新增员工，故生活垃圾产生量无新增。建设单位利用已有固废间存放一般固废，有序堆放，使得固体废物得到妥善有效处理；生活垃圾委托环卫部门定期回收。

项目固体废弃物产生情况见表3.3-10所示。

表3.3-10  固废污染物产生及处置情况一览表

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牲畜毛发 | 屠宰 | 固态 | 毛发 | 1350t/a |
| 2 | 粪便、肠胃内容物 | 屠宰 | 固态 | 粪便、肠胃内容物 | 5640t/a |
| 3 | 污水处理设施浮渣、沉渣及污泥 | 废水处理 | 固态 | 浮渣、污泥 | 129.051t/a |
| 4 | 检疫不合格牲畜及其胴体或肉品 | 屠宰 | 固态 | 肉、胴体等 | 2850t/a |
| 5 | 牲畜摘除的三腺 | 屠宰 | 固态 | 动物腺体 | 2350t/a |
| 6 | 检疫废物 | 检疫 | 固态 | 试剂卡、试剂盒等 | 0.72t/a |
| 7 | 在线监测设备监测废液 | 废水在线监测 | 液态 | 监测液 | 0.5t/a |
| 8 | 生活垃圾 | 生活 | 固态 | 生活垃圾 | 50.4t/a |

2）危险废物属性判定

根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》，判定固体废物是否属于危险废物，危险废物属性判定详见表3.3-11。

表3.3-11 项目固体废物属性判定

| 序号 | 名称 | 判定依据 | 是否属于危险废物 | 废物类别 | 废物代码 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检疫废物 | 《国家危险废物名录》 | 是 | HW49 | 900-047-49 | 委托有资质的单位回收处理 |
| 2 | 在线监测设备监测废液 |  | 是 | HW49 | 900-047-49 |  |

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，其中危险废物汇总如下：

表3.3-12  项目危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检疫废物 | HW49 | 900-047-49 | 0.72t/a | 检疫 | 固态 | 试剂卡、试剂盒等 | 月 | T，I | 暂存于厂区危废间，定期委托有危险废物处理资质单位处理 |
| 2 | 在线监测设备监测废液 | HW49 | 900-047-49 | 0.5t/a | 废水在线监测 | 固态 | 监测液 | 月 | T，I |  |

综上，项目运营期污染物产生及排放汇总见表3.2-17。

表3.2-17  项目运营期污染物产生及排放汇总表

| 类型 | 污染源 | 污染物 | 产生情况 | 治理措施 | 处理量 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染源 | 待宰车间 | NH3 | 0.721t/a | 定期喷洒生物除臭剂 | 0.5768t/a | 0.1442t/a |
|  |  | H2S | 0.2t/a |  | 0.16t/a | 0.04t/a |
|  | 屠宰车间 | NH3 | 4.2918t/a | 车间半密闭，加强通风，定期喷洒除臭剂 | 3.4334t/a | 0.858t/a |
|  |  | H2S | 0.129t/a |  | 0.1032t/a | 0.0258t/a |
|  | 污水处理站 | NH3 | 0.8925t/a | 恶臭产生单元加盖密闭，微负压收集恶臭气体，收集后通过生物除臭系统处理 | 0.6069 t/a | 0.2856 t/a |
|  |  | H2S | 0.0345t/a |  | 0.0235t/a | 0.011t/a |
|  | 锅炉废气 | SO2 | 0.288t/a | / | / | 0.288t/a |
|  |  | NOX | 1.143t/a |  |  | 1.143t/a |
|  |  | 颗粒物 | 0.017t/a |  |  | 0.017t/a |
|  | 厂区内 | 臭气浓度 | / | 加强环保管理，种植强吸附能力的植物 | / | / |
| 水污染源 | 污水处理站 | 废水量 | 1103076t/a | 格栅+隔油+调节+水解酸化+两级接触氧化+沉淀 | / | / |
|  |  | COD | 937.615t/a |  | 890.735t/a | 46.88t/a |
|  |  | BOD5 | 319.89t/a |  | 287.9t/a | 31.989t/a |
|  |  | SS | 143.39t/a |  | 129.051t/a | 14.339t/a |
|  |  | 氨氮 | 44.12t/a |  | 37.502t/a | 6.618t/a |
|  |  | 总氮 | 55.154t/a |  | 18.754t/a | 36.4t/a |
|  |  | 总磷 | 11.03t/a |  | 7.721t/a | 3.309t/a |
|  |  | 动植物油 | 220.62t/a |  | 218.414t/a | 2.206t/a |
| 固体废物 | 生产 固废 | 牲畜毛发 | 1350t/a | 集中收集，定期外售综合利用 | 1350t/a | 0 |
|  |  | 粪便、肠胃内容物 | 5640t/a | 暂存后定期外运作为有机肥原材料 | 5640t/a | 0 |
|  |  | 污水处理设施浮渣、沉渣及污泥 | 129.051t/a | 集中收集，定期外售综合利用 | 129.051t/a |  |
|  |  | 检疫不合格牲畜及其胴体或肉品 | 2850t/a | 集中收集后外送湘潭市动物无害化处理中心进行无害化处理 | 2850t/a | 0 |
|  |  | 牲畜摘除的三腺 | 2350t/a |  | 2350t/a | 0 |
|  |  | 检疫废物 | 0.72t/a | 收集于危废暂存间，并定期委托资质单位处置 | 0.72t/a | 0 |
|  |  | 在线监测设备监测废液 | 0.5t/a |  | 0.5t/a | 0 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 无新增 | 环卫清运 | 无新增 | 无新增 |
| 噪声 | 噪声dB(A) |  | 78～80 | 减振、隔声 | 10～15 | 65～70 |

## 3.5 总量控制指标

根据《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发[2021]33号）和《湖南省“十四五”生态环境保护规划》、《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》，对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物实行排放总量控制。

氮氧化物、二氧化硫总量根据核算，项目锅炉废气中NOX排放总量1.143t/a，SO2 排放总量0.288t/a。

项目废水排放量1103076t/a，COD、氨氮排放量为COD46.88t/a、氨氮6.618t/a。根据建设单位现有排污权证，现有排污权指标为：COD68.6t/a、氨氮10.5t/a。现有项目COD、氨氮排放总量满足排污权申请总量并有富余，富余量为COD21.72t/a、氨氮3.882t/a。

## 3.6 扩建前后企业“三本帐”

本次扩建项目投产后，全厂“三本账”情况详见表3.6-1。

表3.6-1 扩建前后全厂污染物产排污情况一览表  单位：t/a

| 类别 | 污染物 | 现有工程排放量（t/a） | 扩建工程排放量（t/a） | “以新带老”消减量（t/a） | 扩建后排放总量（t/a） | 扩建前后排放增减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.004 | 0.017 | 0.004 | 0.017 | +0.013 |
|  | SO2 | 0.066 | 0.288 | 0.066 | 0.288 | +0.222 |
|  | NOX | 0.2629 | 1.143 | 0.2629 | 1.143 | +0.88 |
|  | H2S | 0.0575 | 0.0768 | 0.0575 | 0.0768 | +0.0193 |
|  | 氨 | 1.2435 | 1.2878 | 1.2435 | 1.2878 | +0.0443 |
| 废水 | 废水量 | 226684.23 | 1103076 | 226684.23 | 1103076 | +876391.77 |
|  | COD | 11.33 | 46.88 | 11.33 | 46.88 | +35.55 |
|  | NH3-N | 1.13 | 6.618 | 1.13 | 6.618 | +5.488 |
| 固废（产生量） | 一般固体废物 | 1265 | 12319.051 | 1265 | 12319.051 | +11054.051 |
|  | 危险废物 | 0.5 | 1.22 | 0.5 | 1.22 | +0.72 |

# 第四章  环境现状调查与分析

## 4.1自然环境概况

### 4.1.1地理位置

湘潭位于湖南中部，地处湘江中游，为湖南省地级市和全国甲类开放城市。地跨东经111°58′-113°05′，北纬27°20′-28°05′。东接株洲，南靠衡阳，西邻娄底，北界长沙，东西横宽108公里，南北纵长81公里，土地总面积5015平方公里，总人口286.5万，其中市区人口98.99万（2010年）。与长沙、株洲构成湖南省的“金三角”。湘潭市地理位置十分重要，为湘中长株潭金三角鼎足之一。

项目位于湖南省湘潭市岳塘区荷塘街道团山铺路8号，中心地理位置：E 112°56′11.621″、N27°58′3.681″。项目所在地具体地理位置见附图1。

### 4.1.2地形、地貌、地质

湘潭市境内地势西高东低，南北高中部低；地貌类型多样，山地、丘陵、岗地、平原、水面俱备。在全部土地总面积中，山地607.76平方公里，占12.12%，丘陵965.41平方公里，占19.25%；岗地1607.39公里，占32.05%；平原1406.81平方公里，占28.05%；水面427.59平方公里，占8.53%。

湘潭全境位于剥蚀丘陵环绕的河谷堆积盆地之中，属低山丘陵地貌，地表切割微弱，起伏和缓，海拔50~110米，相对高度10~60米，地面坡度3~5°。九华地区属于构造剥蚀岗地地貌，总的地貌轮廓是北高南低，地貌类型多样，山地、丘陵、岗地、水面具备，在全部土地总面积中以丘陵地为主，约占50%。本项目所在区域位于华南加里东~印支褶带边缘，白马伏-梅林桥褶皱带中部，长塘向斜的左翼，向斜轴向NE25~30°，东南翼展布地层有泥盆系易家湾组（DYY）炭质页岩、页岩、泥灰岩和泥盆系跳马漳组（D12），紫红色石英砂岩及灰白色石英砂岩夹石英砾岩，其下与元古界板溪群沙坪组（Pt）板岩、砂质板岩及轻变质砂岩成角不整合接触。本区褶皱、断裂构造均发育，主要有早期雪峰山运动形成的西北向构造和后期印支运动形成的NNE向构造。

项目位于湘潭市雨湖区，处于湘江河谷中，属河谷平原地区。厂区地势自东南向西北方向倾斜，海拔标高40-70m。湘江两岸为第四系全新统和更新统河谷场、全新统冲积场。由下而上为褐黄色粘质沙地、细砂层、爽粘质砂土层和砂砾层，厚度2-3m，更新统冲击层形成所谓岗地，上部为网状粘土，下部为砾石层，岗地地势较平坦，坡度多在5-15°，相对高差30-50m，地表无喀斯特和滑坡现象。

根据国家标准《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），本区地震动峰值加速度小于0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s。

### 4.1.3气候气象

湘潭属亚热带季风气候区，四季分明，春暖多变，夏季炎热且暑热期长，秋季凉爽，冬季寒冷但严寒期短。光照充足，历年平均日照时数1640~1700小时，全年无霜期345d，年均280天左右。年平均气温16.7~17.4℃，最高气温40.4℃，最低气温-8.5℃，1月最冷，平均气温4.1℃，7月最热，平均气温29.7℃。年平均相对湿度81%，年均降水量为1500mm，日最大降水量195.7mm，降水多集中在3~8月。年平均气压为1010hpa，湘潭市全年以N风为主，频率21%，除7月以S风主导外，其他各月均以N风主导；全年静风频率为18%，年平均风速为2.4m/s，最大风速28m/s。

### 4.1.4水文

地表水：项目所在区域地表水体主要是湘江。

湘江是湘潭市最重要的水源。湘江是长江水系的主要支流，发源于湖南省蓝山县紫良瑶族乡。湘江湘潭段从马家河至易家湾共42km，河流宽度400〜800m，湘潭水文站控制湘江流域面积81638km2。湘江在湘潭市域范围内有涟水和涓水两支流汇入。湘江多年平均流量2126m3/s，最大洪峰流量21100m3/s（1998年6月18日），最小流量100m3/s（1994年10月6日），多年平均水位28.304m（黄海高程，下同），最高洪峰水位41.95m，最低水位26.30m（2011年8月31日）。断面平均流速0.65m/s，最大流速2.9m/s，最小流速0.03m/s，平均水面坡降为0.03787%。丰水期4~7月，枯水期12月至翌年1月。

地下水：根据现场勘察，本项目地下水评价区域内无饮用水地下水源保护区。

区域内地下水以第四系松散层孔隙水为主，含水层系第四系全新统及上更新统的砂砾石构成，地下水位埋深5~18m。地下水的补给来源主要是大气降水和两侧山地基岩裂隙水，且受季节影响较大，通过短距离径流，排泄于河流中，水交替循环较好。

### 4.1.5土壤

项目所在区域土壤主要是侵蚀、堆积和剥蚀地貌发育而成，成土母质岩多样，主要有板页岩、花岗岩、砂岩、紫色页岩和第四纪红色粘土五种。全市土壤以红壤为主，占95.7%，紫色土占4%，还有少量的黄壤、草甸土等。成土母质岩、母质有六类，板页岩分化的土壤占31.9%、花岗岩分化的土壤占17.6%、砂砾岩分化的土壤占 29.9%，第四纪红色粘土占13.9%，紫色页岩为4%，石灰岩为2.7%。土层较深厚，肥力中等。

### 4.1.6生态环境

项目所在区域地处湖南省中部，属亚热带常绿阔叶林带。湘潭市现有森林植被以人工林为主，树种类型多样，用材林有杉木、马尾松、樟木、稠木、楠木、百乐等16种；经济林有油茶、油桐、棕、乌柏、桑、茶叶、桃、李、梅等15种。农作物资源丰富，可供栽培的粮食、油料、纤维及其他经济作物上千种。湘潭县的“寸三莲” 以优质高产驰名中外，市郊的寸辣椒、矮脚白菜、项蓬长冬瓜等久负盛名。养殖的主要经济鱼类达到40多种，畜禽中的沙子岭猪、壶天石羊为优良的地方品种。项目所在地因认为活动较为频繁，开发活动较为强烈，故野生动物的活动踪迹较少，无列入国家重点保护名录的珍稀野生动物分布，主要为一些常见种类，有田鼠、蛇、蛙等，鸟类有喜鹊、燕、麻雀等。

由于人为活动影响，项目区域原生植被已破坏殆尽。但由于近年来，当地加强了以植树造林为主要内容的生态建设，加强了林草植被保护，人工林经营管理水平较高，生态环境状况得到很大程度的恢复。区域内经济作物以水稻、蔬菜、瓜果等为主。动物资源主要是农村散养的猪、牛、鸡、鸭等家畜、家禽。无珍稀动植物保护区，无重点保护的野生、珍稀濒危动物。

通过现场调查，项目评价区域内未见国家保护的珍稀野生保护动植物，无受国家、省、市保护的生态敏感保护区和文物古迹。

## 4.2区域环境质量现状监测与评价

### 4.2.1地表水环境质量现状监测与评价

为了解项目区域水质现状，本次地表水评价收集了湘潭市常规监测断面——五星断面和易俗河断面2023年全年监测统计数据，统计数据见下表。

表4.2-4  湘江水质监测统计及评价结果     单位：mg/L

| 项目 |  | 均值 | 最大值 | 最小值 | 超标率（%） | 最大超标倍数 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五星断面 | pH值 | 7.67 | 8 | 7 | 0 | / | 6~9 |
|  | 化学需氧量 | 10.31 | 13.1 | 7.5 | 0 | / | 20 |
|  | 五日生化需氧量 | 1.10 | 2.0 | 0.5L | 0 | / | 4 |
|  | 氨氮 | 0.13 | 0.24 | 0.03 | 0 | / | 1.0 |
|  | 总磷 | 0.05 | 0.075 | 0.03 | 0 | / | 0.2 |
|  | 石油类 | 0.01L | / | / | 0 | / | 0.05 |
| 易俗河断面 | pH值 | 7.50 | 8 | 7 | 0 | / | 6~9 |
|  | 化学需氧量 | 9.45 | 10.8 | 6.7 | 0 | / | 20 |
|  | 五日生化需氧量 | 0.86 | 2.6 | 0.5L | 0 | / | 4 |
|  | 氨氮 | 0.12 | 0.42 | 0.04 | 0 | / | 1.0 |
|  | 总磷 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0 | / | 0.2 |
|  | 石油类 | 0.01L | 0.01 | 0.01L | 0 | / | 0.05 |

由上表可知，湘江常规监测的五星、易俗河断面各监测因子2023年平均值均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

### 4.2.2地下水环境质量现状评价

（1）引用数据

为了了解项目所在区域地下水环境质量现状，本次环评收集了《湖南湘潭岳塘经济开发区总体规划环境影响报告书》的地下水补充监测数据，引用数据监测时间为2023年8月30日和11月29日，监测点位与本项目位于同一水文地质单元，且满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中“三级评价项目潜水含水层监测点不少于三个，原则上建设项目场地上游及下游影响区地下水水质监测点不少于1个”的要求。本项目引用地下水监测点位布置情况见下表所示。

表4.2-6  引用地下水监测点位布置

| 监测点编号 | 监测点名称 | 监测点经纬度 |  | 与本项目方位距离 | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |
| D1 | 易家坪监测井 | 112.97433 | 27.90131 | 西1.9km | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 | 监测水质 |
| D2 | 盘龙大观园监测井 | 113.01295 | 27.90495 | 东2.1km |  |  |
| D3 | 湘潭市十中监测井 | 112.99444 | 27.89468 | 南550m |  |  |
| D4 | 五爱村 | 112.97795 | 27.88054 | 西南2.3km |  |  |

根据引用监测数据，地下水水质监测结果见下表所示。

表4.2-7  地下水环境质量现状监测结果一览表（2023年8月30日）

| 监测因子 | 单位 | D1 | D2 | D3 | D4 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 无量纲 | 6.9 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 6.5~8.5 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.73 | 1.95 | 0.67 | 1.44 | 3 |
| 氨氮 | mg/L | 0.06 | 0.17 | 0.09 | 0.42 | 0.5 |
| 铅 | mg/L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.01 |
| 镉 | mg/L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.005 |
| 砷 | mg/L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.01 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 2L | 2L | 2L | 2L | 3.0 |
| 汞 | mg/L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.001 |
| 总铬 | mg/L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | / |
| 硫化物 | mg/L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02 |

表4.2-8  地下水环境质量现状监测结果一览表（2023年11月29日）

| 监测因子 | 单位 | D1 | D2 | D3 | D4 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 无量纲 | 6.9 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 6.5~8.5 |
| 耗氧量 | mg/L | 1.45 | 2.07 | 1.26 | 1.84 | 3 |
| 氨氮 | mg/L | 0.11 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.5 |
| 铅 | mg/L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.01 |
| 镉 | mg/L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.005 |
| 砷 | mg/L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.01 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 2L | 2L | 2L | 2L | 3.0 |
| 汞 | mg/L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.001 |
| 总铬 | mg/L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | / |
| 硫化物 | mg/L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02 |

由监测结果可知，区域地下水监测点位各监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

### 4.2.3大气环境质量现状监测与评价

①常规因子监测数据

根据昭山环境空气自动监测站监测数据：2024年，湘潭市昭山站SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为7ug/m³、21ug/m³、55ug/m³、42ug/m³，O3日最大8小时滑动平均第90百分位浓度为147ug/m³，CO日均值第95百分位浓度为1.1mg/m³，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM2.5。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域为环境空气质量不达标区。统计情况具体见下表。

表4.2-1  2024年湘潭市岳塘站环境空气监测统计结果   单位：μg/m3

| 监测因子 | 年评价指标 | 监测点浓度值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均浓度 | 7 | 60 | 达标 |
| NO2 | 年平均浓度 | 21 | 40 | 达标 |
| PM10 | 年平均浓度 | 55 | 70 | 达标 |
| CO | 24小时平均浓度 | 1100 | 4000 | 达标 |
| O3 | 日8h最大平均90百分位数 | 147 | 160 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均浓度 | 42 | 35 | 超标 |

为了打好蓝天保卫战，湘潭市人民政府持续深入开展大气污染治理。实施燃煤控制，实施煤量实现减量替代的前提下，治理工业污染，实施超低排放改造，防治移动污染源，推广使用新能源汽车。整治面源污染、全面推行“绿色施工”，建立扬尘控制责任制，深化秸秆“双禁”，强化“双禁”工作力度。采取上述措施后，湘潭市大气环境质量状况可以得到进一步改善。

湘潭市已于2020年7月30日颁布了《湘潭市大气环境质量限期达标规划（2020年-2027年）》（潭环发〔2020〕31号），该规划以实现湘潭市环境空气质量达标为主要目标，以PM2.5和O3污染防治为主线，坚持源头减量、全过程控制原则，持续推动产业结构、能源结构、运输结构、用地结构调整，以工业源、扬尘源、移动源精细化治理为重点，深化污染源类综合整治，强化污染物协同减排。从源头控制，从末端治理，加强保障机制建设，建立健全监测监管体系，推进大气环境管理体系和治理能力现代化。

②特征因子监测数据

根据本项目污染因子识别及工程分析，运营期外排废气特征因子包括：H2S和NH3。本环评收集引用了《湖南湘潭岳塘经济开发区总体规划环境影响报告书》中湖南一政环保技术有限公司对H2S和NH3的补充监测结果，引用数据布点情况见表4.2-2，监测统计结果见表4.2-3。

表4.2-2  引用环境空气监测点位布置

| 点位名称 | 名称 | 与本项目位置距离 |
| --- | --- | --- |
| G1 | 牛黄庙 | 北1.6km |
| G2 | 荷塘村 | 东1.8km |

表4.2-3 环境空气质量现状监测结果统计表（mg/m3）

| 监测 时间 | 监测点位 | 污染物 | 监测浓度 范围 | 超标率 （%） | 最大超标倍数 | 标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.10.9-10.15 | G1牛黄庙 | NH3 | 0.04-0.08 | 0 | 0 | 0.2 | 达标 |
|  |  | H2S | ND | 0 | 0 | 0.01 | 达标 |
|  | G2荷塘村 | NH3 | 0.04-0.08 | 0 | 0 | 0.2 | 达标 |
|  |  | H2S | ND | 0 | 0 | 0.01 | 达标 |

根据上表可知，监测的因子H2S、NH3监测值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的限值。

### 4.2.3声环境质量现状评价

项目所在地属于3类声环境功能区，故区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

为了解本项目周围的声环境质量现状，湖南至正环境检测有限公司于2025年3月3日对企业厂界进行了噪声监测，监测结果及评价结果见表4.2-5。

表4.2-5  项目所在地噪声现状监测及评价结果

| 检测点位 | 检测日期 | 检测结果Leq[dB(A)] |  | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| N1厂界东面外1m处 | 2025.3.3 | 51.6 | 45.8 | 60 | 50 |
| N2厂界南面外1m处 | 2025.3.3 | 56.1 | 43.3 | 60 | 50 |
| N3厂界西面外1m处 | 2025.3.3 | 56.4 | 43.5 | 60 | 50 |
| N4厂界北面外1m处 | 2025.3.3 | 55.3 | 46.4 | 60 | 50 |

由上表中监测数据可看出，项目厂界周边监测点昼间、夜间噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类声环境功能区要求。

### 4.2.5生态环境现状调查与评价

（1）植物资源

项目区域分布有林地、荒地等，植物以杂木、乔木、农业植被为主。

①杂木灌丛：主要分布于已有人为活动频繁区域附近的山坡地带，建群种以阔叶树种为主。

②灌草丛：主要分布在道路两侧的荒地间和农灌水系周围及一些低丘岗地，成条状和块状分布，以茅草等禾草类为优势种，夹杂一些零星的灌木树种，高度在1米以下，为人类强烈干扰衍生的植被。

③农作物植被：以水稻、蔬菜为主。近年来受城市建设影响，种植量较少，零星分布于区域内的旱地、菜地。

（2）动物资源

项目区域受长期和频繁的人类活动影响，区域土地资源的利用已达到很高的程度，大型野生动物已经绝迹。受到人类长期活动影响的地方，野生动物的生存环境基本上已经遭到破坏。野生动物多为适应耕地和居民点的种类，林栖鸟类较少见，而以盗食谷物的鼠类和鸟类居多，生活于水田区捕食昆虫、鼠类的两栖类、爬行类动物较多，主要野生动物有蛙、田鼠、蛇等。当地常见家畜、家禽主要有猪、牛、羊、兔、鸡、鸭、鹅等。根据项目组现场咨询、调查，本项目厂区周边300m范围内未发现珍贵的野生动、植物濒危物种。

## 4.3区域污染源调查

区域污染源调查的对象主要为评价区域内各排污企业，重点调查项目周围的主要污染企业。污染源调查及评价的目的在于了解评价区内主要污染企业污染物种类及排放量，分析各企业对区域污染的贡献情况，为环境影响评价提供基础资料。

根据调查，经开区内现有企业污染防治措施详见下表。

表4.3     湘潭岳塘经开区入园企业污染物排放情况一览表

| 序号 | 企业名称 | 废气（t/a） |  |  |  | 废水（万t/a） |  |  | 固体废物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VOCs | 颗粒物 | SO2 | NOX | 废水量 （万t/a） | COD | 氨氮 | 一般固废 | 危险废物 |
| 1 | 伟鸿食品股份有限公司 | 0.1176 | 0.3967 | 1.3442 | 5.3828 | 137.2 | 68.6 | 10.5 | / | / |
| 2 | 云通物流服务有限公司 | / | / | / | / | 3.37 | 7.71 | 0.92 | / | / |
| 3 | 湘潭恒拓机械设备有限公司 | 0.38 | / | / | / | 0.12 | 0.74 | 0.07 | / | 1.51 |
| 4 | 湘潭市荷塘加油站 | / | / | / | / | 0.06 | 0.03 | 0.004 | / | 1.60 |
| 5 | 湘潭中旺工程机械设备有限公司 | 0.27 | / | / | / | / | / | / | / | 0.51 |
| 6 | 湖南正方体医药有限责任公司 | / | / | / | / | 0.028 | 0.07 | 0.01 | / | / |
| 7 | 湖南金沃机械设备有限公司 | 0.22 | / | / | / | 0.28 | 0.74 | 0.07 | / | / |
| 8 | 湖南金阳城农产品物流园开发建设有限公司 | / | / | / | / | 3.06 | 1.53 | 0.153 | / | / |
| 9 | 湖南省中弘投资管理有限公司 | / | / | / | / | 7.14 | 3.57 | 0.357 | / | / |
| 10 | 湘潭弘龙工程机械有限公司 | 0.09 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 合计 |  | 1.08 | 0.40 | 1.34 | 5.38 | 151.26 | 82.99 | 12.08 | / | 3.62 |

# 第五章  环境影响预测与评价

## 5.1施工期环境影响评价

本项目利用现有厂房进行生产，不涉及土建工程，主要为设备进场噪声、粉尘等，但这些影响是暂时的，随着工程建设的完成而终止。本次环评不对施工期的影响进行详细评价。以下主要进行项目营运期的环境影响预测与评价。

## 5.2运营期大气环境影响预测与评价

### 5.2.1区域大气环境数据

根据湘潭市气象站（57773）提供的近二十年的地面气象观测资料以及区域2023年常规监测数据，区域气象资料统计如下：

（1）温度

湘潭市近20年平均温度的月变化见表5.2-1，1月平均气温最低，为5.36℃；7月平均气温最高，为29.41℃；多年平均气温为17.91℃。多年最高气温41.80℃，多年最低气温-8.00℃。

表5.2-1   湘潭市近20年平均温度的月变化统计表     单位：℃

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 5.36 | 7.95 | 12.53 | 18.27 | 22.62 | 26.18 | 29.41 | 28.37 | 24.38 | 19.07 | 13.39 | 7.3 |

（2）风速

湘潭市近20年平均风速的月变化见表5.2-3，2月份的平均风速最大，6月份的平均风速最小，多年平均风速为1.82m/s。月平均风速见表5.2-2。

表5.2-2  湘潭气象站月平均风速统计表   单位：m/s

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 2.13 | 2.39 | 2.29 | 2.38 | 2.16 | 2.05 | 2.50 | 2.33 | 2.29 | 2.26 | 2.16 | 2.26 |

（3）风向

湘潭市近20年主导风向以NNE、NNW、N为主，风玫瑰图见图5.2-1。

图5.2-1  湘潭气象站多年风向频率统计图

图5.2-2  湘潭气象站多年风向频率统计图

表5.2-3  湘潭市2023年平均风速变化   单位：（m/s）

| 风向 风速 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 2.64 | 2.74 | 2.20 | 1.46 | 1.05 | 1.09 | 1.69 | 2.11 | 1.99 | 2.12 | 1.03 | 0.93 | 0.57 | 0.80 | 1.00 | 1.08 | 2.28 |
| 二月 | 2.61 | 2.63 | 2.16 | 1.66 | 1.36 | 0.73 | 1.09 | 1.32 | 1.12 | 1.05 | 0.75 | 1.00 | 0.87 | 1.06 | 1.08 | 1.37 | 2.28 |
| 三月 | 2.52 | 2.86 | 1.85 | 1.01 | 1.31 | 1.06 | 1.34 | 1.20 | 2.01 | 1.69 | 1.36 | 1.15 | 1.15 | 0.99 | 0.86 | 1.40 | 2.03 |
| 四月 | 2.90 | 2.91 | 2.07 | 1.32 | 1.66 | 1.22 | 2.50 | 2.14 | 2.67 | 2.79 | 1.74 | 1.44 | 1.27 | 1.15 | 1.01 | 1.80 | 2.47 |
| 五月 | 2.96 | 2.98 | 2.14 | 1.70 | 1.41 | 1.35 | 1.39 | 1.66 | 2.83 | 3.28 | 2.20 | 1.58 | 1.01 | 1.29 | 0.99 | 1.89 | 2.53 |
| 六月 | 2.35 | 2.24 | 1.84 | 2.13 | 1.63 | 2.39 | 2.07 | 2.20 | 2.50 | 2.74 | 1.64 | 1.31 | 0.98 | 1.04 | 1.20 | 1.85 | 2.16 |
| 七月 | 2.33 | 2.56 | 2.31 | 1.85 | 1.79 | 1.28 | 1.90 | 2.59 | 2.49 | 4.09 | 2.90 | 2.41 | 1.68 | 1.53 | 1.04 | 1.58 | 2.61 |
| 八月 | 2.14 | 1.95 | 1.90 | 1.33 | 1.05 | 1.05 | 1.44 | 1.84 | 2.02 | 1.68 | 1.70 | 1.71 | 1.42 | 1.09 | 1.07 | 1.80 | 1.83 |
| 九月 | 2.77 | 2.47 | 2.41 | 1.88 | 2.20 | 1.86 | 1.43 | 2.00 | 2.18 | 2.46 | 1.90 | 0.58 | 1.00 | 0.91 | 1.03 | 2.18 | 2.42 |
| 十月 | 2.46 | 2.14 | 1.72 | 0.89 | 1.40 | 1.65 | 2.54 | 1.95 | 1.15 | 1.06 | 1.04 | 0.77 | 0.90 | 0.78 | 0.97 | 1.50 | 1.95 |
| 十一月 | 3.25 | 1.98 | 1.01 | 1.31 | 1.15 | 1.16 | 1.40 | 1.78 | 1.68 | 1.32 | 1.14 | 1.68 | 0.96 | 1.09 | 0.93 | 1.97 | 2.19 |
| 十二月 | 3.05 | 2.32 | 1.63 | 1.45 | 1.08 | 1.42 | 1.32 | 1.96 | 1.91 | 1.47 | 0.93 | 1.04 | 0.97 | 1.03 | 1.24 | 1.57 | 2.34 |
| 春季 | 2.78 | 2.91 | 2.01 | 1.32 | 1.49 | 1.21 | 2.02 | 1.78 | 2.61 | 2.70 | 1.81 | 1.32 | 1.12 | 1.10 | 0.94 | 1.64 | 2.34 |
| 夏季 | 2.25 | 2.21 | 1.98 | 1.73 | 1.43 | 1.72 | 1.78 | 2.31 | 2.39 | 3.31 | 2.12 | 1.76 | 1.39 | 1.12 | 1.13 | 1.78 | 2.20 |
| 秋季 | 2.80 | 2.22 | 1.69 | 1.31 | 1.34 | 1.43 | 1.81 | 1.90 | 1.78 | 1.63 | 1.14 | 1.08 | 0.93 | 0.92 | 0.98 | 1.87 | 2.18 |
| 冬季 | 2.79 | 2.62 | 2.07 | 1.51 | 1.18 | 1.16 | 1.38 | 1.93 | 1.92 | 1.79 | 0.96 | 1.01 | 0.84 | 1.00 | 1.11 | 1.45 | 2.30 |
| 全年 | 2.70 | 2.56 | 1.97 | 1.46 | 1.35 | 1.33 | 1.80 | 2.03 | 2.33 | 2.79 | 1.76 | 1.40 | 1.14 | 1.03 | 1.04 | 1.72 | 2.26 |

表5.2-4  湘潭市2023年平均风频的变化   单位：（%）

| 风向 风频 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 39.11 | 20.97 | 7.12 | 3.23 | 1.75 | 1.88 | 1.48 | 4.03 | 9.14 | 2.96 | 2.02 | 0.81 | 0.81 | 0.67 | 1.08 | 2.28 | 0.67 |
| 二月 | 43.15 | 29.17 | 6.25 | 2.08 | 2.53 | 0.60 | 1.04 | 1.49 | 0.89 | 0.89 | 0.60 | 0.74 | 1.34 | 1.49 | 2.68 | 4.91 | 0.15 |
| 三月 | 27.82 | 19.76 | 6.18 | 2.69 | 1.61 | 1.88 | 2.15 | 2.69 | 10.08 | 4.57 | 2.96 | 2.82 | 4.30 | 3.09 | 2.15 | 5.11 | 0.13 |
| 四月 | 25.97 | 13.06 | 5.28 | 1.81 | 2.36 | 3.19 | 5.97 | 6.25 | 16.39 | 8.75 | 2.92 | 1.67 | 1.25 | 0.56 | 1.39 | 2.78 | 0.42 |
| 五月 | 22.85 | 13.71 | 5.65 | 2.15 | 0.94 | 1.88 | 2.02 | 5.65 | 23.66 | 6.85 | 3.90 | 1.08 | 2.28 | 1.61 | 1.88 | 3.36 | 0.54 |
| 六月 | 23.06 | 10.14 | 4.44 | 1.53 | 0.97 | 1.11 | 1.81 | 7.08 | 19.17 | 8.61 | 4.17 | 2.22 | 2.22 | 1.39 | 4.31 | 7.64 | 0.14 |
| 七月 | 17.20 | 6.59 | 2.82 | 1.48 | 1.08 | 0.81 | 2.42 | 10.75 | 26.21 | 15.46 | 4.70 | 1.88 | 2.55 | 0.54 | 1.21 | 4.17 | 0.13 |
| 八月 | 28.90 | 10.35 | 4.57 | 1.88 | 1.48 | 0.54 | 2.42 | 4.57 | 11.69 | 4.44 | 4.03 | 4.84 | 4.57 | 2.69 | 3.09 | 9.27 | 0.67 |
| 九月 | 50.69 | 4.44 | 2.22 | 1.53 | 0.42 | 1.11 | 2.08 | 5.42 | 6.67 | 2.36 | 0.14 | 0.69 | 0.42 | 0.97 | 3.19 | 10.56 | 0.28 |
| 十月 | 47.18 | 11.83 | 3.49 | 2.02 | 2.28 | 1.75 | 2.69 | 1.48 | 2.69 | 1.88 | 1.08 | 2.02 | 2.82 | 2.55 | 2.82 | 10.22 | 1.21 |
| 十一月 | 39.58 | 7.92 | 2.50 | 2.08 | 2.50 | 3.19 | 2.92 | 5.42 | 10.28 | 2.78 | 2.22 | 1.67 | 2.78 | 2.22 | 2.36 | 7.92 | 1.67 |
| 十二月 | 49.06 | 9.27 | 3.36 | 1.88 | 1.88 | 1.48 | 2.96 | 4.17 | 7.53 | 1.21 | 1.08 | 2.15 | 1.34 | 1.88 | 1.34 | 9.14 | 0.27 |
| 春季 | 25.54 | 15.53 | 5.71 | 2.22 | 1.63 | 2.31 | 3.35 | 4.85 | 16.71 | 6.70 | 3.26 | 1.86 | 2.63 | 1.77 | 1.81 | 3.76 | 0.36 |
| 夏季 | 23.05 | 9.01 | 3.94 | 1.63 | 1.18 | 0.82 | 2.22 | 7.47 | 19.02 | 9.51 | 4.30 | 2.99 | 3.13 | 1.54 | 2.85 | 7.02 | 0.32 |
| 秋季 | 45.83 | 10.35 | 2.75 | 1.88 | 1.74 | 2.01 | 2.56 | 4.08 | 6.50 | 2.34 | 1.14 | 1.47 | 2.01 | 1.92 | 2.79 | 9.57 | 1.05 |
| 冬季 | 43.80 | 19.49 | 5.56 | 2.41 | 2.04 | 1.34 | 1.85 | 3.29 | 6.02 | 1.71 | 1.25 | 1.25 | 1.16 | 1.34 | 1.67 | 5.46 | 0.37 |
| 全年 | 34.47 | 13.57 | 4.49 | 2.03 | 1.64 | 1.62 | 2.50 | 4.93 | 12.11 | 5.09 | 2.50 | 1.89 | 2.24 | 1.64 | 2.28 | 6.45 | 0.53 |

（5）大气稳定度

据导则和有关规定要求，大气稳定度按修正后的Pasquill法进行统计。根据2023年湘潭气象站常规风向、风速、总云量、低云量资料，统计出稳定度分布频率，结果见表5.2-5。

表5.2-5  湘潭市大气稳定度出现频率

| 月份 | A | B | B—C | C | C—D | D | D-E | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 0 | 8.2 | 2.02 | 3.49 | 0.4 | 66.26 | 0 | 4.7 | 14.92 |
| 二月 | 0 | 3.13 | 2.23 | 1.04 | 0 | 85.42 | 0 | 2.68 | 5.51 |
| 三月 | 0 | 6.85 | 0.81 | 1.34 | 0.13 | 83.6 | 0 | 1.61 | 5.65 |
| 四月 | 1.53 | 6.81 | 1.39 | 1.11 | 0.14 | 81.11 | 0 | 2.08 | 5.83 |
| 五月 | 1.34 | 7.39 | 2.82 | 5.38 | 0.13 | 71.91 | 0 | 3.36 | 7.66 |
| 六月 | 0.97 | 6.11 | 0.97 | 3.06 | 0.14 | 84.58 | 0 | 1.25 | 2.92 |
| 七月 | 0.81 | 3.76 | 1.08 | 6.32 | 1.21 | 80.11 | 0 | 2.42 | 4.3 |
| 八月 | 2.15 | 5.78 | 0.81 | 1.48 | 0 | 83.74 | 0 | 2.02 | 4.03 |
| 九月 | 0.42 | 4.44 | 1.67 | 1.81 | 0 | 85.97 | 0 | 1.39 | 4.31 |
| 十月 | 0 | 9.68 | 0.4 | 1.21 | 0 | 74.06 | 0 | 3.49 | 11.16 |
| 十一月 | 0 | 8.06 | 1.53 | 1.81 | 0 | 75.56 | 0 | 1.67 | 11.39 |
| 十二月 | 0 | 5.51 | 1.21 | 4.3 | 0.13 | 72.58 | 0 | 4.7 | 11.56 |
| 全年 | 0.61 | 6.34 | 1.4 | 2.72 | 0.19 | 78.65 | 0 | 2.63 | 7.47 |
| 春季 | 0.95 | 7.02 | 1.68 | 2.63 | 0.14 | 78.85 | 0 | 2.36 | 6.39 |
| 夏季 | 1.31 | 5.21 | 0.95 | 3.62 | 0.45 | 82.79 | 0 | 1.9 | 3.76 |
| 秋季 | 0.14 | 7.42 | 1.19 | 1.6 | 0 | 78.48 | 0 | 2.2 | 8.97 |
| 冬季 | 0 | 5.69 | 1.81 | 3.01 | 0.19 | 74.4 | 0 | 4.07 | 10.83 |

从表5.2-8可以看出，评价区中性D类稳定度占74.72%。

### 5.2.2大气影响预测及评价

根据工程分析主要污染物为H2S和NH3。

（1）预测模式

根据《环境影响评价技术导则一一大气环境）》(HJ2.2-2018）要求，利用估算模式（AERSCREEN）进行估算。

（2）评价因子

本项目主要大气污染因子为H2S和NH3。本评价选取H2S和NH3无组织排放作为预测评价因子。

预测内容：估算废气下风向轴线最大浓度和占标率。

（3）预测源强

本环评选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用估算模式计算各污染物的最大影响程度和最远影响范围，并按评价工作分级判据进行分级。预测参数详见表5.2-6、5.2-7。

表5.2-6  项目面源参数调查表

| 车间名称 | 污染物名称 | 排放速率 | 评价标准 | 面源有效排放高度 | 面源长度 | 面源宽度 | 年排放小时数 | 排放工况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kg/h | mg/m3 | m | m | m | h | / |
| 生猪待宰车间 | NH3 | 0.011 | 0.2 | 6 | 50 | 30 | 6840 | 正常 |
|  | H2S | 0.0031 | 0.01 | 6 | 50 | 30 | 6840 | 正常 |
| 生猪屠宰车间 | NH3 | 0.0432 | 0.2 | 6 | 200 | 40 | 6840 | 正常 |
|  | H2S | 0.0013 | 0.01 | 6 | 200 | 40 | 6840 | 正常 |
| 牛羊待宰车间 | NH3 | 0.0049 | 0.2 | 6 | 55 | 20 | 6840 | 正常 |
|  | H2S | 0.0015 | 0.01 | 6 | 55 | 20 | 6840 | 正常 |
| 牛羊屠宰车间 | NH3 | 0.0562 | 0.2 | 6 | 130 | 30 | 6840 | 正常 |
|  | H2S | 0.0017 | 0.01 | 6 | 130 | 30 | 6840 | 正常 |
| 污水处理站 | NH3 | 0.0201 | 0.2 | 6 | 20 | 30 | 6840 | 正常 |
|  | H2S | 0.0008 | 0.01 | 6 | 20 | 30 | 6840 | 正常 |

表5.2-7  项目点源参数调查表

| 车间名称 | 污染物名称 | 排放速率 | 评价标准 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 年排放小时数 | 排放工况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kg/h | mg/m3 | m | m | h | / |
| 污水处理站 | NH3 | 0.0124 | 0.2 | 15 | 0.6 | 6840 | 正常 |
|  | H2S | 0.0005 | 0.01 | 15 | 0.6 | 6840 | 正常 |

（4）估算模式参数

估算模式参数表如下所示。

表5.2-8  项目估算模式参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 270.3 |
| 最高环境温度/℃ |  | 41.8 |
| 最低环境温度/℃ |  | -8.0 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ☑是□否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是☑否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（5）估算结果

根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN计算结果，本项目正常工况下最大落地浓度占标率Pmax为7.1%（无组织排放的H2S），因此确定本项目大气环境影响评价等级为二级，不需要进一步预测。

（6）大气污染物对敏感点的影响

根据现场调查，距离最近的敏感点为厂区北侧520m处中央道小区居民，本项目工程排污对周边环境空气保护目标的贡献值较少，未出现超标，对大气环境影响不大，项目废气经大气衰减，基本不会影响敏感点大气环境功能现状。

### 5.2.3大气防护距离

大气环境防护距离是为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界外设置的环境防护距离。

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中8.7.5.1规定：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

根据AERSCREEN估算结果可知，项目厂界外大气污染物短期贡献浓度未超过环境质量浓度限值，建设项目无需设置大气环境防护距离。

### 5.2.5污染源核算

根据项目工程分析，项目营运期产生的废气主要为无组织排放的H2S和NH3。

项目运营期大气污染物产生及排放情况详见下表。

表5.2-9  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 污水处理站 | H2S | 0.0237 | 0.0005 | 0.0041 |
|  |  | NH3 | 0.6198 | 0.0124 | 0.1071 |
| 合计 |  | H2S |  |  | 0.0041 |
|  |  | NH3 |  |  | 0.1071 |

表5.2-10  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量t/a | 排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 |  |  |
| 1 | 厂区无组织 | 生猪待宰车间 | NH3 | 加强车间废气收集；绿化 | 《恶臭污染物排放标 准》（GB14554-93） | 0.102 | 0.011 |
| 2 |  |  | H2S |  |  | 0.027 | 0.0031 |
| 3 |  | 生猪屠宰车间 | NH3 |  |  | 0.3732 | 0.0432 |
| 4 |  |  | H2S |  |  | 0.0112 | 0.0013 |
| 5 |  | 牛羊待宰车间 | NH3 |  |  | 0.042 | 0.0049 |
| 6 |  |  | H2S |  |  | 0.013 | 0.0015 |
| 7 |  | 牛羊屠宰车间 | NH3 |  |  | 0.4852 | 0.0562 |
| 8 |  |  | H2S |  |  | 0.0146 | 0.0017 |
| 9 |  | 污水处理站 | NH3 |  |  | 0.1785 | 0.0201 |
| 10 |  |  | H2S |  |  | 0.0069 | 0.0008 |
| 合计 |  |  |  | NH3 |  | 1.1809 |  |
|  |  |  |  | H2S |  | 0.0727 |  |

表5.2-11  大气污染源年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | H2S | 0.0768 |
| 2 | NH3 | 1.288 |

表5.2-12  大气污染源非正常排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度（mg/m3） | 非正常 放速率（kg/h） | 单次持续时间（h） | 年发生频次（次） | 应急措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001 | 废气处理设施失效 | H2S | 56.81 | 1.136 | <1 | 偶发 | 停工检修 |
| 2 |  |  | NH3 | 15.67 | 0.078 | <1 | 偶发 |  |

根据上表，废气处理设施失效的情况下（即废气处理设施处理效率按0计），企业废气出现超标排放，因此，环评要求企业废气设施故障时应立即停工检修，加强设施维护。

### 5.2.6小结

采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算，本项目Pmax出现在无组织排放的H2S，占标率为7.1%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

废气处理设施失效的情况下（即废气处理设施处理效率按0计），企业废气出现超标排放，因此，环评要求企业废气设施故障时应立即停工检修，加强设施维护。

本项目无需设置大气环境防护距离。

综上，本项目大气环境影响可接受。

## 5.3运营期地表水环境影响预测与评价

### 5.3.1项目废水产排情况

（1）项目废水产排情况

本项目投产后废水排放量为1103076t/a，本项目污水处理站出水可满足《肉类加工工业水污染物排放标准》表3畜类屠宰加工三级标准和河东第二污水处理厂设计进水水质标准中较严要求，能够实现达标排放。

### 5.3.2项目废水排入污水处理厂可行性分析

参考《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）要求可知，废水间接排放的建设项目应从处理能力、处理工艺、设计进出水水质等方面，分析依托集中污水处理厂的可行性。因此，本评价从处理能力、处理工艺、设计进出水水质等方面分析依托集中污水处理厂的可行性。

（1）河东第二污水处理厂基本情况

①设计进出水水质

根据《湘潭市河东第二污水处理厂（一期）工程项目环境影响报告书》，河东第二污水处理厂进出水水质见表5.3-1。

表5.3-1  污水处理厂进出水水质标准      单位mg/L（pH无量纲）

| 项目 类别 | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计进水水质标准 | / | 300 | 130 | 30 | 4 | 35 | 300 |
| 设计出水水质标准 | / | 50 | 10 | 5（8） | 0.5 | 15 | 10 |

②污水处理厂处理工艺

项目污水处理工艺采用粗格栅+细格栅+曝气沉砂池+改良型A2O工艺+双层沉淀池+滤布滤池+次氯酸钠消毒”进行处理，其具体流程详见图5.3-1。

图5.3-1  污水处理厂处理工艺流程

（2）依托可行性分析

a.接管可行性

根据调查，本项目属于河东第二污水处理厂的服务范围，根据岳塘经济技术开发区污水工程规划可知，本项目已经接入市政污水管网，因此，本项目运营期的废水经处理达标后可直接排入市政污水管网，送往河东第二污水处理厂集中处理。

b.水质负荷

根据前文表5.3.1项目污水处理及排放情况一览表可知，项目废水经企业自建污水处理站处理后，可满足《肉类加工工业水污染物排放标准》表3畜类屠宰加工三级标准和河东第二污水处理厂设计进水水质标准中较严要求，能够实现达标排放。同时，项目废水不涉及有毒有害污染物，不涉及持久性、重金属，也不含有腐蚀成分，因此，从水质方面分析，项目生产废水经处理达标后，河东第二污水处理厂可接纳项目废水水质，不会对污水处理厂水质负荷造成冲击。

c.水量负荷

根据调查，河东第二处理厂已建成处理规模为7.5万m3/d，实际处理规模约5.8万m3/d，尚有余量1.7万m3/d。项目新增废水排放量876391.77t/a（2432.42t/d），占河东第二污水处理厂处理余量的14.32%，从水量上而言，河东第二污水处理厂可接纳项目废水排放量。

废水处理工艺：现有项目废水处理设施采取的工艺为：格栅+隔油+调节+水解酸化+两级接触氧化+沉淀，新建污水处理站拟在现有污水处理站基础上进行下列4项改造：

1.将调节池和初沉池底部穿孔。项目废水处理工艺流程图见下图。

图5-1  废水处理设施工艺流程图

根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）中6.1.4条，“屠宰废水处理应采用生化处理为主，物化处理为辅的组合处理工艺”。此外根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ

860.3-2018），进入城镇污水处理厂的屠宰废水治理可行技术：

①预处理：粗（细）格栅；平流或旋流式沉砂、竖流或辐流式沉淀、混凝沉淀；斜板或平流式隔油池；气浮；其他；

②生化法处理：升流式厌氧污泥床（UASB）；IC反应器或水解酸化技术；活性污泥法、氧化沟法及其各类改型工艺；生物接触氧化法；序批式活性污泥法（SBR）；缺氧/好氧活性污泥法（A/O法）；厌氧-缺氧-好氧活性污泥法（A2/O法）；膜生物反应器（MBR）法；其他。

本项目预处理技术采用“格栅+隔油+调节”，生化处理技术采用“水解酸化+两级接触氧化”，属于《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ1285-2023）中所列可行技术，本项目废水经污水处理站处理达标后经市政官网进入河东第二污水处理厂进一步达标处理，废水处理工艺可行。

### 5.3.2依托污水处理厂可行性分析

（1）进水水量可接纳分析

根据工程分析，本项目废水新增排放量为876391.77t/a（2434.42t/d），河东第二污水处理厂一期设计处理规模为75000m3/d，目前实际处理规模约58000m3/d，剩余处理能力约17000m3/d，本项目废水排放量仅占河东第二污水处理厂剩余处理能力的14.32%。因此，从水量分析河东第二污水处理厂接纳本项目的废水可行。

（2）管网配套建设

项目位于岳塘经开区中的岳塘片区，根据《湖南岳塘经济开发区总体规划环境影响报告书》（2024年），河东第二污水处理厂位于上瑞高速以北、王家晒渠（入江段）西南地块，其纳污范围北至昭山示范区的昭云大道，南至高新区的芙蓉东路附近，东接昭山示范区的京港澳高速及岳塘区的红旗水库湿地公园，西至湘江，主要由易家湾昭山片区、中建生态养生城、岳塘经开区、东城片区和高新区，总服务面积49km2，本项目属于河东第二污水处理厂纳污范围内。

（4）小结

本项目污水接入河东第二污水处理厂，该污水处理厂已正常稳定运行，处理效果稳定，出水水质可满足《城镇污水处理厂污染物综合排放标准》（GB18981-2002）一级A标准。综合以上分析，从时间衔接以及水质、水量方面分析可以看出，本项目污水能够进入河东第二污水处理厂进行处理，项目依托污水处理厂对废水处理是可行的，对周边地表水影响也较小。

### 5.3.3废水排放量核算

项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表5.3-2，废水间接排放口基本情况见表5.3-3，废水污染物排放执行标准见表5.3-4，废水污染物排放信息表见表5.3-5。

表5.3-2    废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别(a) | 污染物 种类(b) | 排放去向(c) | 排放规律(d) | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号(f) | 排放口设置是否符合要求(g) | 排放口 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称(e) | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 综合 废水 | COD、氨氮、SS、BOD5、总磷、总氮、动植物油 | 进入城市污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | TW001 | / | 格栅+隔油+调节+水解酸化+两级接触氧化+沉淀 | DW001 | 是 否 | 企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理设施排放口 |

表5.3-3   废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量（t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放规律 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放浓度标准限值/（mg/L） |
| 1 | DW001 | 27.897015 | 112.992557 | 1103076 | 进入城市污水厂 | 间断排放，流量稳定 | / | 河东第二污水处理厂 | COD | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3-N | 5.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | / |

表5.3-4  废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口 编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 废水排放口 |
| 1 | DW001 | COD、氨氮、SS、BOD5、 总磷、总氮、动植物油 | 河东第二污水处理厂设计进水标准限值 |

表5.3-5   废水污染物排放信息表（改扩建后全厂情况）

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 种类 | 排放浓度/（mg/L） | 现有全厂日排放量/（t/d） | 改扩建后全厂日排放量/（t/d） | 改扩建后全厂年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | COD | 50 | 11.3 | 46.88 | 46.88 |
|  |  | BOD5 | 10 | 2.26 | 31.989 | 31.989 |
|  |  | SS | 10 | 2.26 | 14.339 | 14.339 |
|  |  | NH3-N | 5.0 | 1.13 | 6.618 | 6.618 |
|  |  | 总磷 | 0.5 | 0.113 | 3.309 | 3.309 |
|  |  | 总氮 | 15 | 0.339 | 36.4 | 36.4 |
|  |  | 动植物油 | / | 0.4533 | 2.206 | 2.206 |
| 全厂排放口 合计 |  | COD |  |  |  | 46.88 |
|  |  | BOD5 |  |  |  | 31.989 |
|  |  | SS |  |  |  | 14.339 |
|  |  | NH3-N |  |  |  | 6.618 |
|  |  | 总磷 |  |  |  | 3.309 |
|  |  | 总氮 |  |  |  | 36.4 |
|  |  | 动植物油 |  |  |  | 2.206 |

## 5.4运营期地下水环境影响预测与评价

本项目运营期过程中有废水和固废产生，其中未经处理的废水、危险废物等管理不当可能造成地下水水质污染。

### 5.4.1运营期地下水评价工作等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水评价等级为三级。采用查表法，地下水评价范围为本项目废水发生泄漏可能对地下水水质产生影响的同一地下水文地质单元，结合地形和水系，确定本项目评价范围为周边小于6km2的范围。

### 5.4.2地下水保护目标

企业所处区域为地下水III类功能区。区域附近企业、居民生活用水主要采用自来水，区域内无地下水集中开采水源地。因此，本项目地下水保护目标为：控制污染，保护地下水资源。不加重地下水污染，不改变区域目前地下水使用功能。

本项目周边无地下水敏感点分布。

### 5.4.3项目区域地下水水文条件

区域内地下水以第四系松散层孔隙水为主，含水层系第四系全新统及上更新统的砂砾石构成，地下水位埋深5~18m。地下水的补给来源主要是大气降水和两侧山地基岩裂隙水，且受季节影响较大，通过短距离径流，排泄于河流中，水交替循环较好。

（1）地下水类型

项目区域土层中地下水类型为孔隙潜水，岩层中为基岩裂隙水，由大气降雨和地表水补给。

（2）含水岩层及富水性

区内地下水主要靠大气降水补给和近源排泄。基岩裂隙水主要为大气降水补给，由于地形坡度和河网密度较大，基岩裂隙水水流坡度亦较大，径流途径短，径流和排泄条件好。地下水多以分散的泉于谷坡中、下部和谷底以下降泉形式排出地表形成溪流。

碳酸盐岩类岩溶水主要靠大气降水通过漏斗、洼地补给，在溶洞地下河中等至强度发育地区还经常接受地表水渗入补给。

红层孔隙裂隙水除接受大气降水渗入补给外，靠岩溶水、裂隙岩溶水和裂隙水补给，红层地下水径流条件与含水岩性的透水性有密切关系。红层地下水排泄方式有三类：一类以泉的方式集中排泄；二类为片状排泄；三类为溪河沟谷的线状排泄。

松散岩类孔隙水补给来源于大气降水、地表水，并侧向接受高级阶地地下水的补给后在区内径流，向江、河排泄。

（3）地下水补、径、排条件

区域境内地下水的补给、径流、排泄条件和地下水动态特征，受到地形、地貌、地质构造和气候特征的影响。

区域内各含水岩组地下水的主要补给来源是大气降水渗入补给和地表水的渗漏补给，其补给明显具有季节性特征，雨季降水量较大且相对集中，其大气降水渗入补给和地表水的渗漏补给量较大，含水岩组充水，水量较丰富，地下水位升高。枯水季节降水量较少，大气降水渗入补给和地表水的渗漏补给量减少，含水岩组地下水水位降低，含水量变弱。

区域内地下水的径流受地形地貌、地层分布、地质构造的影响，地下水的径流方向一般与地形坡向、岩层走向、地质构造走向一致。区域内地下水的排泄主要是以人工开采排泄为主。

### 5.4.4地下水环境质量现状

根据4.2.4章节，项目所在区域地下水各监测点水质均可达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准要求，地下水环境质量状况良好。调查区未发现天然劣质水，未发现因为饮用地下水而产生的地方性疾病等环境地质问题。

### 5.4.5地下水环污染途径

地下水污染途径是大致可归为以下四类：

（1）间歇入渗型：大气降水或其他灌溉水使污染物随水通过非饱水带，周期地渗入含水层，主要是污染潜水。淋滤固体废物堆引起的污染，即属此类；

（2）连续入渗型：污染物随水不断地渗入含水层，主要也是污染潜水。废水聚集地段(如废水渠、废水池、废水渗井等)和受污染的地表水体连续渗漏造成地下水污染，即属此类；

（3）越流型：污染物是通过越流的方式从已受污染的含水层(或天然咸水层)转移到未受污染的含水层(或天然淡水层)。污染物或者是通过整个层间，或者是通过地层尖灭的天窗，或者是通过破损的井管，污染潜水和承压水。地下水的开采改变了越流方向，使已受污染的潜水进入未受污染的承压水，即属此类；

（4）径流型：污染物通过地下径流进入含水层，污染潜水或承压水。污染物通过地下岩溶孔道进入含水层，即属此类。

本项目建设运营后，废水经厂区污水处理站处理后排入市政污水管网，送往河东第二污水处理厂集中处理。本项目所在区域无地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷、湿地退化、土地荒漠化等环境问题，项目可能造成的地下水污染途径有以下几种途径：

（1）废水收集处理系统防渗措施不足，导致污水渗入地下造成对地下水的污染；

（2）废水事故排放，在排水途径上形成渗漏而污染地下水环境；

（3）运营期产生的固体废物管理不当，包装物中残留的废液下渗污染地下水；

（4）一般工业固废堆放区域防渗措施不到位，残留的废液下渗污染地下水。

### 5.4.6正常情况下地下水影响分析

项目各构筑物严格按照要求进行防渗正常情况下可以避免污染物进入地下水，对地下水环境影响不大。项目废水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油等，本项目废水经废水处理设施处理后排入市政污水管网，送往河东第二污水处理厂集中处理，正常情况下各污染物排放均可达到其纳管标准，对废水设施，污水管网等进行重点防渗后，正常情况下，本项目建设对地下水环境影响很小。

### 5.4.7事故情况下地下水影响分析

（1）项目区域水文地质调查

①地下水类型及含水层特征

项目所在区域为岳塘片区，主要含水层为第四系白水江组（Qp3bs）、马王堆组（Qp2mw）、白沙井组（Qp2b）、新开铺组（Qp1x）砂砾石层组成。据收集资料，含水层埋深6.30～14.05m，厚4～10m，地下水位埋深5.5～13.82m，单井涌水量224.5～766.2m3/d。地下水补给来源主要是大气降水入渗补给，沿河一带，在丰水期可得到河水的渗漏补给。地下水径流较短，向湘江排泄。地下水位变幅5.27～8.5m。地下水水化学类型主要为HCO3－Ca型，其次为HCO3•SO4－Ca•Mg型，局部地段为HCO3－Ca•Mg•Na型。

根据地下水赋存条件和水力特征，项目地下水评价范围区内地下水类型为松散岩类孔隙水，项目所在岳塘片区根据项目区地质地质灾害现状调查和所收集资料分析，项目所在区内未发生过滑坡、崩塌、泥石流、采空塌陷、岩溶塌陷、地面沉降及地裂缝等地质灾害，亦无这些地质灾害隐患，因此，现状评估滑坡、崩塌、泥石流、采空塌陷、岩溶塌陷、地面沉降及地裂缝等地质灾害的危害小、危险性小。

（2）预测因子

项目污水主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N、总磷、总氮，本次地下水环境影响评价选取标准指数较大的COD和NH3-N作为预测因子。COD、NH3-N评价按照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准进行评价。

（3）预测时段

预测时段设定为发生污水泄漏后的100 天、365天、730天、1000天。

（4）预测情景设置

正常工况状态下，本项目不会有大量污水泄漏，因此本项目的预测时段确定为事故状态。

本项目重点关注污水处理站污水（以下统称污水）及污水输送管线渗漏泄漏对地下水的影响，正常运营状态下不会有污水泄漏，当因地基塌陷、污水处理构筑物池底池壁破裂及污水输送管线渗漏等突发情况和事故状态下可能造成污水泄漏，故本项目针对事故状态下进行地下水环境影响预测。

（5）预测源强

本评价预设非正常工况情景为：项目污水处理站因地基塌陷、污水处理构筑物池底池壁破裂及污水输送管线渗漏等突发情况和事故状态发生渗漏。污水处理站设计防渗系数≤1.0×10-7cm/s，非正常状况下考虑下渗系数为100倍的情况，即调节池渗透系数为1.0×10-5cm/s(8.64×10-3m/d)的情况下，调节废水COD浓度为850mg/L，氨氮浓度为40mg/L。

（6）预测模型

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目非正常工况下地下水环境影响预测采用“一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界”预测模型。

CC0=12erfcx-ut2DLt+12euxDLerfcx+ut2DLt

式中：x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C（x，t）—t 时刻x处的污染物浓度，mg/L；

C0—污染物注入浓度，mg/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc（）—余误差函数。

由于生产事故影响，收集池底部基础局部破损产生裂痕，导致废水滴漏，假设事故发生10天后排查发现并立即采取相应措施进行事故处理，每天废水滴漏量按产生量的5％估算，滴漏废水10％下渗进入赋存地下水的黏土层。

表 6.2-19   废水污染物浓度情况

| 污染物种类 |  | 处理前源强 |  | 滴漏量 | 10天渗入含水层总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度mg/L | 产生量t/d | t/d | t |
| 废水量3064t/d | COD | 850 | 2.604 | 0.1302 | 0.1302 |
|  | 氨氮 | 40 | 0.123 | 0.006 | 0.006 |

由预测结果可以看出，污水泄漏后造成一定范围内的COD、氨氮等浓度超标。调节距离厂界约15m，当事故发生7d时，污染物会运移至厂界，厂界的地下水将发生超标，因此可能会对周边地下水水质造成影响。因此在设计、施工、材料质量、监测等方面要进行全过程严格把控，切实做好防污、防渗等措施，因此必须杜绝渗漏事故发生。经调查，项目评价范围内无集中式饮用水源，因此，项目调节池非正常工况对地下水环境的潜在影响较大。

鉴于假设情景为废水泄漏，废水污染物浓度相对较高，因此预测结果显示事故废水渗漏会对项目场地地下水水质产生较大的影响。但实际上污染物下渗进入地下水后，形成超标污染带，其迁移方向主要受水动力控制，泄漏后在得到及时有效的控制前提下，通过土壤的吸附作用和含水层的稀释作用，污染浓度逐渐降低。本环评建议企业建设地下水监测井定期跟踪监测，并且加大跟踪监测的频率，跟踪监控对地下水污染的动态变化，发现新增污染时应立即采取措施阻断污染源并及时清理污染，防止污染扩延。因此做好上述跟踪监测工作并在险情时及时采取措施，其对下游供水井影响较小。

综上分析，考虑到事故持续泄漏对地下水环境的不良影响，因此必须制定有效的应急预案和防范措施，加强事故巡检，防止污染持续泄漏。

## 5.5运营期声环境影响分析

预测营运期主要噪声污染源对厂界噪声值的影响。根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中的相关规定，评价厂界噪声预测值是否达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区标准。

### 5.5.1预测模式

预测计算选用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的噪声户外传播声级衰减计算模式（室内设备考虑其从室内向室外传播的声级差）。

Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)

式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB；

Lw———由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv ——几何发散引起的衰减，dB；

Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB；

Agr ——地面效应引起的衰减，dB；

Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。

点源衰减公式：

式中：L(r)—距声源r处等效A声级，dB(A)；

L(r0)—r0处等效A声级，dB(A)；

r—声源距受声点距离，m；

Ae—墙体、屏障及其它因素引起的衰减量，dB(A)，本项目取15dB(A)。

声压级叠加公式：

式中：Lni——多个声源受声点声级，dB(A)；

Li——第i个声源受声点声级，dB(A)。

### 5.5.2预测因子

（1）预测因子为等效连续A声级Leq(A)。

（2）预测方案为预测厂界外1m处4个典型点位（控制点）的噪声和西南侧敏感点噪声。

### 5.5.4预测结果

本项目厂界噪声预测值见表5.5-2。由表中预测结果可见，经厂区建筑物的隔声、距离的衰减，营运期厂界噪声预测值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区标准要求。

表5.5-2  厂界噪声预测结果[dB(A)]

| 点位 |  | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 | 东厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目预测点位置 |  | 场界外1m | 场界外1m | 场界外1m | 场界外1m |
| 贡献值（dB(A)） |  | 41.9 | 23.0 | 24.7 | 27.2 |
| 背景值（dB(A)） | 昼间 | 55.3 | 54.9 | 54.7 | 56.5 |
|  | 夜间 | 44.4 | 42.5 | 43.5 | 42.4 |
| 叠加值（dB(A)） | 昼间 | 56.49 | 55.9 | 55.7 | 57.51 |
|  | 夜间 | 46.34 | 43.55 | 44.56 | 43.53 |
| 标准排放限值（dB(A)） 及达标情况 | 昼间 | 65 | 65 | 65 | 65 |
|  | 夜间 | 55 | 55 | 55 | 55 |
|  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

通过以上分析和类比调查结果表明，营运期固定设备噪声经采取隔声、距离衰减和合理布局的控制措施后，可以减少噪声对项目环境的影响厂界噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区标准。

综上所述，运营期噪声对项目区域本身及环境影响较小。

为进一步减少项目噪声对周边环境的影响，建议企业采取以下措施：

①合理布局，生产时关闭门窗。利用建筑物阻隔声波的传播，使噪声达到最大限度的距离衰减。

②高噪音的设备布置在车间内；

③加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；

④加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；

⑤制定环境管理制度，加强对噪声的监管力度，确保噪声达标排放。

综上所述，运营期噪声对项目区域本身及环境影响较小。

## 5.6运营期固体废物影响分析

### 5.6.1固废的影响途径

固体废弃物不适当地堆置会产生有毒有害气体，污染周围大气，废物经雨水淋溶有毒有害物质会随淋滤水迁移，污染附近水体及地下水。

### 5.6.2固废产生、处置状况及其分类

### 5.6.3固废影响分析小结

项目一般固废分类收集处理，并安排专人每天进行检查、维护。

贮存场所（设施）污染防治措施：根据集中建设危险废物处置设施的要求，本项目不得擅自处理所产生危险废物，项目应用专用容器和场地对此类危废进行收集暂存，并委托具有处理该类危废能力的专业单位进行处理，处理单位需有相关类别处理资质。危险废物通过专用容器盛装后暂存于危废暂存间，专用容器建议采用防漏胶袋。

根据现场踏勘，建设单位已建设危废暂存间，存放危废种类包括废废油桶，但存在建设不规范的问题，如未采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，未采用坚固的建筑材料建设贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求，本项目应对现有危废间进行改建，改建后必须达到以下要求：

采取“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”措施，地面采取重点防渗，并设置警示标牌，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

②危险废物运输过程的环境影响分析

本项目危险废物在厂区内产生工艺环节到危废暂存间时，可能产生散落、泄漏所引起的环境影响。因此要求在危废产生工艺环节即储存于胶袋内/桶内，及时运输至暂存场所，避免危险废物厂区内散落和泄漏。

项目危险废物在收集和转运过程需严格执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）。危险废物转移按《危险废物转移联单管理办法》执行，实行五联单制度。危险废物运输由具有从事危险废物运输经营许可性的运输单位完成。

履行申报的登记制度、建立危险废物管理台账制度。

③危险废物处置的环境影响分析

本项目不自建危险废物处置设施，所有危险废物均委托有资质单位处置。根据前文分析，本项目危险废物类别主要为HW12、HW49，周边可处置此类别危险废物的建议可就近委托处置。危险废物由相应处置资质单位进行无害化处置后，对环境影响较小。

采取上述措施后，项目产生的固体废物经合理、安全、经济的处理后，对环境造成影响有限，固废处理处置率达100%，对环境的影响是可以接受的。

## 5.7环境风险影响分析

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

### 5.7.1建设项目风险源调查

本工程主要生产过程中涉及各种电器以及各种污染防治设备。

因此在生产过程中存在的主要设施风险因素有：有毒物有害物质泄漏；由于突然停电或设备故障，导致废气未处理直接排放；易燃物质火灾爆炸次生环境污染，各种原料或废渣存放不符合要求，可引起污染大气环境、地表水环境和地下水的风险。

根据《优先控制化学品名录》《有毒有害大气污染物名录》《有毒有害水污染物名录》《建设项目环境风险评级技术导则》（HJ169-2018）附录B等相关资料，项目在生产过程中涉及的主要有毒有害物质为天然气。

表5.7-1   项目风险物质暂存及使用情况

| 序号 | 名称 | 最大储存量qn/t | 临界量Qn/t | 形态及贮存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气 | 0.0113 | 10 | 气态，管道运输 |

### 5.7.2环境风险评价等级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录C，Q值按下式进行计算：

式中：

q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目涉的风险物质主要为液氨、天然气。

本项目Q值为0.664，属于上述类型中：Q＜1。

### 5.7.3评价等级和评价范围

（1）风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中有关规定，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表（表 5.7-3）确定评价工作等级。

表5.7-2  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析* |
| *是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，详见导则附录A。 |  |  |  |  |

综上所述，确定本项目环境风险潜势为I，可开展简单分析。

（2）评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，本次评价无需设置评价范围。

### 5.7.4环境风险识别

（1）物质危险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知，本项目的危险物质主要为液氨，其物质危险性如下。

表5.7-3  天然气危险性识别结果

| CAS号 | 74-82-8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 天然气 |  |  |
| 英文名称 | Natural gas |  |  |
| 别名 | / |  |  |
| 化学式 | CH4 | 外观与性状 | 五色无臭气体 |
| 分子量 | 16.04 | 溶解性 | 溶解性：不溶于水 |
| 熔点 | 182.5°C | 密度 | 相对密度（水=1）0.45（液化） |
| 主要用途 | 是重要的有机化工原料，可用作制造炭黑、合成氨、甲醇以及其它有机化合物，亦是优良的燃料 |  |  |
| 燃烧爆炸危险特性 | 危险特性：易燃，燃烧分解产物为一氧化碳、二氧化碳。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易发生燃烧、爆炸，与氟、氯等能发生剧烈化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。 |  |  |
| 毒性 | 健康危害：急性中毒时，可有头昏、头痛、呕吐、乏力甚至昏迷。 |  |  |
| 应急及毒性消除措施 | 一、泄漏处理 佩戴呼吸器和消防防护服。合理通风，禁止泄漏物进入受限空间，以避免发生爆炸。泄漏时切断气源，抽排或强力通风。 二、防护 ①工程防护：密闭操作，提供良好的自然通风条件。 ②个人防护：高浓度环境中，佩戴呼吸器。 ③眼睛防护：高浓度接触时佩戴化学安全防护眼镜。 ④防护服：穿戴静电工作服。 三、急救措施 皮肤冻伤：就医治疗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |

（2）生产设施危险性识别

生产设施风险识别范围包括主要生产装置、储运工程、公用工程、环保工程等，识别的风险因素如下：

①污水处理站可能存在生产废水未经处理直接排放或超标排放；

② 天然气管道泄漏或爆炸。

本项目环境风险识别见下表所示。

表5.7-5  生产系统危险性识别及危险物质向环境转移途径识别

| 危险目标 | 事故类型 | 事故引发原因 |
| --- | --- | --- |
| 车间、事故应急池、废水收集池、污水处理站 | 泄漏 | 屠宰废水在收集及处理过程中发生的泄露事故 |
| 治理设施 | 污染物事故排放 | 废气处理设施发生故障，导致恶臭气体未经处理直接排放；废水收集池发生故障泄漏、外溢，导致生产废水非正常排放；固体废物未经妥善处置，导致对周围环境造成影响 |

### 5.7.5环境风险事故情形分析

根据建设项目特征，对以下事故进行环境风险分析。

项目建成并投入运行后主要存在以下环境风险：

（1）易燃原辅材料运输、储存和使用过程中由于静电、明火等原因，可能引发火灾、爆炸等环境风险事故，以及储运、生产操作不慎导致溶剂泄漏对环境带来不利影响。

（2）本项目有机物及危废发生泄漏进入雨水管网将对环境造成不利影响。

（3）废气事故排放对环境造成污染。

5.7.6环境风险分析

项目风险主要是泄漏、火灾、爆炸事故对环境的影响。

确定潜在风险类型为由于风险物质发生泄漏事故以及由此引发的废气处理单元出现故障导致失效引起废气事故排放。涉及风险事故的范围为生产区域。

最大可信事故源项是对所识别选出的危险物质，在最大可信事故情况下的释放率和释放时间的设定。在本项目中，主要是树脂泄漏引发火灾形成危险源、氢气浓度过高直接排形成废气处理装置出现故障导致废气未经处理直接排放形成危险源。

（1）火灾爆炸次生环境污染

天然气管道破损可能会导致天然气逸散，在未及时采取对策措施的情况下对周围环境有一定的影响；引发的火灾会迅速蔓延，燃烧产物主要为CO2和水蒸汽，但不完全燃烧的产物中会含有二甲苯和一氧化碳等气体，同时伴随浓烟，挥发至空气中，会造成大气污染，会对人的健康造成危害；局部的燃烧还会进一步引发爆炸，进而扩大事故的危害。所以发生火灾时，要注意防范对人群的危害。此外灭火产生大量消防废水，处理不当也会对周边环境造成较大影响。

（2）废气处理装置出现故障

废气处理装置出现故障导致废气事故排放，会对区域大气环境造成影响。

### 5.7.7环境风险源项分析

（1）预防和减少危害的措施

为使环境风险减少到最低限度，必须加强劳动、安全、卫生和环境的管理。可以从人、物、环境和管理四个方面寻找影响事故的原因，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率，减少事故的损失和危害。防范对策和应急措施如下：

①加强工人安全教育，提高工人安全意识，定期举办防火知识宣传和培训；项目需确保消防设施运行正常。

②工程应严格按照企业防火设计规范进行设计和施工，保证车间的防火能力。

③加强设施的维护和管理，提高设备的完好率。关键设备要配备足够的配件。对管道破裂等事故造成污水外流，须及时组织人员抢修。

④要建立完善的档案管理制度，尤其要记录事故工况，以便总结经验，杜绝事故的再次发生。

（2）物料泄漏的预防措施

风险物质泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。泄漏物发生少量泄漏，立即用消防沙或者吸油毡进行覆盖。泄漏物发生大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

（3）火灾事故的应急对策

一旦发生火灾，需从以下几个方面减轻事故的影响：

①尽快组织厂内工作人员自救，在火灾还没有蔓延开来时，扑灭明火。

②组织疏散无关人员，避免造成人员伤亡。

③在发现火情时，应及时通报消防部门，尽快控制火势。

④对火灾的产生原因、控制情况应及时通报相关部门及周边村委会，以免造成不必要的恐慌。

（4）火灾时消防废水

本项目废水事故排放风险主要为火灾事故时产生的消防废水，企业应设专职环保人员进行管理及保养厂区废水系统，使之能长期有效地于正常的运行之中。为杜绝事故性废水排放，厂区雨水排口设控制闸阀。一旦发生事故排放（包括火灾消防水），立即关闭闸阀，启动事故水收集处置系统，防止消防水进入雨水管道。

（5）废气处理装置事故防范措施

①建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证环境保护设施的正常运行。

②一旦废气处理装置出现故障，应立即停止工作对废气处理装置进行检修，待废气处理装置能正常运行后方能重新进行喷漆工序。

③应严格按工艺规程进行操作，特别在易发生事故工序，应坚决杜绝为了提高产量等而不严格按要求配料、操作等情况，同时，操作人员应穿戴好劳动防护用品。

④加强对职工的安全教育，制定严格的工作守则和个人卫生措施，所有操作人员必须了解接触化学品的有害作用及对患者的急救措施，以保证生产的正常运行和员工的身体健康。

经过以上这些措施后，可将项目对周围环境的风险降低最低。

表5.7-4  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 伟鸿食品股份有限公司新增牛羊屠宰生产线项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （湖南）省 | （湘潭）市 | （经开）区 | （）县 | 纬一路 |
| 地理坐标 | 经度 | 112.935717541° | 纬度 | 27.807150112° |  |
| 主要风险物质及分布 | 生产车间、危废暂存间 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等） | 天然气泄漏发生火灾，可能污染大气或地表水，下渗可能污染地下水；废气处理装置出现故障导致废气事故排放，会对区域大气环境造成影响。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | ①加强管理，定期检查 ②完善消防设施，针对不同的工作部位，设计相应的消防系统 ③在树脂储存库设置托盘或围堰，一旦发生泄漏确保无外排放； ④运营后厂区配备相应环境风险应急物资； ⑤加强危险化学品监管； ⑥制定环境风险突发事故应急预案。 |  |  |  |  |
| 填表说明：项目Q值＜1，风险潜势为I，可开展简单分析 |  |  |  |  |  |

### 5.7.8环境风险应急预案

为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大环境事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。企业应根据《湖南省环境保护厅关于印发《湖南省突发环境事件应急预案管理办法》的通知》（湘环发〔2013〕20号）有关要求，参照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的有关内容，自行或者委托专业机构编制《突发环境事件应急预案》。

本项目需要救援时启动应急系统。本项目生产过程中存在废气处理装置故障、火灾等危险性，企业根据本项目的特点制定相应的事故应急救援预案。同时，根据本企业组织构架，成立事故应急救援小组，建立应急组织系统，配备必要的应急设备，明确负责人及联系电话。加强平时培训，确保在事故发生时能快速做出反应，减缓事故影响。

根据本环境风险分析的结果，现提出制定应急预案的纲要，见表5.7-5，供项目决策人参考。

表5.7-5  环境风险突发事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 确定危险目标为：生产车间及邻近区域 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 建立工厂、地区应急组织机构，确定人员、明确职责。 |
| 3 | 分级响应机制 | 分为一般、较大、重大和特大四个级别，并制定分级响应程序，设立预案启动条件。 |
| 4 | 应急救援保障 | 贮备应急设施，设备与器材等，如消防器材和灭火器。 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式（建立24小时有效的报警装置及内部、外部通讯联络手段）和交通保障（车辆的驾驶员、托运员的联系方法）、管制。 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 组织专业人员对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急防护措施 | 划定事故现场、邻近区域，采取控制和清除污染措施，备有相应的设备。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 制定撤离组织计划，包括医疗救护与公众健康等内容。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 10 | 应急终止后行动 | 在事件现场得以控制，应急状态结束后。需及时通知周边单位、居住区危险已经解除，同时向上级有关单位汇报事件的详细情况。 |
| 11 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员（包括应急救援人员、本厂员工）培训与演练，每月一次培训，一年一次实习演练。对工厂邻近地区定期开展公众教育、培训如一年一次。同时不定期地发布有关信息。 |
| 12 | 应急经费保障措施 | 设立应急专项经费 |

应急救援预案的具体内容包括：

（1）应急计划区

根据本项目特点，确定天然气站、管道区及邻近区域为主要事故危险源，将周围500米范围界定为应急计划区，写明范围内的主要建筑物和用途，列出周边企业分布情况。

公司一旦发生火灾、污染事故，应立即通知相关部门，迅速做好应急准备和防护措施，避免波及，避免事故影响扩大、影响人数增多。

（2）成立应急救援领导指挥部

作为公司预防和处置各类突发事故的常设机构，由企业主要负责人担任指挥部总指挥和副总指挥，环保、安全、设备等部门组成指挥部成员；车间应急救援指挥机构由车间负责人、工艺技术人员和环境、安全与健康人员组成；生产工段应急救援指挥机构由工段负责人、工艺技术人员和环境、安全与健康人员组成。

明确各自职责，主要职责为：

a、贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策

及规定；

b、组织制定突发环境事件应急预案；

c、组建突发环境事件应急救援队伍；

d、负责应急防范设施（备）（如堵漏器材、环境应急池、应急监测仪器、防护器材、救援器材和应急交通工具等）的建设；以及应急救援物资的储备；

e、检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除污染；

f、负责组织预案的审批与更新（企业应急指挥部负责审定企业内部各级应急预案）；

g、负责组织外部评审；

h、批准本预案的启动与终止；

i、确定现场指挥人员；

j、协调事件现场有关工作；

k、负责应急队伍的调动和资源配置；

l、突发环境事件信息的上报及可能受影响区域的通报工作；

m、负责应急状态下请求外部救援力量的决策；

n、接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合有

关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结；

o、负责保护事件现场及相关数据；

p、有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、救援知识等宣传材料。

组织构架见图6。

图5.7-1  组织构架图

（3）预案分级响应条件

针对突发环境事件严重性、紧急程度、危害程度、影响范围、企业内部控制事态的能力以及需要调动的应急资源建立起预警、现场应急、全体应急体系。按规定的预案级别，建立公司→至上一级机构的联动响应。根据事件等级建立相应生产工段应急、车间应急和企业应急。在抢险、抢救、抢修结束后，做好现场调查、清理、清洗工作，维护、修复工艺设备、电气仪表等，调试和恢复生产状态。

（4）应急救援设施、设备与器材保障

按规定要求配备消防设施和应急救援设施和个人防护器材，并保持其良好状态，便于应急使用。应急抢救及救援程序包括①隔离、疏散②询情和侦检③现场急救几大部分。

（5）报警及通讯联络方式

企业需建立起相应的内部和外部报告程序，主要包括：24 小时应急值守电话、事件信息接收、报告和通报程序等。当事件已经或可能对外部环境造成影响时，明确向上级主管部门和地方人民政府报告事件的起因，影响范围和影响程度。

凡现场人员或先发现者立即用最快的方式电话、手机、呼叫机等向总值班室、总经理报告，确定事故情况，并根据应急行动级别启动相应的应急预案和程序。

内部通讯联络网和联络方式：列出公司指挥部成员及各车间、班组、办公室人员电话、手机号码；外部通讯联络机构有：当地政府、公安、消防、安监局、医院、环保、供电、供水、气象、运输部门及周边单位等。

（6）应急环境监测、抢险、救援及控制措施

事故发生后，要尽快组织环境监测队伍对事故现场及周围环境进行侦察监测，对环境中的污染物质及时采样监测，以迅速了解事故性质、掌握危险类型、污染物浓度、危害程度、危害人数，从而为抢险、救援以及防爆防扩散控制措施提供科学依据。

（7）应急防护措施

根据污染物的性质，事件类型、可控性、严重程度和影响范围，企业需采取以下措施：

①明确切断污染源的基本方案，做到第一时间切断污染源，防治污染扩散，降低影响程度；

②及时关闭污染物向外部扩散的设施；启动环境应急池为防止消防废水进入外环境；

③制定减少与消除污染物的技术方案；

④对于事件处理过程中产生的次生衍生污染需采取相应的消除措施；

⑤制定相应污染治理设施的应急措施；

⑥在发生火灾等事故并进行消防时，消防废水可能将夹带有大量污染物，如果消防水直接排入外环境，将对周边水体等带来严重的影响。本项目主要利用防火堤、闸阀，将消防废水暂时储存。

### 5.7.9风险评价结论

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目风险潜势为I。在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险，项目事故风险是可以接受的。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。因此，本项目风险处于可以接受的水平。

# 第六章  环境保护措施及其可行性论证

## 6.1运营期污染防治措施

### 6.1.1运营期废气污染防治措施

根据项目工程分析，待宰车间产生的恶臭废气，采取清洁地面和喷洒除臭剂措施，同时设置乔木绿化带隔离。待宰车间整体密闭抽换气，并按照每个待宰栏的布局，在上方或侧方设置相应的抽吸风口对恶臭气体进行抽吸，加大整体换风量，减少恶臭废气无组织排放。根据猪牛羊屠宰车间设计规范，项目拟对恶臭产生量大的猪、牛、羊屠宰车间采用机械抽风及集中处理措施，在车间顶部安装抽排风机，增加抽排风次数，对猪屠宰车间的恶臭气体进行收集，同时引入新风，保证员工和待宰牲畜的空气需求。

按照《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010），污水处理站中有恶臭源的废水处理单位（调节池、厌氧、污泥储存、污泥脱水等）宜设计为密闭式，并配备恶臭集中处理设施，将各工艺过程中产生的臭气集中收集处理。根据《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018），本项目采用的污染治理技术可行性分析见下表所示。

表6.1-1 项目废气治理技术可行性分析一览表

| 生产单元 | 生产设施 | 废气 | 污染控制项目 | 排放形式 | 排放口类型 | 执行排放标准 | 污染治理设施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 污染治理设施名称及工艺 | 是否为可行技术 |
| 屠宰-宰前准备 | 待宰圈 | 恶臭气体 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 无组织 | / | GB14554 | 清洗；及时清运粪便；集中收集恶臭气体 | 是 |
| 屠宰-刺杀放血 | 真空放血系统、集血槽 | 恶臭气体 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 无组织 | / | GB14554 | 清洗；增加通风次数；集中收集恶臭气体经处理(喷淋塔除臭、活性炭吸附等)后经排气筒排放；其他 | 是 |
| 屠宰-褪毛或剥皮 | 蒸汽烫毛设备、浸烫池、剥皮设备、脱毛设备等 | 恶臭气体 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 无组织 | / | GB14554 | 清洗；增加通风次数；集中收集恶臭气体经处理(喷淋塔除臭、活性炭吸附等)后经排气筒排放；其他 | 是 |
| 屠宰-开膛解体 | 劈半设备 | 恶臭气体 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 无组织 | / | GB14554 | 清洗；增加通风次数；集中收集恶臭气体经处理(喷淋塔除臭、活性炭吸附等)后经排气筒排放；其他 | 是 |
| 公用单元-供热 | 燃气锅炉、燃煤锅炉、燃油锅炉、生物质燃料锅炉等 | 燃烧废气 | 颗粒物 | 有组织 | 一般排放口 | GB13271 | 静电除尘器（注明电场数)；袋式除尘器（注明滤料种类）；电袋复合除尘器；旋风除尘 污染治理设施 污染治理设施名称及工艺 | 是 |
|  |  |  | 二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 |  |  |  |  |  |
| 公用单元-污水处理站 | 污水处理站 | 废气 | 臭气浓度 | / | / | GB14554 | 产生恶臭区域加罩或加盖；投放除臭剂；集中收集恶臭气体经处理(喷淋塔除臭、活性炭吸附、生物除臭等)后经排气简排放；其 他 | 是 |

本项目利用集气设施对待宰圈舍、屠宰车间、污水处理站产生的恶臭气体进行收集后，采用生物除臭系统（生物滤池）进行除臭，生物滤池除臭机理为收集到的恶臭气体在适宜的条件下通过长满微生物的固体载体（填料），恶臭气体先被填料吸收，然后被填料上的微生物氧化分解，完成废气的除臭过程。根据《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018），该技术于可行性技术。此外根据《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ1285-2023），项目废气采用生物除臭技术（生物过滤法）进行处理为可行技术。经分析，恶臭废经生物除臭处理后NH3、H2S的有组织排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2有组织排放标准限值。

### 6.1.2运营期废水污染防治措施

拟建项目屠宰废水（包括待宰圈冲洗废水、屠宰废水、车间清洗废水和设备冲洗废水等）、车辆清洗消毒废水、锅炉房废水、员工生活污水、食堂餐饮废水等经厂区污水处理站处理后，水质满足河东第二污水处理厂进水水质标准，进入河东第二污水处理厂深度处理，处理后出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排。

根据屠宰废水具备COD含量高，水中浮游的油脂、血等悬浮物浓度高，可生化性能好的特点，其处理方法通常有生物处理、自然生态处理、化学处理等方面。本环评在考虑不同工艺技术与经济可行性的基础上，选择适合拟建项目的工艺。常用的屠宰废水处理工艺见下表所示。

表6.2-1  屠宰废水处理方法一览表

| 处理方法 | 原理 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序批式活性污泥系统（SBR） | 在同一反应池中，按时间顺序由进水、曝气、沉淀、排水和待机五个基本工序组成的活性污泥污水处理方法 | （1）工艺简单，不设二次沉淀池，无污泥回流； （2）投资省，占地省，运行费用低； （3）反应过程基质浓度梯度大，反应推动力大，处理效率高； （4）耐有机负荷和有毒物质冲击能力强，运行方式灵活，静止沉淀，出水水质好； （5）厌氧和好氧过程交替发生，泥龄短且活性高，同时脱氮除磷。 | （1）自动化控制要求高； （2）排水时间短（间歇排水时），对滗水器的要求很高； （3）后处理设备要求大； （4）滗水深度一般为1～2m，增加了总扬程； （5）由于不设初沉池，易产生浮渣 |
| 水解酸化 | 通过水解菌和酸化菌将难降解的大分子有机物转化为易降解小分子物质。 | （1）对污泥的处理不需要经过消化池，直接水解酸化可在常温下使污泥迅速水解，最终实现污泥一次处理； （2）工程投资造价便宜，日常运行与维护简单方便； （3）出水无臭味； （4）出水的可生化性大幅度提高了，非常有利于后续的好氧处理。 | （1）厌氧微生物量增加比较缓慢，反应器启动时间较长； （2）对于低浓度（碳水化合物）和碱度不足的污水处理效果差； （3）出水COD浓度比较高，需要设置后续好氧工艺处理设施； （4）要使得厌氧生物处于最佳状态，必须外加热，增加了投资和运行。 |
| A/O工艺 | A(Anaerobic) 是厌氧段，用于脱氮除磷；O(Oxic)是好氧段，用于除水中的有机物。 | （1）处理效率高； （2）流程简单，投资省，操作费用低； （3）缺氧反硝化过程对污染物具有较高的降解效率； （4）容积负荷高； （5）缺氧/好氧工艺的耐负荷冲击能力强。 | 由于没有独立的污泥回流系统，从而不能培养出具有独特功能的污泥，难降解物质的降解率较低。 |
| MBR工艺（膜生物反应器） | 膜-生物反应器为膜分离技术与生物处理技术有机结合之新形态废水处理系统。以膜组件取代传统生物处理技术末端二沉池，在生物反应器中保持高活性污泥浓度，提高生物处理有机负荷，从而减少污水处理设施占地面积，并通过保持低污泥负荷减少剩余污泥量。 | （1）固液分离效率高，易于实现污水的资源化利用； （2）膜组件的截留作用将微生物留在反应器中，保证反应器内的高污泥浓度，使得处理系统能够耐冲击负荷，同时实现了水力停留时间和污泥停留时间的分离； （3）可基本实现无剩余污泥排放； （4）易于实现自动化控制，运行管理较为方便； （5）占地面积小，工艺设备集中，适用于占地有限的污水处理系统。 | （1）容易形成膜污染，混合液中的悬浮污染物、溶解性有机物、微生物在膜表面的沉积以及活性污泥中的纤维、杂物等折叠缠绕都会不同程度上降低膜的通透性；（2）成本较高，膜的制作成本高； （3）运行费用高，能耗、膜的清洗及更换都是导致MBR运行费用较高的因素 |
| 化学絮凝处理 | 通过投加一定浓度的化学药剂使污水的各种颗粒沉降、胶体脱稳、对部分溶解性的污染物有一定的去除能力，能在很短的时间内削减污染负荷。 | （1）本工艺在系统上可以称为最简单的同步脱氮除磷工艺，总的水力停留时间少于其他同类工艺； （2）在厌氧（缺氧）、好氧交替运行条件下，丝状菌不能大量增殖，无污泥膨胀之虞，SVI值一般均小于100； （3）污泥中含磷浓度高，具有很高的肥效； （4）运行中无需投药，两个A断只用轻缓搅拌，并不增加溶解氧浓度，运行费用低。 | （1）污泥中磷含量高，一般为2.5%以上，因此除磷主要通过排泥；由于污泥增长有一定限度，不易提高，因此除磷效果难再提高； （2）脱氮效果也难再进一步提高，内循环量一般以2Q为限，不宜太高； （3）进入沉淀池的处理水要保持一定浓度的溶解氧，减少停留时间，防止产生厌氧状态和污泥释放磷的现象出现，但溶解氧浓度也不宜过高，以防循环混合液对缺氧反应器的干扰。 |

屠宰废水通常含有大量的污血、油脂、肉屑、骨屑、内脏杂物、未消化的食物和粪便等污染物，是一种高浓度有机污染废水，具有以下特点：

①废水通常具有一定的血红色，主要是于废水中含有污血成分；

②具有血腥味，主要是废水中血和蛋白质分解造成；

③含有大量悬浮物，主要有肉屑、骨屑、内脏杂物、未消化的食物以及动物粪便等；

④含有较高浓度动物油脂、大肠杆菌等。

项目拟对现有污水处理站进行提质改造，污水处理站建成后，处理能力为2500t/d。根据项目工程分析，项目废水产生量约为2434t/d，因此项目污水处理站能够处理项目产生的废水。项目污水处理站拟采取“格栅+隔油+调节+水解酸化+两级接触氧化+沉淀”对废水进行处理。

治理工艺技术可行性分析

本项目废水治理技术可行性可参照《污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）中表7及《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》(HJ1285-2023)表1进行可行性分析，具体分析见下表。

| 废水类别 | 污染控制指标 | 排放方式 | 排放监控位置 | 可行技术 | 本项目情况 | 是否可行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂内综合污水处理站的综合污水、专门处理屠宰及肉类加工废水的集中式污水处理厂综合污水（天然肠衣加工生产废水、畜禽油脂加工废水生产废水、生活污水、初期雨水等 | pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油、磷酸盐 | 间接排放 | 废水总排放口 | 1)预处理：粗(细)格栅，平流或旋流式沉砂、竖流或辐流式沉淀、混凝沉淀；斜板或平流式隔油池；气浮。 2)生化法处理：活性污泥法、氧化沟法及其各类改型工艺。 3)除磷处理：化学除磷(注明混凝剂) ；生物除磷；生物与化学组合除磷。 | 格栅+隔油+调节+水解酸化+两级接触氧化+沉淀 | 可行 |

### 6.1.3运营期噪声污染防治措施

项目运营期主要噪声声源为：生猪嘶叫产生的噪声，噪声值在为75dB（A）左右；提升机、刮毛机等设备产生的噪声，噪声值约为65~70dB（A）；污水处理站水泵、风机及空压机等设备运行时产生的噪声，其噪声为70~100dB（A）。为了降低项目运营过程中产生的噪声对周边环境的影响，针对项目噪声特点，拟采取的噪声防治措施有：

### 6.1.3运营期固体废物污染防治措施

项目危险废物暂存区的位置地质结构稳定，不属于溶洞区或易遭受自然灾害入洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的区域，即危险废物暂存间选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。

危险废物的收集、贮存、运输过程应遵循《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的技术要求，危险废物转移过程应按《危险废物转移管理办法》执行。建设单位应根据危险废物的收集、贮存等有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施；建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训；编制应急预案，针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练；按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；需做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

本项目不自建危险废物处置设施，所有危险废物均委托有资质单位处置，危险废物委托有资质的单位回收处理，对环境影响较小。

### 6.1.4运营期地下水污染防治措施

（1）污染防治措施

通过对地下水环境影响分析可知，本项目对地下水环境的影响主要来自事故风险，生产区、危废仓库等的防腐防渗措施不当等。针对该类风险，本项目在特殊的生产、贮存场所设置专门的地下水污染防护措施，如下：

①企业危废间重点防渗处理，并设置围堰；企业生产车间、树脂暂存区均重点防渗处理。

②加强现场巡查，重点检查地面有无破损情况（如有气泡现象）。若发现问题，及时分析原因，尽快修补，确保防腐防渗层的完整性。

③加强管理，定期检查厂内的生产运行是否规范，禁止乱排垃圾，防止降雨淋溶产生的淋滤液下渗污染地下水。

（2）地下水污染环境事故应急措施

正常状况下，各生产环节按照设计参数运行，地下水可能的污染来源为废气处理喷淋系统等跑冒滴漏。废气处理过程中水喷淋若破损或泄漏，污染物会泄露至厂区地面进而渗入土壤和地下水。此外，项目向大气排放的污染物可能由于重力沉降、雨水淋滤等作用而降落到地表，有可能被水拐带渗入地下水中，造成地下水污染。本项目确定地下水污染环境事故应急措施如下：

①主动控制即从源头控制措施，主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；

②被动控制即末端控制措施，主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送回工艺中；

③应急响应措施，包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

④加强现场巡查，重点检查有无破损渗漏情况。若发现问题，及时分析原因，尽快修补，确保防腐防渗层的完整性。

（3）污染防治措施技术可行性与经济合理性分析

通过对地下水环境影响预测结果分析可知，本项目对地下水环境的影响主要来自事故风险。针对该风险，本次评价提出了防渗及水力控制的应急措施，上述措施均为成熟技术。防治措施实施后，在防止或降低地下水污染所带来的环境效益及社会效益要远远大于本部分工程投资。因此，本次环评提出的措施在经济上是合理的，在技术上是可行的。

为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低该项目环境风险事故发生的概率。

## 6.2环保投资分析

### 6.2.1环保投资估算

项目运营期采取的主要环保措施和环保投资估算汇总见表6.2-1。

表6.2-1  主要环保措施和环保投资估算汇总表

| 时期 | 环境污染防治措施 |  | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 噪声防治 | 设备减震隔声等 | 10 |
|  | 废水处理 | 改造现有污水处理站 | 250 |
|  | 废气处理 | 改造现有污水处理站废气处理系统；改造污水处理站废气排气筒 | 10 |
|  | 固体废物处理 | 危废暂存间 | 30 |
| 总计 |  |  | 300 |

### 6.2.2环保投资比例

本项目总投资3000万元。根据表6.2-1，本项目环保投资约为300万元，环保投资占工程造价的10%。

# 第七章  环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是建设项目环境影响评价的一个重要组成部分。与工程经济分析不同，在环境经济损益分析中除了需计算用于环境保护所需的投资费用外，还要核算环境保护投资可能收到的环境经济效益、社会环境效益。通过对建设项目环境的损益分析，综合反映项目投资的社会环境效益和环境经济效益。

## 7.1环境效益分析

（1）环境影响损失

本项目投产后的环境影响主要有以下几个方面：大气环境、地下水壤环境和声环境。从本报告的环境影响预测评价的结果可知，本项目在正常运行期间环境影响不大，基本不会对周围环境造成明显影响。

（2）环境补偿性损失

环境补偿性损失主要包括排污费、污染赔偿费、事故处理费和罚款等。

（3）损益分析

为有效地控制项目环境污染，建设单位对废水、废气、固废和高噪声源均采取有效治理措施。

## 7.2经济效益分析

项目总投资3000万元，本工程经济效益良好、投资回收期短、抗风险能力强，在增加地方财政收入的同时，企业本身所获得的经济效益也较为可观。

## 7.3环保投资估算

本项目总投资3000万元。根据表6.3-1，本项目环保投资约为300万元，环保投资占工程造价的20%。环保投资比较为合理，能够做到达标排放和总量控制的要求。

## 7.4社会效益分析

本项目环境保护贯彻“以防为主，防治结合”的原则，对生产的全过程进行控制。充分提高资源能源的利用率，减少污染物发生量，对污染物采取控制措施达标排放，将本项目对环境的影响降到最小。安全与工业卫生贯彻“安全第一、预防为主”的方针，体现以人为本，做到遵循国家相关规范、规程和标准。

（1）项目采用先进工艺与设备，该工艺技术成熟，设备运行稳定，产品质量好，生产成本低，有利于市场竞争。

（2）项目的建设，将增加当地政府的财政和税收收入，每年上缴税收，使得当地政府在改善公共设施、文化教育、医疗卫生和社会保障等方面的能力进一步得到强化。

（3）创造就业机会，为社会安定做出贡献。本项目能够为当地群众提供稳定的劳动岗位和较高的经济收入，为农村闲置劳动力转移做出贡献。在间接就业效果方面，本项目的建设可以给项目区围带来额外就业机会，如企业运营过程中会加快当地餐饮、电信、金融等服务业的发展，吸收社会人员的就业。综上分析，本项目社会效益较好。

## 7.5小结

项目采取污染治理措施后，各污染源均可实现达标排放，当地环境质量可维持现状水平，项目的环保投资环境效益是显著的。只要企业切实落实设计和环评提出的各项污染防治措施，使各类污染物均做到达标排放，则该项目的建设和营运对周围环境的影响是可以承受的，能够做到社会效益、环境效益和经济效益三者的统一。

# 第八章  环境管理和环境监测

## 8.1环境管理

### 8.1.1环境管理目的

环境管理是对损害环境质量的人为活动施加影响，以协调经济与环境的关系，达到既发展经济，满足人类的需要，又不超出项目所在区域的环境容量的极限。实践证明，要解决好企业的环境问题，首先必须强化环境管理，这也是企业生产管理的重要内容，其目的在于企业在搞好生产的同时，严格控制污染物的排放，保护环境质量，实现“三效益”的统一。在目前我省污染控制技术不高和环保资金不足的情况下，强化企业的环境管理具有十分重要的意义。

企业应制定切实可行的环境管理方针、明确环境目标和各项污染物的排放指标，并落实各项环境管理措施。

### 8.1.2环境管理机构及职责

企业由主管生产的领导分管环保工作，负责全公司的环保工作，配备专职管理人员，负责全公司场的日常管理工作，环境监测工作委托当地环境监测部门完成。项目环境管理职责如下：

（1）严格执行国家环境保护“三同时”制度，加强环保设施（备）管理。

该建设项目必须与环保工程同时设计、同时施工、同时投产，确保企业各项环保设施(备)及时准确到位，与生产同步；并采取各项适宜的环保设施(备)维修和保养措施，防止环境污染。

（2）优化企业生产布局，推行清洁生产，执行污染物总量控制。

该项目应合理优化企业生产布局，尽量采用先进的清洁生产工艺和清洁能源，达到节能降耗，闭路循环使用处理废水，废物回收综合利用等，力求污染物最少排放或零排放，并结合区域环境功能要求，实行污染达标排放和总量控制。

（3）制订环保岗位责任制，加强环境管理人员和企业员工环保教育。

项目应联系实际，制订相应的车间和岗位清洁生产目标责任制，并与经济效益挂钩；对环保人员进行专业技术培训；教育和鼓励全体员工树立环保意识，为企业环境管理献计献策、进行生产工艺的环保技术创新与改进。

（4）规划、参谋

及时掌握科技信息，根据企业污染源及场区环境现状，预测趋势，制订对策和规划，为企业决策提供环保依据。

（5）监督、考核

监督、考核是环保机构的主要责任。其具体职能可概括为：规划、参谋、组织协调、监督、考核。在公司内监督国家法规、条例的贯彻执行，制订和贯彻该企业的环保管理制度，监控公司的主要污染源，根据污染控制指标，对车间、操作岗位进行监督和考核。

### 8.1.3运营期环境管理计划

（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；

（2）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理， 保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

（3）负责该项目环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案；

（4）该项目的环境管理由环保科承担； 负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

（5）负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况；

（6）建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料等。

## 8.2环境监测计划

根据本项目的环境影响预测和分析，营运期的监测项目为废气、废水、噪声。参考《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3—2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1303-2023）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），确定本项目监测计划对于企业委托监测及生态环境局例行监测等各种监测项目均应建立台账记

录，以满足企业自查及环保监管的需要。

## 8.3排污口规范化设置

根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和环境保护部《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排污口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，排污口的规范化要符合环境监理部门的有关要求。要求按照国家环保局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置相应的图形标志牌。

噪声排放源、固体废物贮存处置场及废气排放源应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。具体标识如下：

表8.3-1   环境保护图形符号表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 2 | / |  | 危险废物贮存设施 | 表示危险废物贮存置场 |
| 3 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气排放 |

表8.3-2  环境保护图形标志的形状及颜色表

| 标志名称 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

规范化整治具体如下：

项目废气排放口附近醒目处应树立一个环保图形标志牌。在项目设计时应预设采样口或采样阀，采样口或采样阀的设置要有利于废气的流量测量，并制定采样监测计划。

危废暂存应当有防扬散、防流失、防渗等措施，贮存处进出口醒目处应设置环保图形标志牌。标志牌必须保持清晰、完整，当发现有损坏或颜色有变化，应及时修复或更换。检查时间一年两次。

# 第九章  结论和建议

## 9.1结论

### 9.1.1项目概况

项目名称：新增牛羊屠宰生产线项目

项目性质：改扩建

建设单位：伟鸿食品股份有限公司

项目选址：湖南省湘潭市岳塘区荷塘街道团山铺路8号，项目中心地理坐标为：（112°56′11.621″、N27°58′3.681″）。详见附图1。

建设内容及规模：在现有生猪屠宰100万头/年生产规模保持不变的基础上，在厂区内信息研发。

项目劳动定员及生产制度：本次改扩建不新增劳动定员，年工作264天，劳动定员由现有人员进行调配。

项目总投资1500万元，占地面积20000m2。

建设周期：6个月。

### 9.1.2环境质量现状结论

大气环境：根据湘潭市2024年环境空气质量简报：2024年，湘潭市SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为7ug/m³、21ug/m³、55ug/m³、42ug/m³，O3日最大8小时滑动平均第90百分位浓度为147ug/m³，CO日均值第95百分位浓度为1.1mg/m³，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM2.5。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），湘潭市为环境空气质量不达标区。

根据引用的监测结果，监测点位颗粒物能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，氨、硫化氢能满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中对应限值要求。

地表水环境：湘江常规监测的五星、易俗河断面各监测因子2023年平均值均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

声环境：根据监测结果，项目厂界周边监测点昼间、夜间噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类声环境功能区要求。

地下水环境：由监测结果可知，区域地下水监测点位各监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

### 9.1.3环境影响预测结论

（1）大气环境影响结论

待宰车间、屠宰车间恶臭：①及时清理积存的猪粪尿等一般固废；②及时清洗地面；③在待宰车间、屠宰车间喷洒除臭剂。处理后废气可以达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2要求。

污水处理站恶臭：①在污水处理系统四周安装除臭剂喷雾喷头喷洒天然植物提取液；②污水处理设施产生恶臭的区域加盖，废气经收集通过生物除臭装置（TA001）处理后达标排放。处理后废气可以达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2要求。

车间加强通风、及时清运清洗、定时喷洒除臭剂；车加强厂区绿化；经处理后无组织排放废气可以达到《恶臭污染物排放标准》本项目无需设置大气环境防护距离。

综上，本项目大气环境影响可接受。

（2）水环境影响结论

本项目排水采取雨污分流、清污分流制，运营期废水主要包括生产废水、初期雨水以及员工生活污水。

本项目运营期生产废水经厂区污水处理站预处理，之后由污水管网收集排入河东第二污水处理厂，进一步处理达标后排放。厂区污水总排放口执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）中表3畜类屠宰加工三级标准中污染物浓度限值要求及河东第二污水处理厂纳管要求中较严标准。

通过采取上述各类治理措施后，项目废水对周边地表水影响较小。

（3）声环境影响结论

营运期固定设备噪声经采取隔声、距离衰减和合理布局的控制措施后，可以减少噪声对项目环境的影响，经过衰减、降噪等措施后厂界噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区标准。为减少项目噪声对周边环境的影响，环评要求企业加强设备维护。

（4）地下水环境影响评价结论

项目各构筑物严格按照要求进行防渗正常情况下可以避免污染物进入地下水，对地下水环境影响不大。项目废水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油等，本项目废水经废水处理设施处理后排入市政污水管网，送往河东第二污水处理厂集中处理，正常情况下各污染物排放均可达到其纳管标准，对废水设施，污水管网等进行重点防渗后，正常情况下，本项目建设对地下水环境影响很小。

污水处理站污水（以下统称污水）及污水输送管线渗漏泄漏对地下水的影响，正常运营状态下不会有污水泄漏，当因地基塌陷、污水处理构筑物池底池壁破裂及污水输送管线渗漏等突发情况和事故状态下可能造成污水泄漏。鉴于假设情景为废水泄漏，废水污染物浓度相对较高，因此预测结果显示事故废水渗漏会对项目场地地下水水质产生较大的影响。但实际上污染物下渗进入地下水后，形成超标污染带，其迁移方向主要受水动力控制，泄漏后在得到及时有效的控制前提下，通过土壤的吸附作用和含水层的稀释作用，污染浓度逐渐降低。本环评建议企业建设地下水监测井定期跟踪监测，并且加大跟踪监测的频率，跟踪监控对地下水污染的动态变化，发现新增污染时应立即采取措施阻断污染源并及时清理污染，防止污染扩延。因此做好上述跟踪监测工作并在险情时及时采取措施，其对下游供水井影响较小。

综上分析，考虑到事故持续泄漏对地下水环境的不良影响，因此必须制定有效的应急预案和防范措施，加强事故巡检，防止污染持续泄漏。

（5）固体废物环境影响评价结论

企业厂区按要求设置符合规范要求的危废暂存间，危险废物收集后委托有资质单位处理，并安排专人每天进行检查、维护。本项目不自建危险废物处置设施，所有危险废物均委托有资质单位处置。根据前文分析，本项目危险废物类别主要为HW49，周边可处置此类别危险废物的建议可就近委托处置。危险废物由相应处置资质单位进行无害化处置后，对环境影响较小。

采取上述措施后，项目产生的固体废物经合理、安全、经济的处理后，对环境造成影响有限，固废处理处置率达100%，对环境的影响是可以接受的。

## 9.2总量控制

根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》（湘政发〔2014〕4号）规定，目前湖南省涉及排污权交易的主要污染物有化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、铅、镉、砷七类污染物。

本项目生活废水排入市政污水管网，纳入湘潭市河东第二污水处理厂进行处理，因污水总量控制指标满足现有改扩建项目排放总量指标，因此，项目无需另行购买 COD、NH3-N 总量控制指标。

## 9.3环境管理和监测计划

（1）环境管理

1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；

2）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理， 保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

3）负责该项目环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案；

4）该项目的环境管理由环保科承担； 负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

5）负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况；

6）建立健全环境档案管理与保密制度、 污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图等。

（2）环境监测

根据项目污染物特征及周边环境情况制定了污染源监测计划和，内容包括监测因子、监测点布设、监测频次等，具体内容详见8.2环境监测计划章节。

## 9.4建议

（1）认真执行国家和地方的各项环保法规和要求，明确厂内环保机构的主要职责，建立健全各项规章制度。

（2）严格执行“三同时”制度，用好环保资金，确保各类环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。

（3）应强化管理，树立环保意识，并由专人通过培训负责环保工作。

## 9.5环境影响评价总结论

本项目为伟鸿食品股份有限公司新增牛羊屠宰生产线项目，该项目符合国家及地方产业政策。通过对建设项目的分析、预测和评价，项目建设符合国家产业政策，选址可行，其对周边环境的影响在可接受范围内。建设单位在全面落实各项有效的环保措施及风险防范措施的前提下，废水、废气、噪声可做到达标排放，固体废物能得到合理处置或综合利用，环境风险能得到较好的控制，对环境的影响在可控制范围内。在严格执行环保“三同时”制度的前提下，从环境保护角度出发，本项目建设运营是可行的。